# $ K + Direct3D’ƒƒŠ—

この章では、Direct3D®の直接モードに関する概略情報を提供する。この情報は、以下のグループに分かれている。

	Direct3D 直接モードについて_dx5_About_Direct3D_Immediate_Mode_d3d

なぜ Direct3D 直接モードを使うのか？_dx5_Why_Use_Direct3D_Immediate_Mode__d3d

	直接モードの起動_dx5_Getting_Started_with_Immediate_Mode_d3d

	Direct3D 直接モード アーキテクチャ_dx5_Direct3D_Immediate_Mode_Architecture_d3d

	Direct3D 直接モードの要点_dx5_Direct3D_Immediate_Mode_Essentials_d3d

	Direct3D 実行バッファのチュートリアル_dx5_Direct3D_Execute_Buffer_Tutorial_d3d

# # $ + Direct3D’ƒƒ‚‚‚‚

Direct3Dは、Windows®が動作するコンピュータで、ワールドクラスのゲームやインタラクティブな三次元 (3D) グラフィックスを使用できるようにするために設計されている。Direct3Dの役割は3Dビデオディスプレイ ハードウェアへのデバイスに依存したアクセスを、デバイスに依存しない方法で提供することである。導入さえすれば、Direct3Dは3Dハードウェア用の描画インターフェイスになる。

Y Direct3Dは、次の 2 種類のモード、つまり直接モードまたは保持モードのどちらでも使用できる。保持モードは、短時間での開発を必要としたり、階層構造やアニメーション用に保持モードが内蔵するサポートを利用したいプログラマ用の、高レベル3D API (application programming interface) である。

Microsoft は、低レベル3D API として Direct3D 直接モードを開発した。直接モードは、ゲームやその他の高性能マルチメディア アプリケーションの、Microsoft Windows オペレーティング システムへの移植を必要とする開発者には理想的である。直接モードは、アクセラレータ ハードウェアと低レベルでやりとりするアプリケーションのための方法で、デバイスには依存しない。Direct3D の保持モードは、直接モードの上部に構築されている。

次に示すのは、Direct3D の最新の特徴である。

	切り換え可能な Z バッファリング

	フラットおよびグーロー シェーディング

	複数の光源と照明タイプを持つフォン照明モデル

	マテリアルおよびテクスチャの、ミップマッピングを含む完全サポート

	ランプおよびRGBのソフトウェア エミュレーション

	変換とクリッピング

	ハードウェアの非依存性

	NTの完全サポート

	IntelのMMXアーキテクチャのサポート

保持モードの代わりに直接モードを使用する開発者は、一般には、ハイパフォーマンス プログラミングの経験があり、また3D グラフィックスを経験していることもある。直接モードに関する情報源で最適なのは、おそらくこの SDK (Software Development Kit) に入っているサンプル コードだろう。これは、現実の世界のアプリケーションで利用するための Direct3D 直接モードの使い方を示している。

この項は、Direct3D直接モードでのプログラミングを紹介するものではない。この情報については、「Direct3D実行バッファのチュートリアル_dx5_Direct3D_Execute_Buffer_Tutorial_d3d」を参照すること。

# # $ + Direct3D’ƒƒ‚Ž‚‚‚‚‚‚

直接モードのマネージメントは、頂点、ポリゴン、およびそれらを制御するコマンドが基になっている。それによって変換、照明、およびラスタ処理の 3D グラフィックス パイプラインに素早くアクセスできる。また、足りないハードウェア機能のエミュレーションを提供する（プログラマには、どの機能がハードウェアにあるのか、どの機能がエミュレーションされているのかが常に伝えられる）。既存の 3D アプリケーションを持つ開発者や、そのアプリケーションとハードウェア間の可能な限り薄いレイヤを維持して最高のパフォーマンスを達成する必要のある開発者は、保持モードに代えて直接モードを使用するべきである。

直接モードを使用する方法が2つある。DrawPrimitiveメソッドを使用するか、実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos （ディスプレイ リスト）を利用するかである。それまで直接モードを利用したことがない開発者は、ほとんどがDrawPrimitiveメソッドを使用する。実行バッファを使用するコードをすでに経験している開発者は、たいていはその利用を続けることになる。一方が他方の技術より早いということではない。選択の基準は、アプリケーションの要求とプログラミングのスタイルである。直接モードを利用するためのこれら2つの方法の詳細は、「DrawPrimitiveメソッド _dx5_The_DrawPrimitive_Methods_d3d 」および「実行バッファの使用_dx5_Using_Execute_Buffers_d3d」を参照すること。

直接モードでは、3Dハードウェアに低オーバーヘッドで接続できる。レンダリング オペレーションの場合、Direct3DとDirect3Dハードウェア アブストラクション レイヤ（HAL）の間では、データ変換は行われない。この低オーバーヘッドは、かなりの代償を払って達成されている。つまり、変換や照明に対しては明確な呼び出しをしなければならない。必要なマトリクスは、もれなく提供しなければならない。また、存在するハードウェアの種類やその機能を調べなければならない。

# # $ + ’ƒƒ‚Š‘’Ž

以下の節では、3Dグラフィックスを組み込むプログラムを書く前に理解すべき技術的な概念を説明する。ここでは、幅広くアーキテクチャ上の詳細を説明したり、固有の Direct3D コンポーネントを深く分析したりはしない。(このような項目の詳細は、「Direct3D 直接モード アーキテクチャ_dx5_Direct3D_Immediate_Mode_Architecture_d3d 」および「Direct3D 直接モードの要点_dx5_Direct3D_Immediate_Mode_Essentials_d3d」を参照すること)

3Dグラフィックスを作った経験がある場合には、Direct3D特有の情報だけを調べるように以下の項を読むこと。

この節は、以下のグループに分けられる。

	3D座標系_dx5_3_D_Coordinate_Systems_d3d

	3D変換_dx5_3_D_Transformations_d3d

	多角形_dx5_Polygons_d3d

	三角形の展開図と扇形_dx5_Triangle_Strips_and_Fans_d3d

	三角形のラスタ処理ルール_dx5_Triangle_Rasterization_Rules_d3d

## # $ + 3D•Œ

この項は、Direct3D座標系とユーザのアプリケーションが使用できる座標タイプを説明する。

	Direct3D座標系_dx5_Direct3D_Coordinate_System_d3d

	U座標とV座標_dx5_U_and_V_Coordinates_d3d

### # $ + Direct3D •Œ

3D グラフィックスにおけるデカルト座標系には、左手座標系と右手座標系がある。両座標系では、x 軸の正の方向は右側になり、y 軸の正の方向は上側になる。z 軸の正の方向がどちらを向くかを覚えるには、左手または右手の指を x 軸の正の方向に向け、それから y 軸の正の方向に指を回していく。親指の指す方向 (見る者に向かうか離れる方向) が、その座標系での z 軸の正の方向になる。

Direct3Dは左手座標系を使用する。すなわち、下の図に示すように正のz軸が見る者から離れる方向を指す。

{bmc coords.bmp}

左手座標系では、回転は,見る者を指す任意の軸の周囲を時計回りに回転する。

右手座標系で作業する必要のある場合、たとえば、右手座標系に従うアプリケーションを移植する場合には、Direct3Dに渡されるデータに2つの単純な変更を加えるだけで行うことができる。

	v0、v1、v2とすると、Direct3Dにはv0、v2、v1として渡す。

	投影行列をz軸に-1でスケーリングする。そうするには、D3DMATRIX_dx5_D3DMATRIX_d3d 構造体の_13、 _23、 _33、_43の各メンバの符号を反転する。

### # $ + U•‚V•

デカルト座標系で空間を定義する x-、y- および z- 座標系に加えて、Direct3D は テクスチャ座標系_dx5_texture_coordinates_glosを使用する。これらの座標 (u および v) は、通常は y 軸 (u) 方向に設定されるテクスチャの“上”方向と、通常は z 軸 (v) 方向に設定されるテクスチャの平面に沿う方向を定義する。正規化されたすべてのベクトルと同様に、これらのベクトルの原点は [0,0,0] になる。

テクスチャ座標の詳細情報は、「テクスチャ_dx5_Textures_d3d」を参照すること。

## # $ + 3D•Š

3Dグラフィックスと機能するプログラムでは、幾何変換を使用して次のことが可能である。

	別のオブジェクトを基準にしてオブジェクトの位置を表すこと。

	オブジェクトを回転、切断、サイズを変更すること。

	見る位置、方向、およびパースペクティブを変更すること。

44 行列を使用して、任意の点を別の点に変換することができる。以下の例では、行列を使用して点(x,y,z)を変換して新しい点(x', y', z')を作り出している。

{bmc matmult.bmp}

以下の操作を(x, y, z)および行列に実行して点(x', y', z')を作り出す。

{bmc matexpnd.bmp}

最も普通の変換は、平行移動、回転およびスケーリングである。これらの効果を作り出す行列を1つの行列に結合して、複数の変換を一度に計算することができる。たとえば、1つの行列を作成して、一連の点を平行移動し回転することができる。

行列は行順に指定される。たとえば、次の行列は、配列で表すことも可能である。

{bmc matrix.bmp}

この行列に対応する配列は、以下のようになる。

D3DMATRIX scale = {

D3DVAL(s),    0,            0,            0,

0,            D3DVAL(s),    D3DVAL(t),    0,

0,            0,            D3DVAL(s),    D3DVAL(v),

0,            0,            0,            D3DVAL(1)

};

この項では、 Direct3を介してユーザのアプリケーションが使用できる3D変換を説明する。

	平行移動_dx5_Translation_d3d

	回転_dx5_Rotation_d3d

	スケーリング_dx5_Scaling_d3d

Direct3D 直接モードでの変換についての詳細情報は、「ビューポートと変換_dx5_Viewports_and_Transformations_d3d」を参照すること。

### # $ + •ˆ“

以下の変換は、点(x, y, z)を新しい点 (x', y', z')に平行移動する。

{bmc mattrans.bmp}

### # $ + ‰“

この項で説明する変換は、左手座標系に対するものなので、ユーザが他で目にした変換行列とは異なる場合もある。

以下の変換は、点(x, y, z)をx軸の回りで回転し、新しい点 (x', y', z')を作り出す。

{bmc matxrot.bmp}

以下の変換は、点をy軸の回りで回転させる。

{bmc matyrot.bmp}

以下の変換は、点をz軸の回りで回転させる。

{bmc matzrot.bmp}

以上の例の行列で、ギリシャ文字のシータは、ラジアン単位で指定された回転角を表すことに注意する。角度は、原点方向に回転軸に沿って見る方向で、時計回りに計る。

### # $ + ƒƒƒƒƒ

以下の変換は、x、y、zの各方向の任意の値によって点(x, y, z) を新しい点 (x', y', z')にスケーリングする。

{bmc matscale.bmp}

## # $ + ‘ŠŒ

Direct3Dの3次元オブジェクトは、メッシュで構成される。メッシュとは、面の集合であり、各面は１つ以上の三角形で表される。

この項では、ユーザのアプリケーションがDirect3D多角形をどのように使用するかを説明する。

	面と頂点の法線_dx5_Face_and_Vertex_Normals_d3d

	シェーディングモード_dx5_Shade_Modes_d3d

	三角形補間_dx5_Triangle_Interpolants_d3d

### # $ + –‚’“‚–

メッシュ中の各面には、垂直面の法線ベクトルがある。法線ベクトルの方向は、頂点が定義されている順序と座標系が、左手系か右手系かによって決定される。面の法線ベクトルが見る者の方向に向かっている場合には、その側の面が前になる。Direct3Dでは、面の前側だけが可視であり、前面は、その中で頂点が時計回りに定義されるものになる。

{bmc nrmlvect.bmp}

Direct3Dアプリケーションでは、面法線を指定する必要がない。システムが必要に応じて自動的に面法線を算出するからである。 システムは、面法線を平坦なシェーディングモードで使用する。グーローシェーディングモードおよび照明とテクスチャ効果に対しては、システムは頂点法線を使用する。

{bmc vertnrml.bmp}

Direct3D を通して、頂点は位置と方向を記述する。プリミティブ中の各頂点は、その位置を与えるベクトルと、その方向、テクスチャ座標およびカラーを与える法線ベクトルで記述される。

### # $ + ƒƒƒƒƒƒƒƒ

フラットシェーディングモードでは、システムは、1つの頂点の色をプリミティブの他の面のすべてに再現する。グーローとフォンシェーディングモードでは、頂点法線は、多角形オブジェクトが円滑に見えるようにするために使用する。グーローシェーディングでは、隣接の頂点の色と輝度は、頂点を隔てている空間に渡って補間される。現在まだ Direct3D でサポートされていないフォンシェーディングでは、システムが面上の各ピクセルに対する適切なシェーディング値を算出する。

アプリケーションは、普通、オブジェクトを滑らかに見せ、また計算も効率的であるので、グーローシェーディングを使用する。ただし、グーローシェーディングは、フォンシェーディングが見逃さない細部を見逃す場合がある。たとえば、グーローとフォンの各シェーディングは、面の内部に完全にスポットライトが含まれる、以下の図で示されるような場合に、異なった結果をもたらす。

{bmc gouraud.wmf}

この場合、 フォンシェーディングモードは、各ピクセルに対する値を計算し、スポットライトを表示する。 グーローシェーディングモードは、頂点間を補間するので、スポットライトを完全に見逃すことになる。面は、スポットライトが存在しなかったかのようにレンダリングされる。

フラットシェーディングモードでは、以下のピラミッドは隣接面間の鋭いエッジで表示される。システムは、自動的に面法線を生成する。しかし、グーローまたはフォンシェーディングモードでは、シェーディング値はエッジに渡って補間され、最終的な形態は曲面になる。

{bmc shade2.bmp}

グーローシェーディングモードを使用して曲面を表示し、また、鋭いエッジを持つ複数のオブジェクトを含めたい場合には、ユーザのアプリケーションは、下の図で示すように鋭いエッジを必要とする面の任意の交わりで頂点法線を再現する必要がある。

{bmc shade1.bmp}

単一のオブジェクトに、曲面と平面の両方を持つようにするの加えて、グーローシェーディングモードは、平坦なサーフェイスを、フラットシェーディングモードよりも現実感のあるように光で照らす。フラットシェーディングモードでのサーフェイスは一様な色であるが、グーローシェーディングモードでは、光が面全般に正しく当たるようにできる。この効果は近くに点ソースがある場合に、特に目に付くことになる。グーローシェーディングモードは、多くのDirect3Dアプリケーションが求めるシェーディングモードである。

### # $ + ŽŠŒ•Š—‘

システムは、面をレンダリングするときに三角形の頂点の特徴を三角形全体に渡って補間する。以下が三角形の補間要素である。

	色

	反射

	フォグ

	アルファ

三角形の補間要素のすべては、現在のシェーディングモードで変更される。

| フラット | 補間なし。その代わり、三角形の最初の頂点の色が全体の面に適用される。 |
| --- | --- |
| グーロー | 3頂点のすべてに線形補間が実行される。 |
| フォン | 頂点パラメータが、現在の照明を使用して、面の各ピクセルに対して再計算される。 フォンシェーディングモードは、現在サポートされていない。 |

色と反射の補間要素は、カラーモデルによって異なって処理される。 RGBカラーモデル（D3DCOLOR_RGB_dx5_D3DCOLOR_RGB_d3d ）では、システムは、赤、緑、青の色成分を補間で使用する。モノクロまたは“ランプ”モデル（D3DCOLOR_MONO_dx5_D3DCOLOR_MONO_d3d ）では、システムは、頂点の色の青成分しか使用しない。

たとえば、頂点1の色の赤成分が0.8、頂点2の赤成分が0.4であるとすると、グーローシェーディングモードとRGB カラーモデルでは、システムは補間を使用して、それらの頂点の線分の中点にあるピクセルに赤成分の0.6を割り当てる。

色のアルファ成分は、別個の補間要素として処理される。デバイスドライバが透明性を、テクスチャ混合または点描による2通りの方法で実装できるからである。

アプリケーションは、D3DPRIMCAPS_dx5_D3DPRIMCAPS_d3d 構造体のdwShadeCaps メンバを使用して、現在のデバイスドライバがサポートする補間の形式を確認することができる。

## # $ + ŽŠŒ‚“Š‚Œ

各三角形の3頂点すべてを指定することなく、三角形展開図と三角形扇形を使用して全面を指定することができる。たとえば、以下の三角形の展開図を定義するには、7つの頂点しか必要としない。

{bmc tristrip.bmp}

システムが、頂点の v1、v2、v3 を使用して最初の三角形を、v2、v4、v3を使用して2番目の三角形を、v3、v4、v5を使用して3番目の三角形を、 v4、v6、v5を使用して4番目の三角形を、という手順で描画していく。2番目と４番目の三角形の頂点が順序通りでないことに注意する。これは、すべての三角形が時計回りの方向に描画することを保証するために必要となる。

三角形扇形は、すべての三角形が1つの頂点を共有する点を除けば、三角形展開図に類似している。

{bmc trifan.bmp}

システムは、頂点 v1、v2、v3 を使用して最初の三角形を、v3、v4、v1 を使用して2番目の三角形を、v1、v4、v5 を使用して３番目の三角形をという手順で描画していく。

D3DTRIANGLE_dx5_D3DTRIANGLE_d3d 構造体のwFlagsメンバを使用して、三角形展開図と扇形を作成するフラグを指定することができる。

## # $ + ŽŠŒ‚ƒƒƒ—ƒƒ

頂点に指定された点が、正確にはスクリーン上のピクセルに合致しないことがしばしば起こる。この場合、Direct3D は三角形ラスタ処理ルールを適用して、どのピクセルが与えられた三角形に当てはまるかを決める。

Direct3D では、ジオメトリの埋め込みに左上埋め込みの規則を使用する。これは、GDI や Windows NT ポリゴン ラスタライザ、OpenGLで矩形に対して適用される規則と同じである。また Direct3D では、決定する点がピクセルの中心となる。中心が三角形の中にあると、ピクセルは三角形の一部になる。ピクセルの中心は、座標の値が整数になるところである。

ここで記述した Direct3D で使用される三角形ラスタ処理ルールは、利用可能なすべてのハードウェアに当てはまるとは限らない。現在あるハードウェアを調べてみると、このルールの実装における小さな変更点が見つかるかもしれない。将来は、ほとんどのベンダがここで記述したこのルールを実装していくものとみられる。

以下に示す例では、矩形の左上の角は [0, 0] にあり、右下の角は [5, 5] にある。この矩形には、簡単にわかるように 25 のピクセルが入る。矩形の幅は、右-左として定義する。高さは、ボトム-トップとして定義する。

{bmc pixmap.wmf}

左上埋め込み規則では、“トップ”は水平方向の長さに関係し、“左”は長さの中のピクセルに関係する。辺は水平でなければ、トップ辺にはならない。一般に、大部分の三角形は左右の辺のみを持つ。

{bmc triedge.wmf}

左上埋め込み規則は、三角形がピクセルの中心を通過するときにDirect3Dが行う操作を決める。以下に示す例では、2つの三角形を示している。一方の三角形は、[0, 0]、[5, 0] および [5, 5] にあり、もう一方は [0, 5]、[0, 0] および [5, 5] にある。この場合の最初の三角形には 15 のピクセルがあるが、共有した辺は最初の三角形の左辺であるので二番目の三角形には 10 のピクセルしかない。

{bmc twotris.wmf}

矩形が、その左上の角 [0.5, 0.5] と右下の角 [2.5, 4.5] で定義されているものとする。この矩形の中心は [1.5, 2.5] になる。この矩形を碁盤目状にすると、各ピクセルの中心は明らかに 4 つの三角形のいずれかにある。この場合には、左上埋め込み規則を必要としない。

{bmc noambig.wmf}

同じ大きさの三角形を左上の角が [1.0, 1.0] に来るよう少し動かすと、右下の角は [3.0, 5.0] になり、中心は [2.0, 3.0] になる。したがって、左上埋め込み規則が必要になる。この新しい三角形の大部分のピクセルは、2 つ以上の三角形の境界にまたがる。

{bmc fillrule.wmf}

両方の矩形で、同じピクセルが影響を受けることに注意する。

{bmc samepix.wmf}

# # $ + Direct3D’ƒƒ ƒƒƒƒƒƒ

この節では、Direct3D 直接モード ドキュメンテーション構成について高度な情報を提供する。説明は、以下のグループに分かれる。

	アーキテクチャの概要_dx5_Architectural_Overview_d3d

	直接モード オブジェクトタイプ_dx5_Immediate_Mode_Object_Types_d3d

	直接モード COM インターフェイス_dx5_Immediate_Mode_COM_Interfaces_d3d

	DrawPrimitive メソッドと実行バッファ _dx5_The_DrawPrimitive_Methods_and_Execute_Buffers_d3d

## # $ + ƒƒƒƒƒƒ‚Š—

Direct3D アプリケーションは、保持モードでも直接モードでも、グラフィック ハードウェアと同様な方法で通信を行う。HAL と相互作用する前に、ソフトウェア エミュレーションを利用してもよいし、しなくてもよい。Direct3D は DirectDraw® オブジェクトへのインターフェイスであるので、HAL は DirectDraw/Direct3D HAL と呼ばれる。

{bmc aptohard.wmf}

Direct3D は、DirectX® の DirectDraw コンポーネントと密に統合されている。DirectDraw サーフェスは、レンダリング ターゲット (フロントおよびバックサーフェス) や Z バッファとして使用される。実際、Direct3D COM インターフェイスは、DirectDraw オブジェクトへのインターフェイスである。

## # $ + ’ƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Direct3D 直接モードは、一連のオブジェクトからなる。これらのオブジェクトで、バーチャルの世界を操作したり Direct3D アプリケーションを構築したりする。

DirectDrawオブジェクト

DirectDraw オブジェクトは、Direct3Dの機能を提供する。IDirect3D および IDirect3D2_dx5_IDirect3D2_d3d は、DirectDraw オブジェクトへのインターフェイスである。DirectDraw オブジェクトはディスプレイ デバイスを表し、ディスプレイ デバイスは Direct3D のもっとも重要な機能の多くを実装するので、Direct3D の能力を DirectDraw に統合することは意味がある。DirectDraw オブジェクトを作成するには、DirectDrawCreate_dx5_DirectDrawCreate_ddraw関数を呼び出す。詳細情報は、「IDirect3D2 インターフェイス_dx5_IDirect3D2_Interface_d3d 」を参照すること。

DirectDrawSurfaceオブジェクト

テクスチャ マップとして作成された DirectDrawSurface オブジェクトには、Direct3D アプリケーションがテクスチャとして使用するビットマップが含まれる。IDirect3DTexture2_dx5_IDirect3DTexture2_d3dインターフェイスを作成するには、IDirectDrawSurface3::QueryInterface_dx5_IUnknown_QueryInterface_dxintroメソッドを呼び出す。

詳細情報は、「テクスチャ_dx5_Textures_d3d」を参照すること。

Direct3DDeviceオブジェクト

Direct3Ddevice オブジェクトは、直接モード アプリケーションレンダリング状態をカプセル化して保存する。それは、Direct3D のレンダリング ターゲットと考えることができる。 DirectX 5 が現れるまでは、Direct3D デバイスは DirectDrawSurface オブジェクトへのインターフェイスであった。DirectX 5 では新しいデバイス オブジェクト モデルが導入され、そこでは Direct3DDevice オブジェクトが DirectDraw サーフェスから完全に分離している。この新しいオブジェクトは、IDirect3DDevice2_dx5_IDirect3DDevice2_d3dインターフェイスをサポートする。

IDirect3D2::CreateDevice_dx5_IDirect3D2_CreateDevice_d3dメソッドを呼び出して、Direct3DDevice オブジェクトを作成したり、IDirect3DDevice2 インターフェイスを取得することができる。 (IDirect3DDevice2を取得するために QueryInterfaceを呼び出さないよう注意すること。) 必要であれば、IDirect3DDevice2::QueryInterface_dx5_IUnknown_QueryInterface_dxintroメソッドを呼び出して IDirect3DDevice インターフェイスを取得する。

詳細情報は、「DrawPrimitive メソッドと実行バッファ_dx5_The_DrawPrimitive_Methods_and_Execute_Buffers_d3d」および「デバイス_dx5_Devices_d3d」を参照すること。

Direct3DMaterialオブジェクト

Direct3Dmaterial オブジェクトは、光の取り扱い方およびテクスチャを使用するかどうかを含めて、三次元空間における可視要素の照明特性を記述する。Direct3Dmaterial オブジェクトを作成するには、IDirect3D2::CreateMaterial_dx5_IDirect3D2_CreateMaterial_d3dメソッドを呼び出す。IDirect3DMaterial2_dx5_IDirect3DMaterial2_d3dインターフェイスを使って、マテリアルの取得や設定を行ったり、マテリアル ハンドルを取得することができる。

詳細情報は、「マテリアル_dx5_Materials_d3d」を参照すること。

Direct3DViewportオブジェクト

Direct3Dviewport オブジェクトは、三次元空間をその中にプロジェクトすることのできる矩形を定義する。IDirect3DViewport2_dx5_IDirect3DViewport2_d3dインターフェイスを作成するには、IDirect3D2::CreateViewport_dx5_IDirect3D2_CreateViewport_d3dメソッドを呼び出す。詳細情報は、「ビューポートと変換_dx5_Viewports_and_Transformations_d3d」を参照すること。

Direct3DLightオブジェクト

Direct3Dlight オブジェクトは、アプリケーションにおける光の特性を記述する。光を獲得したり設定したりするために、IDirect3DLight_dx5_IDirect3DLight_d3dインターフェイスを使用する。IDirect3D2::CreateLight_dx5_IDirect3D2_CreateLight_d3d メソッドを呼び出して、IDirect3Dlight インターフェイスを作成する。詳細情報は、「光_dx5_Lights_d3d」を参照すること。

Direct3DExecuteBufferオブジェクト

Direct3DExecuteBuffer オブジェクトは、頂点やその取り扱い方についての命令で満たされたバッファである。DirectX 5 が現れるまでは、直接モード プログラミングは、すべて Direct3DExecuteBuffer オブジェクトを使用して行われていた。DrawPrimitive メソッドがDirectX 5 で導入されたことで、ほとんどのアプリケーションで実行バッファを取り扱う必要がなくなった。

実行バッファの詳細情報は、「実行バッファ_dx5_Execute_Buffers_d3d」を参照すること。

## # $ + ’ƒƒCOMƒƒƒƒƒƒƒ

Direct3D直接モードAPIは、以下のCOMインターフェイスで構成される¡

| IDirect3D2_dx5_IDirect3D2_d3d | ルート インターフェイス。他のインターフェイスを取得するのに使用。 |
| --- | --- |
| IDirect3DDevice_dx5_IDirect3Ddevice_d3d | 実行バッファによるプログラミングのための3Dデバイス。 |
| IDirect3DDevice2_dx5_Idirect3Ddevice2_d3d | DrawPrimitiveによるプログラミングのための3Dデバイス。 |
| IDirect3DTexture2_dx5_Idirect3Dtexture2_d3d | テクスチャマップ インターフェイス。 |
| IDirect3DMaterial2_dx5_Idirect3DMaterial2_d3d | サーフェスマテリアル インターフェイス。 |
| IDirect3DViewport2_dx5_Idirect3Dviewport2_d3d | スクリーン スペース ビューポートの特性を定義するインターフェイス。 |
| IDirect3DLight_dx5_IDirect3DLight_d3d | 照明を扱うのに使うインターフェイス。 |
| IDirect3DExecuteBuffer_dx5_Idirect3DExecuteBuffer_d3d | 実行バッファを処理するインターフェイス。 |

旧バージョンのDirectXとの逆互換性を保つために、以下のインターフェイスも提供されている。逆互換性の詳細は、「DirectX3との互換性_dx5_Compatibility_with_DirectX_3_d3d」を参照すること¡

| IDirect3D_dx5_IDirect3D2_d3d |  |
| --- | --- |
| IDirect3DTexture_dx5_Idirect3Dtexture2_d3d |  |
| IDirect3DMaterial_dx5_Idirect3Dmaterial2_d3d |  |
| IDirect3DViewport_dx5_Idirect3Dviewport2_d3d |  |

## # $ + DrawPrimitive ƒƒƒƒ‚Žƒƒƒƒ

DirectX 5 は、Direct3D 直接モードを使用するための全く新しい方法を導入した。以前は、任意の仕事を行うために、実行バッファを埋め込んで実行しなければならなかった。DirectX 5では DrawPrimitive メソッドが使用できるようになり、プリミティブを直接描けるようになった。

IDirect3DDevice インターフェイスは、実行バッファをサポートする。IDirect3DDevice2 インターフェイスは、DrawPrimitive メソッドをサポートする。これらのインターフェイスの名前にもかかわらず、IDirect3DDevice2 は IDirect3DDevice インターフェイスの COM 繰り返しではない。両インターフェイスの機能は一部重複しているが、それぞれ個別の実装である。すなわち、IDirect3DDevice2 インターフェイスを取得するのにIDirect3DDevice::QueryInterface_dx5_IUnknown_QueryInterface_dxintroを呼び出すことはできない。それに代わって、IDirect3D2::CreateDevice_dx5_IDirect3D2_CreateDevice_d3dメソッドを呼び出す必要がある。

DrawPrimitive メソッドの詳細情報は、「DrawPrimitive メソッド_dx5_The_DrawPrimitive_Methods_d3d」を参照すること。実行バッファの取り扱いの詳細情報は、「実行バッファの使用_dx5_Using_Execute_Buffers_d3d」を参照すること。デバイス オブジェクトの詳細情報は、「オブジェクトとインターフェイス_dx5_Objects_and_Interfaces_d3d」を参照すること。

# # $ + Direct3D ’ƒƒ—“

Direct3D直接モードは、オブジェクトを生成してデータを埋め込んで、それぞれを連結させる比較的少数のAPIエレメントで構成される。APIは、COMモデルが基本になっている。直接モードのAPIは、Direct3Dのドライバの上の非常に薄いレイヤである。

この節では、コンポーネント Direct3D 直接モードについて技術的な説明をする。説明は、以下のグループに分かれる。

	直接モードの DirectX 5 に対する変更_dx5_Immediate_Mode_Changes_for_DirectX_5_d3d

	DrawPrimitiveメソッド_dx5_GUIDs_d3d

	GUIDs _dx5_GUIDs_d3d

	IDirect3D2 インターフェイス_dx5_IDirect3D2_Interface_d3d

	デバイス_dx5_Devices_d3d

	ビューポートと変換_dx5_Viewports_and_Transformations_d3d

	テクスチャ_dx5_Textures_d3d

	光_dx5_Lights_d3d

	マテリアル_dx5_Materials_d3d

	色とフォグ_dx5_Colors_and_Fog_d3d

	アンチエイリアシング_dx5_Antialiasing_d3d

	Direct3D と DirectDraw の統合_dx5_Direct3D_Integration_with_DirectDraw_d3d

	実行バッファ_dx5_Execute_Buffers_d3d

	実行バッファの使用_dx5_Using_Execute_Buffers_d3d

	状態と状態オーバーライド_dx5_States_and_State_Overrides_d3d

	浮動小数点精度_dx5_Floating_point_Precision_d3d

	パフォーマンスの最適化_dx5_Performance_Optimization_d3d

	トラブルシューティング_dx5_Troubleshooting_d3d

## # $ + DirectX 5‚‚‚‚’ƒƒ‚•“

この項では、DirectX 5に対するDirect3D直接モードを実行する上での重要な変更点をいくつか説明する。情報は以下のグループに分かれている。

	Direct3Dとの互換性_dx5_Compatibility_with_DirectX_3_d3d

	DirectX 3アプリケーションのDirectX 5への移行_dx5_Moving_DirectX_3_Applications_to_DirectX_5_d3d

### # $ + DirectX 3‚‚ŒŠ

Direct3D直接モードには、DirectX 3とDirectX 5の間で多くの変更がある。COMモデルの利点の 1 つは、既存のアプリケーションを壊さないで、APIエレメントのセットを追加したり変更したりできることである。DirectX 3のインターフェイスは、すべてDirectX 5でもサポートされる。また、DirectX 3のインターフェイスも、同じ様に（若干のバグ修正を除いて）動作する。

DirectX 5の新しい機能では、多くの新しいインターフェイスを必要とする。DirectX 5の変更点でもっとも重要なのは、DrawPrimitiveメソッドと、新しいデバイス オブジェクト モデルの追加である。DrawPrimitiveメソッドの詳細は、「DrawPrimitiveメソッド_dx5_The_DrawPrimitive_Methods_d3d」を参照すること。新しいデバイス オブジェクト モデルの詳細は、「オブジェクトとインターフェイス_dx5_Objects_and_Interfaces_d3d 」を参照すること。

### # $ + DirectX 3ƒƒƒƒƒƒƒ‚DirectX 5‚‚ˆ

DirectX 3のアプリケーションは、変更しなくてもDirectX 5で動作するが、DirectX 5の新しい機能を使用する場合は、修正しなければならない¡主な変更点は、「オブジェクトとインターフェイス_dx5_Objects_and_Interfaces_d3d」で述べる新しいDirect3Dデバイス モデルの使用である¡ IDirect3Dに代えてIDirect3D2インターフェイスをDirectDrawから検索し、次にIDirect3D2::CreateDevice_dx5_IDirect3D2_CreateDevice_d3dメソッドを使用してデバイス モデルを生成する。ちょうど、前に IDirect3DDevice2::QueryInterfaceメソッドを呼び出してIDirect3Ddeviceインターフェイスを検索したように、引き続いてIDirect3DDeviceインターフェイスを使用できる。唯一の違いは、前にIDirect3DDevice::QueryInterfaceを呼び出してIDirectDrawSurfaceインターフェイスを検索したのであれば、代わりに、IDirect3DDevice2::GetRenderTarget_dx5_IDirect3DDevice2_GetRenderTarget_d3dを呼び出さなければならないことである。

## # $ + DrawPrimitiveƒƒƒƒ

この項では、DrawPrimitiveメソッドについて述べる。直接モード プログラミングを簡素化し、新しいフレキシビリティを加えたDirectX 5の刷新内容である。情報は、以下のグループに分かれている。

	DrawPrimitiveのためのAPIの拡張_dx5_API_Extensions_for_DrawPrimitive_d3d

	DrawPrimitive機能のアーキテクチャ_dx5_Architecture_of_DrawPrimitive_Capabilities_d3d

	DrawPrimitiveと実行バッファの両方の使用_dx5_Using_Both_DrawPrimitive_and_Execute_Buffers_d3d

	DrawPrimitiveの簡単な例_dx5_A_Simple_DrawPrimitive_Example_d3d

#### # $ + DrawPrimitive‚‚‚‚API‚Š’

実行バッファ_dx5_execute_buffer_glosを使用しなくても、直接モード プログラミングのパワーを引き出す方法がある。このシステムの心臓部にあたるのがIDirect3DDevice2::DrawPrimitive_dx5_IDirect3DDevice2_DrawPrimitive_d3dメソッド（およびその仲間であるIDirect3DDevice2::DrawIndexedPrimitive_dx5_IDirect3DDevice2_DrawIndexedPrimitive_d3d）である。

IDirect3DおよびIDirect3DDevice_dx5_IDirect3DDevice_d3dインターフェイスは、プリミティブを描画する能力をサポートするために拡張されている。拡張されたこれらのバージョンをIDirect3D2_dx5_IDirect3D2_d3dおよびIDirect3DDevice2_dx5_IDirect3DDevice2_d3dインターフェイスと呼ぶ。

IDirect3DDevice2を使用するには、IDirect3D2::CreateDevice_dx5_IDirect3D2_CreateDevice_d3dメソッドを呼び出して、インターフェイスを示すポインタを検索する。IDirect3DDevice2ではサポートされないIDirect3DDeviceのメソッドを使用する必要がある場合は、IDirect3DDevice2::QueryInterface_dx5_IUnknown_QueryInterface_dxintroを呼び出して、IDirect3DDeviceインターフェースを示すポインタを検索できる。

IDirect3DViewportインターフェイスも拡張されている。新しいインターフェースであるIDirect3DViewport2_dx5_IDirect3DViewport2_d3d では、クリッピング ボリュームとビューポートの範囲の間が、IDirect3DViewportインターフェイスの場合よりも一致している。

#### # $ + DrawPrimitive‹”‚ƒƒƒƒƒƒ

IDirect3D2_dx5_IDirect3D2_d3dおよびIDirect3DDevice2_dx5_IDirect3DDevice2_d3dインターフェイスで提供されるメソッドによって、ユーザーは実行バッファ_dx5_execute_buffer_glosモデルを避けることができる。実行バッファ モデルを避けると、次の2つの理由で便利なことがある。

1	初めてDirect3Dの開発に携わる人は、素早い立ち上がりと動作を望む。

2	一定のクラスのアプリケーション（たとえば、変換、照明、およびクリッピングした三角形を作り出すグラフィックス エンジンによるBSPスタイルのゲーム）では、実行バッファ モデルへの移植は簡単ではない。また実行バッファ モデルは、本質的には制限を強いるものではないが、使用が難しいことがある。

IDirect3D2::CreateDevice_dx5_IDirect3D2_CreateDevice_d3dメソッドで作成できる。このメソッドでは、DirectDrawサーフェスを取得してパラメータとしてレンダリングするので、アプリケーションでは、DirectDrawサーフェス以外のデバイス インターフェイスを照会する必要がない。

DrawPrimitive APIの「プリミティブ」は、以下の構造体の1つとすることができる。

	ポイントリスト

	ラインリスト

	ライン展開図

	トライアングルリスト

	トライアングル展開図

	トライアングル扇形

IDirect3DDevice2::DrawPrimitive_dx5_IDirect3DDevice2_DrawPrimitive_d3dおよびIDirect3DDevice2::DrawIndexedPrimitive_dx5_IDirect3DDevice2_DrawIndexedPrimitive_d3dメソッドでは、１回の呼び出しでプリミティブを描画する。可能な場合、こうした関数ではドライバを直接呼び出してプリミティブを描画する。

代わりに、アプリケーションでは１回に１個所だけ頂点を指定できる。頂点を個別に指定してプリミティブを描画するために、IDirect3DDevice2::Begin_dx5_IDirect3DDevice2_Begin_d3dを呼び出してプリミティブと頂点のタイプを指定し、IDirect3DDevice2::Vertex_dx5_IDirect3DDevice2_Vertex_d3dを呼び出して各頂点を指定し、IDirect3DDevice2::End_dx5_IDirect3DDevice2_End_d3dを呼び出して、プリミティブの描画を完成する。同様に、個々にインデックスを指定してインデックス付きのプリミティブを描画するために、IDirect3DDevice2::BeginIndexed_dx5_IDirect3DDevice2_BeginIndexed_d3dを呼び出してプリミティブと頂点のタイプを指定し、 IDirect3DDevice2::Index_dx5_IDirect3DDevice2_Index_d3dを呼び出して各インデックスを指定し、IDirect3DDevice2::End_dx5_IDirect3DDevice2_End_d3dを呼び出して、プリミティブの描画を完成する。

IDirect3DDevice2::Vertexは、IDirect3DDevice2::Beginへの呼び出しとIDirect3DDevice2::Endへの呼び出しとの間でのみ有効なメソッドである。

IDirect3DDevice2::Indexは、IDirect3DDevice2::BeginIndexedと IDirect3DDevice2::Endへの呼び出しの間でのみ有効なメソッドである。

メモ2  DrawPrimitiveメソッドは、同期オペレーションが可能なように設計されている。IDirect3DDevice2::DrawPrimitive_dx5_IDirect3DDevice2_DrawPrimitive_d3dまたは IDirect3DDevice2::DrawIndexedPrimitive_dx5_IDirect3DDevice2_DrawIndexedPrimitive_d3d を呼び出すときに、D3DDP_WAITを指定しないと、3Dハードウェアがすぐにコマンドを受け入れることができない場合に、メソッドは失敗してDDERR_WASSTILLDRAWINGを返す。この動作は、DirectDraw IDirectDrawSurface3::Blt_dx5_IDirectDrawSurface3_Blt_ddraw オペレ－ションの後にモデル化される。この場合、DDBLT_WAITでは、アクセラレータで実行するためにコマンドが実際に照会された後に、呼び出しが戻らなければならないことを示す。

#### # $ + DrawPrimitive‚Žƒƒƒƒ‚—•‚Ž—

DirectX 5アプリケーションでは、デバイス オブジェクトの2つのインターフェイスを使用すれば、同じアプリケーションで両方のスタイルのプログラミングを使用できる。DirectDrawオブジェクトでQueryInterfaceメソッドを呼び出してIDirect3D2インターフェイスを検索し、次にIDirect3D2::CreateDevice_dx5_IDirect3D2_CreateDevice_d3dメソッドを使ってデバイス オブジェクトを生成する¡アプリケーションは¤こうして取得したIDirect3DDevice2インターフェイスを保持し、またIDirect3DDevice2::QueryInterfaceも呼び出してIDirect3DDeviceインターフェイスを検索する。

IDirect3DMaterial2およびIDirect3DTexture2インターフェイス（ IDirect3D2を使って生成）の使用を推奨する。IDirect3DDevice2インターフェイスをIDirect3DMaterial2::GetHandleおよびIDirect3DTexture2::GetHandleメソッドへの引数として使用することによって、オブジェクトからハンドルを取得することができる¡ハンドルは、 IDirect3DDevice2メソッドと、IDirect3DDevicでレンダリングした実行バッファの両方で使用できる。これは¤IDirect3DDevice2とIDirect3DDeviceが、元になる同じオブジェクトの 2 つのインターフェイスになっているためである¡

同様に、IDirect3D2を使用してビューポート オブジェクトを生成し、また新しいIDirect3DViewport2インターフェイスを使用できる。こうしたビューポート オブジェクトは、IDirect3DDevice2::AddViewport_dx5_IDirect3DDevice2_AddViewport_d3dを使用してデバイスに追加することができる¡ IDirect3DViewport2インターフェイスはIDirect3Dviewportを受け継いでいるので、IDirect3DViewportインターフェイスを期待しているIDirect3DDeviceメソッドに渡すことができる¡

#### # $ + DrawPrimitive‚Š’‚—

DrawPrimitive メソッドを使用したアプリケーションの完全な実例は、 DirectX 5 SDK と共に出荷されるサンプルの Flip3D ディレクトリ中のファイルを参照すること。

/*

* ’

*/

#define NUM_VERTICES 3

#define NUM_TRIANGLES 1

D3DTLVERTEX src_v[NUM_VERTICES];

WORD src_t[NUM_TRIANGLES * 3];

DWORD hTex;

D3DSTATEVALUE hMat;

/*

* ‚ƒƒ‚Š‰‚‚ƒƒƒ

*/

BOOL RenderScene(LPDIRECT3DDEVICE2 lpDev, LPDIRECT3DVIEWPORT lpView,

LPD3DRECT lpExtent)

{

if (IDirect3DDevice2_BeginScene(lpDev) != D3D_OK)

return FALSE;

if (IDirect3DDevice2_SetLightState(lpDev, D3DLIGHTSTATE_MATERIAL,

hMat) != D3D_OK)

return FALSE;

if (IDirect3DDevice2_SetRenderState(lpDev,

D3DRENDERSTATE_TEXTUREHANDLE, hTex) != D3D_OK)

return FALSE;

if (IDirect3DDevice2_DrawIndexedPrimitive(lpDev,

DPT_TRIANGLELIST, DVT_TLVERTEX,

(LPVOID)src_v, NUM_VERTICES,(LPWORD)src_t, NUM_TRIANGLES*3)

!= D3D_OK)

return FALSE;

if (IDirect3DDevice2_EndScene(lpDev) != D3D_OK)

return FALSE;

return TRUE;

}

## # $ + GUID

Direct3Dでは、グローバルユニーク識別子（GUID）を使用して、インターフェイスの各部を識別する。QueryInterfaceメソッドを使用して、オブジェクトがインターフェイスをサポートしているかどうか確かめるには、対象となるインターフェイスを、そのGUIDを使用して特定する¡

GUIDをアプリケーションでうまく使用するには、そのほかすべてのincludeおよびdefine文に先立ってINITGUIDを定義するか、またはDXGUID.LIBライブラリにリンクさせなければならない¡ INITGUIDは、ソース モジュールのどれか1つだけで定義する¡

GUIDは、アプリケーションがCまたはC++のどちらで書かれているかによって使い方が違うので注意する。Cの場合は、GUID（たとえば、&IID_IDirect3D）にポインタを渡すが、C++では参照を渡す（単にIID_IDirect3D）。

## # $ + IDirect3D2ƒƒƒƒƒƒƒ

IDirect3D2インターフェイスは、その他のDirect3D直接モード インターフェイスを生成する出発点である。これは、DirectDrawオブジェクトによって実現され、IDirectDraw2::QueryInterface_dx5_IUnknown_QueryInterface_dxintroメソッドを呼び出せば取得できる¡

IDirect3D2は、個々のDirectDrawオブジェクトがサポートするDirect3Dデバイスのタイプを調べて列挙する。また、ビューポート、マテリアル、照明などの他のDirect3D直接モード オブジェクトを生成するメソッドも持っている。

IDirect3D2と以前のIDirect3Dの違いでもっとも重要なのは、IDirect3D2がIDirect3D2::CreateDevice_dx5_IDirect3D2_CreateDevice_d3d メソッドを実現していることである。このメソッドでは、DrawPrimitiveメソッドをサポートするDirect3Dデバイスを生成する。CreateDeviceメソッドで生成されるデバイスの詳細は、「デバイス_dx5_Devices_d3d」を参照すること。

## # $ + ƒƒƒƒ

Direct3Dデバイスは、Direct3Dのレンダリング ターゲットと考えることができる。これは、レンダリングの状態を要約して格納する¡

Direct3D直接モードのデバイス オブジェクトでは、IDirect3DDevice_dx5_IDirect3DDevice_d3dおよびIDirect3DDevice2_dx5_IDirect3DDevice2_d3dの2つのインターフェイスをサポートする。これら2つのインターフェイスでは、Direct3D直接モードの2つのプログラミング スタイルを要約している。IDirect3DDeviceでは、実行バッファ_dx5_execute_buffer_glosを使用したプログラミングが可能である。IDirect3DDevice2はもっと直接的なインターフェイスで、プリミティブを直接描画できる。これらのインターフェイスでは、どちらのプログラミング スタイルでも便利な少数の共通メソッドを共有している。これらは両方のインターフェイスで複製され、それぞれのインターフェイスの間でQueryInterface_dx5_IUnknown_QueryInterface_dxintroメソッドを呼び出す必要を少なくしている。

Direct3Dのデバイス オブジェクトを作成するには、IDirect3D2::CreateDevice_dx5_IDirect3D2_CreateDevice_d3dメソッドを呼び出すことができる。このメソッドでは、IDirect3DDevice2インターフェイスを検索する。ただし、そのオブジェクトでは、両方のデバイス インターフェイスをサポートする¡IDirect3DDevice2::QueryInterface_dx5_IUnknown_QueryInterface_dxintroメソッドを呼び出せば、IDirect3DDeviceを検索できる¡

{bmc device2.wmf}

IDirect3DDevice2インターフェイスを作成する場合、Direct3Dのデバイス オブジェクトは、DirectDrawのサーフェス オブジェクトとは別のオブジェクトである。デバイス オブジェクトでは、レンダリング ターゲットとしてDirectDrawサーフェスを使用する。この動作は、IDirect3DDeviceとは異なる。IDirect3DDeviceの場合、Direct3DデバイスはDirectDrawサーフェスとの単なるインターフェイスである。独立した存続期間を持つ、DirectDrawサーフェスとは別のオブジェクトとしてデバイスを保持すれば、単一の3Dデバイス オブジェクトで、いろいろな時間にレンダリング ターゲットとしていろいろなDirectDrawサーフェスを使用することができる（これに関する詳細は、IDirect3DDevice2::SetRenderTarget_dx5_IDirect3DDevice2_SetRenderTarget_d3dを参照すること）。逆方向の互換性、およびDirectX 3とDirectX 5の違いの詳細は、「DirectX 3との互換性_dx5_Compatibility_with_DirectX_3_d3d」を参照すること。

## # $ + ƒƒƒƒ‚•Š

Direct3D では、ビュー変換、ワールド変換および投影変換の3つの変換を使用する。これらの変換がどのように適用されるかを理解することは、希望する結果を得るためには不可欠である。

この項では、ビューポートと変換に関する以下のテーマについて説明する。

	変換パイプライン_dx5_The_Transformation_Pipeline_d3d

	変換の設定_dx5_Setting_Transformations_d3d

	ビューポートの作成と削除_dx5_Creating_and_Deleting_Viewports_d3d

	行列_dx5_Matrices_d3d

	ワールド変換_dx5_World_Transform_d3d

	ビュー変換_dx5_View_Transform_d3d

	投影変換_dx5_Projection_Transform_d3d

### # $ + •Šƒƒƒƒƒƒ

モデルは通常、自然なローカルの原点を中心として作成される。たとえば、椅子のモデルの原点が、床のレベルにあり椅子の下を中心とするのは常識にかなったことである。このため、世界にモデルを配置するのが容易になる。もちろん、モデルを定義する座標は椅子モデルの原点に対するものであり、モデル座標_dx5_model_coordinates_glosとして知られている。

ワールド変換は、モデル座標からワールド座標へのジオメトリの変換方法を定める。この変換には、平行移動、回転およびスケーリングが含まれる。部屋に椅子を配置して、部屋の中にある他のオブジェクトとの関連でその椅子をスケーリングする場合などに、ワールド変換を使用することができる。ワールド変換は、ジオメトリに対してのみ適用され、光に対しては適用されない。ワールド変換の取り扱い例については、「ワールド変換_dx5_World_Transform_d3d」を参照すること。

ビュー変換は、ワールド座標から “カメラ空間” への変換を取り扱う。この変換は、世界の中でどこにカメラが現れるかを制御する変換であると考えることができる。ビュー変換の取り扱い例については、「ビュー変換_dx5_View_Transform_d3d」を参照すること。

投影変換は、カメラ空間から “クリップ空間” にジオメトリを変換し、透視ひずみを適用する。“クリップ空間” とは、ジオメトリがこの変換の間にどのようにビュー ボリュームにクリップされるのかに関連している。投影変換の取り扱い例については、「投影変換_dx5_Projection_Transform_d3d 」を参照すること。

最後に、クリップ空間のジオメトリは、ピクセル座標 (スクリーン空間) に変換される。この最後の変換は、ビューポートの設定で制御される。

頂点のクリッピングや変換は等質空間 (簡単に言うと、座標系が第四の要素をもつ空間) で行う必要があるが、大部分のアプリケーションの最終結果は、“スクリーン空間” で定義された非等質な 3D 座標でなければならない。これは、入力頂点とクリッピング ボリュームを等質空間に変換し、クリッピングを行ってから、表示するために再び非等質空間に変換する必要があることを意味している。

複合変換行列 [M] を生成するため、ワールド、ビューおよび投影行列の積算を行う。 入力頂点 [x y z] は、等質頂点 [x y z 1] と考えることができる。この頂点に複合44 変換行列 [M] をかけて、出力行列 [x1 y1 z1 w] を得る。この積算後、すべての入力頂点は “透視後等質空間” にある。頂点は変換されて等質空間にあるが、クリッピング ボリュームに対しても同様の操作を行う必要がある。まず透視後等質空間への変換を行い、それからクリッピングを行う。これらのクリップされた頂点は (すべての頂点は、クリップ ボリューム内にある)、再び透視後非等質空間に変換される。最後の操作として、クリップ ボリュームがD3DVIEWPORT2_dx5_D3DVIEWPORT2_d3d構造体の dwX、dwY、dwHeight および dwWidth メンバで指定されたスクリーン空間ビューポートにマッピングするよう、ポイントに対してスケーリングを行う。

### # $ + •Š‚’

変換は44行列によって表され、IDirect3DDevice2::SetTransform_dx5_IDirect3DDevice2_SetTransform_d3d メソッドを使用して適用される。たとえば、以下のようなコードを使用して、ビュー変換を設定することができる。

D3DMATRIX  view;

// ƒƒ—‚–‚‚

if ((err=lpDev->SetTransform(D3DTRANSFORMSTATE_VIEW, &view)) != D3D_OK)

return err;

投影およびワールド変換を設定するためのレンダリング ステートは、それぞれD3DTRANSFORMSTATE_PROJECTION_dx5_D3DTRANSFORMSTATE_PROJECTION_d3dおよびD3DTRANSFORMSTATE_WORLD_dx5_D3DTRANSFORMSTATE_WORLD_d3dである。

### # $ + ƒƒƒƒ‚‚

ビューポートとは、三次元のシーンを投影する短形のサーフェスである。Direct3Dのビューポート オブジェクトは、以下の内容を指定するのに使用する。

	レンダリングをそこに限定するスクリーンスペース ビューポート。

	そのコンテンツがビューポートにマップされる、変換後クリップ ボリューム（これは、標準的なコンピュータグラフィックス用語では「ウィンドウ ツー ビューポート変換」の「ウィンドウ」としても知られている）。

	ビューポートをクリアする背景のマテリアルとテクスチャ。

	シーンをレンダリングする前にZバッファを初期化するのに使う背景深度バッファ。

IDirect3DViewport2インターフェイスには、ビューポートを指定する方法が2つある¡D3DVIEWPORT2_dx5_D3DVIEWPORT2_d3d構造体は、IDirect3DViewport2の新しいメソッドで指定する。これは、より正確にクリップ ボリューム定義が可能なことを除けば、D3DVIEWPORT_dx5_D3DVIEWPORT_d3d構造体と同様である。DirectX 5アプリケーションには、すべて新しいビューポート構造体を推奨する。

ビューポートを作成するときに最初に行うことは、D3DVIEWPORT2_dx5_D3DVIEWPORT2_d3d構造体とビューポート オブジェクトへのポインタを作成することである。

LPDIRECT3DVIEWPORT2  lpD3DViewport;

D3DVIEWPORT2    viewData;

次に、ビューポート構造体に埋め込む。

float  aspect = (float)width/height;    // ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ”

memset(&viewData, 0, sizeof(D3DVIEWPORT2));

viewData.dwSize = sizeof(D3DVIEWPORT2);

viewData.dwX = 0;

viewData.dwY = 0;

viewData.dwWidth = width;

viewData.dwHeight = height;

viewData.dvClipX = -1.0f;

viewData.dvClipY = aspect;

viewData.dvClipWidth = 2.0f;

viewData.dvClipHeight = 2.0f * aspect;

viewData.dvMinZ = 0.0f;

viewData.dvMaxZ = 1.0f;

(この構造体にクリッピング ボリュームを設定するための説明は、この構造体に埋め込んだ後、IDirect3D2::CreateViewport_dx5_IDirect3D2_CreateViewport_d3d メソッドを呼び出してビューポート オブジェクトを作成する。このためには、次の例で lpD3D2 として示している有効な LPDIRECT3D2 ポインタが必要になる。

if ((err = lpD3D2->CreateViewport(&lpD3DViewport2, NULL)) != D3D_OK) {

return err;

}

ここでIDirect3DDevice2::AddViewport_dx5_IDirect3DDevice2_AddViewport_d3dメソッドを呼び出すことができ、新しく作成されたビューポート オブジェクトをデバイスに追加する。このためには、以下の例で lpD3DDevice2 として示している有効な LPDIRECT3DDEVICE2 ポインタが必要になる。

if ((err = d3dapp->lpD3DDevice2->AddViewport(lpD3DViewport2)) != D3D_OK) {

return err;

}

最後に、IDirect3DViewport2::SetViewport2_dx5_IDirect3DViewport2_SetViewport2_d3dメソッドを呼び出して、すでに記入したD3DVIEWPORT2_dx5_D3DVIEWPORT2_d3d構造体と新しいビューポート オブジェクトを関連付ける。

if ((err = lpD3DViewport2->SetViewport2(&viewData)) != D3D_OK) {

return err;

}

この時点で、作業用ビューポートを得たことになる。ビューポートの値を変更するには、D3DVIEWPORT2 構造体の値を更新してからIDirect3DViewport2::SetViewport2 を再び呼び出すだけでよい。

ビューポートを削除するには、最初にそれに関連付けられた光やマテリアルを削除し、それからIDirect3DViewport2::Release_dx5_IUnknown_Release_dxintroメソッドを呼び出す。

lpD3DViewport2->Release();

### # $ + —

Direct3Dマトリクスは、4×4の均一マトリクスで、D3DMATRIX_dx5_D3DMATRIX_d3d構造体で定義される。ワールド、ビュー、および投影の変換を定義するには、Direct3Dマトリクスを使用する。Direct3Dマトリクスは標準オブジェクトではない、つまりCOMインターフェイスでは表現されないが、他のDirect3Dオブジェクトとまったく同じように作成したり設定したりできる。

D3DMATRIX 構造体 (D3DMATRIX (D3D_OVERLOADS) _dx5_D3DMATRIX_D3D_OVERLOADS_d3d) の D3D_OVERLOADS_dx5_D3D_OVERLOADS_d3dは、カッコ ("()") 演算子を実装する。この演算子により、C++ プログラマは行列中の値に簡単にアクセスできるようになる。名前で構造体メンバを参照する代わりに、C++ プログラマは行および列番号で構造体メンバを参照できるようになり、必要に応じて番号を付けることもできる。これらのインデックス番号は、0 をベースとするので、たとえば第三行の第二列の要素は M(2, 1) となる。D3D_OVERLOADS 演算子を使用するには、D3dtypes.h をインクルードする前に D3D_OVERLOADS を定義する必要がある。

IDirect3DDevice::CreateMatrix_dx5_IDirect3DDevice_CreateMatrix_d3dメソッドを呼び出せば、Direct3Dマトリクスを作成できる。また、IDirect3DDevice::SetMatrix_dx5_IDirect3DDevice_SetMatrix_d3d メソッドを呼び出せば、マトリクスの内容を設定できる。

マトリクスは、ハンドルとしてだけ表示される。こうしたハンドル（ D3DMATRIXHANDLEタイプで定義）は、実行バッファ_dx5_execute_buffer_glosや D3DOP_MATRIXLOAD_dx5_D3DOP_MATRIXLOAD_d3dおよびD3DOP_MATRIXMULTIPLY_dx5_D3DOP_MATRIXMULTIPLY_d3dオペコードで使用する。

### # $ + ƒƒƒ•Š

ワールド変換は、モデル空間からワールド空間に座標を変換する。これには、平行移動、回転およびスケーリングの任意の組み合わせが含まれる。数式を使った変換の説明は、「3D変換_dx5_3_D_Transformations_d3d」を参照すること。

以下のようなコードを用いて、平行移動を作成することができる。ここでは (および他の変換サンプルでは)、D3DMATRIX_dx5_D3DMATRIX_D3D_OVERLOADS_d3dのD3D_OVERLOADS 形式が使用されていることに注意する。

D3DMATRIX Translate(const float dx, const float dy, const float dz)

{

D3DMATRIX ret = IdentityMatrix();

ret(3, 0) = dx;

ret(3, 1) = dy;

ret(3, 2) = dz;

return ret;

}    // Translate() ‚‚‚

以下のようなコードを用いて、ある軸の回りの回転を作成することができる。

D3DMATRIX RotateX(const float rads)

{

float    cosine, sine;

cosine = cos(rads);

sine = sin(rads);

D3DMATRIX ret = IdentityMatrix();

ret(1,1) = cosine;

ret(2,2) = cosine;

ret(1,2) = -sine;

ret(2,1) = sine;

return ret;

}   // RotateX() ‚‚‚

D3DMATRIX RotateY(const float rads)

{

float    cosine, sine;

cosine = cos(rads);

sine = sin(rads);

D3DMATRIX ret = IdentityMatrix();

ret(0,0) = cosine;

ret(2,2) = cosine;

ret(0,2) = sine;

ret(2,0) = -sine;

return ret;

}   // RotateY() ‚‚‚

D3DMATRIX RotateZ(const float rads)

{

float    cosine, sine;

cosine = cos(rads);

sine = sin(rads);

D3DMATRIX ret = IdentityMatrix();

ret(0,0) = cosine;

ret(1,1) = cosine;

ret(0,1) = -sine;

ret(1,0) = sine;

return ret;

}   // RotateZ() ‚‚‚

以下のようなコードを用いて、スケーリング変換を作成することができる。

D3DMATRIX Scale(const float size)

{

D3DMATRIX ret = IdentityMatrix();

ret(0, 0) = size;

ret(1, 1) = size;

ret(2, 2) = size;

return ret;

}   // Scale() ‚‚‚

これらの基本変換を組み合わせて、最終的な変換を作成することができる。変換を組み合わせる場合、その結果は可換ではない。すなわち、行列を乗ずる順序が重要である。

### # $ + ƒƒ•Š

ビュー変換では、座標をワールド空間からカメラ空間に変換する。実際、カメラの位置と方向が与えられると、この変換ではワールドを回転してその右部分がカメラの前にくるようになる。

以下の ViewMatrix 関数は、渡されたカメラの位置を基にして、ビュー行列を作成する。作成では、Normalize_dx5_Normalize_d3d、CrossProduct_dx5_CrossProduct_d3dおよびDotProduct_dx5_DotProduct_d3dD3D_OVERLOADS ヘルパ関数を使用する。作成に使用される RotateZ 関数は、「ワールド変換_dx5_World_Transform_d3d」で説明している。

D3DMATRIX

ViewMatrix(const D3DVECTOR from, // ƒƒƒˆ’

const D3DVECTOR at, // ƒƒƒ‚Œ‚ƒƒƒƒ

const D3DVECTOR world_up, // ƒƒƒ‚ƒƒƒ’‚ 010

const float roll) // ŽŒ‰‚‚‰“

//    ƒƒ•Œ direction,

//    ƒƒƒƒ’ˆ

{

D3DMATRIX  view = IdentityMatrix(); // ˆ‰‚Ž‚

D3DVECTOR  up, right, view_dir;

view_dir = Normalize(at - from);

right = CrossProduct(world_up, view_dir);

up = CrossProduct(view_dir, right);

right = Normalize(right);

up = Normalize(up);

view(0, 0) = right.x;

view(1, 0) = right.y;

view(2, 0) = right.z;

view(0, 1) = up.x;

view(1, 1) = up.y;

view(2, 1) = up.z;

view(0, 2) = view_dir.x;

view(1, 2) = view_dir.y;

view(2, 2) = view_dir.z;

view(3, 0) = -DotProduct(right, from);

view(3, 1) = -DotProduct(up, from);

view(3, 2) = -DotProduct(view_dir, from);

if (roll != 0.0f) {

// ˆ‰‚Ž‚ MatrixMult Š

view = MatrixMult(RotateZ(-roll), view);

}

return view;

}  // ViewMatrix() ‚‚‚

D3DMATRIX

IdentityMatrix(void) // “—‚Š‰

{

D3DMATRIX ret;

for (int i=0; i<4; i++)

for (int j=0; j<4; j++)

ret(i, j) = (i==j) ? 1.0f : 0.0f;

return ret;

}    // IdentityMatrix() ‚‚‚

// 2 ‚‚—‚‚‚

D3DMATRIX

MatrixMult(const D3DMATRIX a, const D3DMATRIX b)

{

D3DMATRIX ret = ZeroMatrix();// ˆ‰‚Ž‚

for (int i=0; i<4; i++) {

for (int j=0; j<4; j++) {

for (int k=0; k<4; k++) {

ret(i, j) += a(k, j) * b(i, k);

}

}

}

return ret;

}    // MatrixMult() ‚‚‚

D3DMATRIX

ZeroMatrix(void) // —‚0‚Š‰

{

D3DMATRIX ret;

for (int i=0; i<4; i++)

for (int j=0; j<4; j++)

ret(i, j) = 0.0f;

return ret;

}    // ZeroMatrix() ‚‚‚

### # $ + “‰•Š

投影変換は、カメラ内部を制御するものと考えることができる。以下のProjectionMatrix 関数は、遠近のクリッピング平面とビュー フィールドの角度を設定する 3 つの入力パラメータをとる。ビュー フィールドの角度は、パイより小さくする。

D3DMATRIX

ProjectionMatrix(const float near_plane, // ‹‚‚ƒƒƒƒƒƒ•–‚‚‚‹—

const float far_plane, // ‰‚‚ƒƒƒƒƒƒ•–‚‚‚‹—

const float fov) // ƒƒƒƒ’ˆ‚•‚‚ƒƒ ƒƒƒƒ‚Š“

{

float    c, s, Q;

c = (float)cos(fov*0.5);

s = (float)sin(fov*0.5);

Q = s/(1.0f - near_plane/far_plane);

D3DMATRIX ret = ZeroMatrix();

ret(0, 0) = c;

ret(1, 1) = c;

ret(2, 2) = Q;

ret(3, 2) = -Q*near_plane;

ret(2, 3) = s;

return ret;

}   // ProjectionMatrix() ‚‚‚

以下の行列は、Direct3D によって使用される投影行列である。この行列で、h はビューイング円錐台の高さの半分、F は z 座標で表したバック クリッピング平面の位置、D は z 座標で表したフロント クリッピング平面の位置である。

{bmc projmat.bmp}

Direct3D では、投影行列 (ここでは、数字 1) の 3,4 要素は負の数にはならない。

## # $ + ƒƒƒƒƒ

テクスチャは、色つきのピクセルを短形に並べたものである。これは、ラスタライザのためのテクセルs_dx5_texel_glos（テクスチャの要素）の源と考えることができる。短形テクスチャは必ずしも正方形である必要はないが、システムで処理するには、正方形のテクスチャがもっとも効率がよい¡

テクスチャマッピング フェース用にテクスチャを使用できる。その場合、その大きさは2の累乗でなければならない。アプリケーションでRGBカラー モデルを使用する場合は、8、16、24、および32ビットのテクスチャを使用できる。ただし、モノクロ（またはランプ）カラー モデルを使用する場合、使用できるのは8ビット テクスチャだけである。

この項では、Direct3Dテクスチャと、アプリケーションでの使用方法を説明する¡

	サーフェス、デバイス、およびハンドル_dx5_Surfaces_Devices_and_Handles_d3d

	テクスチャ ラッピング_dx5_Texture_Wrapping_d3d

	テクスチャのフィルタリングとブレンディング_dx5_Texture_Filtering_and_Blending_d3d

	ミップマップ_dx5_Mipmaps_d3d

	透明化と半透明化_dx5_Transparency_and_Translucency_d3d

### # $ + ƒƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚ƒƒƒƒ

IDirectDrawSurface::QueryInterface_dx5_IUnknown_QueryInterface_dxintroメソッドを呼び出してIDirect3DTexture2インターフェイスを検索すれば、テクスチャ マップとしてDirectDrawサーフェスを使用できる。また、IDirect3DTexture2_dx5_IDirect3DTexture2_d3dインターフェイスを使用して、テクスチャをロードしたり、ハンドルを検索したり、パレット変更を追跡したりできる。

IDirect3D2と、それによく似たDirectX 3のIDirect3DTextureは、3Dデバイスに関連付けることができる。テクスチャ ハンドルでは、テクスチャ マップとデバイスとの関連を識別する。テクスチャは、複数のデバイスと関連付けることができる。IDirect3DTexture2::GetHandle_dx5_IDirect3DTexture2_GetHandle_d3dメソッドを呼び出してテクスチャをデバイスに関連付ける場合は、そのデバイスが、指定されたタイプのテクスチャ フォーマットとディメンジョンを確実にサポートできることを確認する。この確認が成功すると、GetHandleメソッドはテクスチャ ハンドルを返す。その後テクスチャ ハンドルはレンダリング ステートとして、IDirect3DDevice2またはIDirect3DDeviceのどちらかのマテリアル（ランプ モード用）で使用できる。テクスチャ オブジェクトをデバイス オブジェクトに関連付けて取得したハンドルは、それを取得するのに使用したインターフェイスに依存しないので、指定のデバイス オブジェクトのためにIDirect3DTextureまたはIDirect3DTexture2を使用して取得したハンドルは、相互に入れ替えて使用できる。

IDirect3DTexture2インターフェイスでは、実現されていない一部のメソッドをIDirect3DTextureインターフェイスから取り除いている。

次の例では、IDirect3DTexture2_dx5_IDirect3DTexture2_d3dインターフェイスを生成する方法と、IDirect3DTexture2::GetHandle_dx5_IDirect3DTexture2_GetHandle_d3dおよびIDirect3DTexture2::Load_dx5_IDirect3DTexture2_Load_d3dメソッドを呼び出してテクスチャをロードする方法を示す。照会するDirectDrawサーフェスには、Direct3DテクスチャをサポートするDDSCAPS_TEXTUREの機能が必要なので注意すること。

lpDDS->QueryInterface(IID_IDirect3DTexture2,

lpD3DTexture2); // DIRECT3DTEXTUREƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ

lpD3DTexture2->GetHandle(

lpD3DDevice, // DIRECT3DDEVICEƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ

lphTexture); // D3DTEXTUREHANDLE‚ƒƒƒƒ

lpD3DTexture2->Load(

lpD3DTexture); // DIRECT3DTEXTUREƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ

実行バッファでテクスチャ ハンドルを使用するには、D3DRENDERSTATE_TEXTUREHANDLEレンダリング ステート（D3DRENDERSTATETYPE_dx5_D3DRENDERSTATETYPE_d3dの列挙型の部分）を使用する。

### # $ + ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒ

各面のテクスチャ座標_dx5_texture_coordinates_glosは、各面にマッピングされるテクスチャに領域を定義している。アプリケーションでは、ラップを使ってテクスチャ座標を計算することができる¡

アプリケーションでは、（D3DRENDERSTATETYPE_dx5_D3DRENDERSTATETYPE_d3d列挙型から）D3DRENDERSTATE_WRAPUやD3DRENDERSTATE_WRAPVレンダリング ステートを使用して、テクスチャ座標の解析方法をラスタライザに指定することができる。ラスタライザは、常にテクスチャ座標間の最短距離、つまり直線を補完する。この直線のパスと、有効なuおよびv座標の値は、ラッピング フラグの使い方によって異なる。フラグを片方あるいは両方セットすれば、直線は、uまたはv方向のテクスチャの辺に沿って円柱状かドーナツ状になっているかのようにラップアラウンドされる。

	ラッピング フラグがセットされていないフラット ラッピング モードでは、uまたはv座標で指定された平面には、テクスチャが無限にタイリングされる。この場合、有効なuおよびv座標値は1.0を超える。点（0.1, 0.1）と（0.9, 0.9）を結ぶ最短の直線は、点（0.5, 0.5）を通る。

	D3DRENDERSTATE_WRAPUまたはD3DRENDERSTATE_WRAPVがセットされた場合、テクスチャは円周1.0の終わりのない円筒形になる。1.0を超えるテクスチャ座標_dx5_texture_coordinates_glosは、ラップされていないディメンジョン内だけが有効である。D3DRENDERSTATE_WRAPUがセットされているときは、点（0.1, 0.1）から（0.9, 0.9）までの最短の直線は、点（0, 0.5）を通る。

	D3DRENDERSTATE_WRAPUとD3DRENDERSTATE_WRAPVフラグの両方がセットされたときは、テクスチャは円環状（ドーナツ状）になる。系が閉じているので、1.0を超えるテクスチャ座標は無効である。点（0.1, 0.1）から（0.9, 0.9）までの最短の直線は、点（0, 0）を通る。

無効領域のテクスチャ座標_dx5_texture_coordinates_glosを有効領域に収めることができても、そのときの動作は定義されない。

一般にアプリケーションでは、テクスチャの交線が面の辺と一致しない場合、円柱状にラップするためにラッピング フラグをセットする。1つの面にテクスチャの半分以上が適用される場合はセットしない。

### # $ + ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒƒ

テクスチャがサーフェスにマッピングされた後は、テクスチャ エレメント（テクセル）が最終イメージの個々のピクセルと一致することはまれである。最終イメージ中のピクセルは、テクセルの大きな集合体か、1つのテクセル_dx5_texel_glosの小さな部分に相当する。テクスチャ フィルタリングを利用すれば、ピクセルにテクセルの値を補完する方法を指定できる。

D3DRENDERSTATE_TEXTUREMAGおよびD3DRENDERSTATE_TEXTUREMINレンダリング ステートを（D3DRENDERSTATETYPE_dx5_D3DRENDERSTATETYPE_d3d列挙型から）使用すれば、使用するテクスチャ フィルタリングのタイプを指定できる。

D3DRENDERSTATE_TEXTUREMAPBLENDレンダリング ステートでは、テクスチャ ブレンディング_dx5_texture_blending_glosのタイプを指定できる¡ テクスチャ ブレンディングは、テクスチャの色と適用先のサーフェスの色を混ぜ合わせる。この手段は、半透明の外観を実現する場合に効果的である。しかし、テクスチャ ブレンディングでは、予期しない色になる場合がある。これを防ぐには、マテリアルの色を白くするのが最良の方法である。テクスチャ ブレンディングのオプションは、D3DTEXTUREBLEND_dx5_D3DTEXTUREBLEND_d3d列挙型で指定されている。

D3DRENDERSTATE_SRCBLENDおよびD3DRENDERSTATE_DESTBLENDレンダリング ステートを使用すれば、転送元と転送先の色を混ぜる方法を指定できる。混色オプション（混色ファクター_dx5_blend_factor_glosと呼ばれる）は、D3DBLEND_dx5_D3DBLEND_d3d列挙型で指定される。

### # $ + ƒƒƒƒƒƒ

ミップマップ_dx5_mipmap_glosは、連続したテクスチャを示す。各テクスチャは、同じイメージにあらかじめフィルタをかけて、徐々に解像度を落としたものである。ミップマップ中のプレフィルタ処理されたイメージやレベルは、その前のレベルより1/2だけ小さくなっていく。高解像度レベルは、ビューワに近いオブジェクトに使用する。離れていくに従って、それより低い解像度レベルを使用する。ミップマップは、計算上、低コストでレンダリングしたテクスチャの質を高める手段である。

D3DTEXTUREFILTER_dx5_D3DTEXTUREFILTER_d3d列挙型で適切なフィルタモードを指定すれば、テクスチャ フィルタリングを行なうときにミップマップを使用できる。デバイスがどのタイプのミップマップをサポートしているのかを知るには、D3DPRIMCAPS_dx5_D3DPRIMCAPS_d3d構造体のdwTextureFilterCapsメンバで指定のフラグを使用する。

DirectDrawでは、ミップマップはアタッチされたチェーン状のサーフェスとして表わされる。もっとも解像度の高いテクスチャは、チェーンの先頭にあり、アタッチメントとして次のレベルのミップマップがある。次のレベルには、順にその次のレベルのミップマップがあり、ミップマップのもっとも解像度の低いレベルまで続いている。

ミップマップの1つのレベルを表わすサーフェスを生成するには、IDirectDraw2::CreateSurface_dx5_IDirectDraw2_CreateSurface_ddrawメソッドに渡されるDDSURFACEDESC_dx5_DDSURFACEDESC_ddraw構造体でDDSCAPS_MIPMAPフラグを指定する。ミップマップはすべてテクスチャなので、DDSCAPS_TEXTUREフラグも指定する必要がある。IDirectDrawSurface3::AddAttachedSurface_dx5_IDirectDrawSurface3_AddAttachedSurface_ddrawメソッドを使えば、各レベルを手作業で作成して、チェーンを作ることができる。ただし、IDirectDraw2::CreateSurfaceメソッドを使えば、1回のオペレーションでチェーン全体を作ることができる。この場合は、DDSCAPS_COMPLEXフラグも必要である。

次の例は、サイズが256256、128×128、64×64、32×32、および16×16の5つのミップマップ_dx5_mipmap_glosレベルからなるチェーンを作る場合を示す。

DDSURFACEDESC       ddsd;

LPDIRECTDRAWSURFACE3 lpDDMipMap;

ZeroMemory(&ddsd, sizeof(ddsd));

ddsd.dwSize = sizeof(ddsd);

ddsd.dwFlags = DDSD_CAPS | DDSD_MIPMAPCOUNT;

ddsd.dwMipMapCount = 5;

ddsd.ddsCaps.dwCaps = DDSCAPS_TEXTURE |

DDSCAPS_MIPMAP | DDSCAPS_COMPLEX;

ddsd.dwWidth = 256UL;

ddsd.dwHeight = 256UL;

ddres = lpDD->CreateSurface(&ddsd, &lpDDMipMap);

if (FAILED(ddres))

.

.

.

ミップマップ レベルの数は無視できる。その場合、IDirectDraw2::CreateSurface_dx5_IDirectDraw2_CreateSurface_ddrawメソッドではサーフェスのチェーンを生成する。各サーフェスは、前のサーフェスよりそれぞれ1/2づつ小さくなり、可能なもっとも小さいサイズまで続く。また、幅と高さを無視することもできる。この場合、IDirectDraw2::CreateSurfaceでは、参照レベルを11として、指定した数のレベルを生成する。

ミップマップ サーフェスのチェーンをトラバースするには、IDirectDrawSurface3::GetAttachedSurface_dx5_IDirectDrawSurface3_GetAttachedSurface_ddrawメソッドを使用し、DDSCAPS_dx5_DDSCAPS_ddraw構造体でDDSCAPS_MIPMAPおよびDDSCAPS_TEXTUREフラグを指定する。次の例では、最高の解像度から最低の解像度まで、ミップマップ チェーンをトラバースしている。

LPDIRECTDRAWSURFACE lpDDLevel, lpDDNextLevel;

DDSCAPS ddsCaps;

lpDDLevel = lpDDMipMap;

lpDDLevel->AddRef();

ddsCaps.dwCaps = DDSCAPS_TEXTURE | DDSCAPS_MIPMAP;

ddres = DD_OK;

while (ddres == DD_OK)

{

// ‚‚ƒƒƒ‚—

.

.

.

ddres = lpDDLevel->GetAttachedSurface(

&ddsCaps, &lpDDNextLevel);

lpDDLevel->Release();

lpDDLevel = lpDDNextLevel;

}

if ((ddres != DD_OK) && (ddres != DDERR_NOTFOUND))

.

.

.

ミップマップのフリッピング チェーンを作ることもできる。この場合、各ミップマップ レベルには、バック バッファ_dx5_back_buffer_glosテクスチャ サーフェスのチェーンが関連付けられている。各バックバッファ テクスチャ サーフェスは、ミップマップのレベルの1つにアタッチされている。DDSCAPS_MIPMAPフラグ セットがあるのは、チェーンの中ではフロント バッファ_dx5_front_buffer_glosだけである。他は、単なるテクスチャ マップ（DDSCAPS_TEXTUREフラグを使って生成）である。ミップマップ レベルには、2つのテクスチャ マップをアタッチできる。1つは、DDSCAPS_MIPMAPセットを持つ、ミップマップ チェーンの次のレベルである。もう1つは、DDSCAPS_BACKBUFFERフラグ セットを持つ、フリッピング チェーンのバック バッファである。各フリッピング チェーンのサーフェスは、すべて同じサイズでなければならない。

そうしたサーフェス構造は、IDirectDraw2::CreateSurface_dx5_IDirectDraw2_CreateSurface_ddrawメソッドを１回呼び出すだけで作ることはできない。フリッピング ミップマップを構築するには、複雑なミップマップ チェーンを作り、IDirectDrawSurface3::AddAttachedSurface_dx5_IDirectDrawSurface3_AddAttachedSurface_ddrawメソッドを使ってバック バッファを手作業でアタッチするか、一連のフリッピング チェーンを作成し、IDirectDrawSurface3::AddAttachedSurfaceを使ってミップマップを作る。

メモ2  ブリット オペレーションは、ミップマップ チェーンでは1つのレベルだけに適用される。ミップマップのチェーン全体をブリットするには、レベルごとに別々にブリットする必要がある。

IDirectDrawSurface3::Flip_dx5_IDirectDrawSurface3_Flip_ddrawメソッドでは、ミップマップのすべてのレベルを、供給されたレベルからミップマップの最下位レベルにフリップする。また、転送先サーフェスを提供することもできる。この場合、ミップマップのすべてのレベルは、そのフリッピング チェーンのバック バッファにフリップする。このバック バッファは、供給されたオーバーライドに一致する。たとえば、最上位のフリッピング チェーンにある3番目のバックバッファがオーバーライドとして供給されると、そのミップマップ中のレベルは、すべて3番目のバック バッファにフリップする。

ミップマップ チェーン中のレベルの数は、陽に格納される。アプリケーションで（IDirectDrawSurface3::Lock_dx5_IDirectDrawSurface3_Lock_ddrawまたはIDirectDrawSurface3::GetSurfaceDesc_dx5_IDirectDrawSurface3_GetSurfaceDesc_ddrawメソッドを呼び出して）サーフェスの記述を取得すると、DDSURFACEDESC_dx5_DDSURFACEDESC_ddraw構造体のdwMipMapCountメンバには、トップ レベルを含むミップマップ内のレベル数が入る。ミップマップのトップレベル以外のレベルの場合は、dwMipMapCountメンバが、そのミップマップからチェーン内の最小のミップマップまでのレベル数を指定する¡

### # $ + “–‰‚”“–‰

既に述べたように、テクスチャを透明または半透明に表示する方法の1つは、テクスチャ ブレンディング_dx5_texture_blending_glosの使用である。また、アルファ チャンネル_dx5_alpha_channel_glosや（D3DRENDERSTATETYPE_dx5_D3DRENDERSTATETYPE_d3d列挙型の）D3DRENDERSTATE_BLENDENABLEレンダリング ステートを使用することもできる¡

透明や半透明にするためのより直接的な手法に、DirectDrawがサポートするカラーキー_dx5_color_key_glosの使用がある。カラーキーとは、ブリットやオーバーレイ操作での、転送元あるいは転送先部分の色または色の範囲である。これらの色は、必ず上書きされるようにも、決して変更されないようにも指定することができる。

DirectDrawのカラーキー サポートの詳細は、DirectDrawのドキュメントにある「カラーキー_dx5_Color_Keying_ddraw」を参照すること。

## # $ + Œ

サーフェスは、作成した光とその位置によって、Direct3D アプリケーション内で照明される。IDirect3DLight_dx5_IDirect3DLight_d3dインターフェイスを使用して、光の取得や設定を行うことができる。 IDirect3Dlight インターフェイスを作成するには、IDirect3D2::CreateLight_dx5_IDirect3D2_CreateLight_d3dメソッドを呼び出す。

照明は、シーンで可視要素が最終的にどのようなが外観を持つかを制御する変数の中の 1 つにすぎない。サーフェスの特性 (どのように光を反射するかを含めて) は、マテリアルによって決まる。「マテリアル_dx5_Materials_d3d」を参照すること。サーフェスのシェーディングは、色が三角形全体でどのように解釈されるかを決める。これは、D3DRENDERSTATETYPE 列挙タイプの中のD3DRENDERSTATE_SHADEMODE_dx5_D3DRENDERSTATE_SHADEMODE_d3dレンダリング状態によって決まる。最後に、可視要素に適用されたテクスチャも、照明と相互作用してオブジェクトの外観を変化させる。

光のタイプでもっとも簡単なのはアンビエント光である。アンビエント光は、そのシーンのオブジェクトの方向、位置、およびサーフェス特性には関係なく、シーンの中のすべてを照明する。アンビエント光は、どこでも同じ強さでシーンを照明するので、アタッチされたフレームの位置や方向には影響を受けない。複数のアンビエント光源は、シーンの中で合成される。

現在のアンビエント光の色と明るさは、設定することのできる照明モジュールの状態である。D3DLIGHTSTATETYPE_dx5_D3DLIGHTSTATETYPE_d3d列挙型のD3DLIGHTSTATE_AMBIENTメンバを使用すれば、アンビエント光を変更できる。

Direct3Dでは、アンビエント光に加えて、4つの特殊な光のタイプをサポートしている。これらは、D3DLIGHTTYPE_dx5_D3DLIGHTTYPE_d3d 列挙型で定義される。こうした光のタイプとその機能は、IDirect3DLight::SetLight_dx5_IDirect3DLight_SetLight_d3d メソッドを呼び出してD3DLIGHT2_dx5_D3DLIGHT2_d3d 構造体の値を変更すれば定義できる。

| ポイント | 原点から全方向に均等に光を放つ光源。ポイント光源では、その光が当たる面や法線ごとに、新しい光のベクトルを計算するシステムが必要である。そのため、パラレル ポイント_dx5_parallel_point_glos光源よりも計算時間がかかる。しかし、照明効果は、パラレル ポイント_dx5_parallel_point_glos光源よりも大きくなる。 |
| --- | --- |
| スポットライト | 円錐状の光を放射する光源。光は、円錐の内部のオブジェクトだけに当たる。円錐は2種類の輝度を作り出す。中央の明るい部分（明部_dx5_umbra_glos）はポイント光源と同じ働きをし¤周囲の薄暗い部分（暗影部_dx5_penumbra_glos）は周辺の暗い影とマージされる。こうした2つの部分のアングルは、D3DLIGHT2_dx5_D3DLIGHT2_d3d 構造体の各メンバを変更すれば指定できる¡ |
| ディレクショナル | フレームにアタッチされているが、すべてのオブジェクトを同じ輝度で照らし、オブジェクトからは、あたかも無限大の距離にあるようにみえる光源。ディレクショナル光源には方向はあるが位置はない。一般には、太陽のような遠い光源を再現するのに使用する。最高のレンダリング スピードで使用するには最善の選択である。 |
| パラレル ポイント | パラレル ライトでオブジェクトを照らすが、光の方向は光源の位置から決定される光源。たとえば、パラレル ポイント_dx5_parallel_point_glos光源の両側にある2つのメッシュは、その光源に面している方が明るくなる。パラレル ポイント_dx5_parallel_point_glos光源では、ディレクショナル_dx5_directional_glos光源と同等のレンダリング スピードを提供する。 |

D3DCOLORVALUE_dx5_D3DCOLORVALUE_d3d構造体を使用して、光の色を指定することができる。詳細情報は、色とフォグ節の「有色光_dx5_Colored_Lights_d3d」を参照すること。

アプリケーションでは、デバイスがサポートすれば、いくつでも光を使用できる。デバイスがサポートする光の数を調べるには、IDirect3DDevice2::GetCaps_dx5_IDirect3DDevice2_GetCaps_d3d メソッドを呼び出して、D3DLIGHTINGCAPS_dx5_D3DLIGHTINGCAPS_d3d構造体を調べる。

照明は計算量の多い操作である。照明を注意深く設定することで、アプリケーションで大幅なパフォーマンスの向上を達成することができる。 照明パフォーマンスの詳細情報は、「パフォーマンスの最適化」節の「照明のヒント_dx5_Lighting_Tips_d3d」を参照すること。

光を使用するには、最初に D3DLIGHT2_dx5_D3DLIGHT2_d3d構造体と光オブジェクトへのポインタを作成する必要がある。

D3DLIGHT2        light; // Œ‚’‹‚‚‘‘

LPDIRECT3DLIGHT  lpD3DLight; // Œ‚‚ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ

構造体と光オブジェクトへのポインタを作成すると、D3DLIGHT2 構造体を埋め込む必要がある。次の例では、範囲を 10.0 に設定した白色ポイント光を定義する。

memset(&light, 0, sizeof(D3DLIGHT2)); // ƒƒƒ‚ƒƒƒ

light.dwSize = sizeof(D3DLIGHT2);      // •

light.dltType = D3DLIGHT_POINT;

light.dvPosition.x = 0.0f;              // ˆ’‚’

light.dvPosition.y = 10.0f;

light.dvPosition.z = 0.0f;

light.dcvColor.r = 1.0f;                 // ‚”‚’

light.dcvColor.g = 1.0f;

light.dcvColor.b = 1.0f;

light.dvAttenuation0 = 0.0; // Œ‚’

light.dvAttenuation1 = 1.0;

light.dvAttenuation2 = 0.0;

light.dvRange = 10.0f; // ‘”ˆ‚’

light.dwFlags = D3DLIGHT_ACTIVE; // Œ‚—Œ‚‚‚

次に IDirect3D2::CreateLight_dx5_IDirect3D2_CreateLight_d3dメソッドを呼び出して、光オブジェクトを作成する。それには、有効な LPDIRECT3D2 インターフェイス ポインタ lpD3D2 が必要になる。

if ((err = lpD3D2->CreateLight(&lpD3DLight, NULL) != D3D_OK)

return err;

光オブジェクトを作成すると、すでに埋め込んだD3DLIGHT2_dx5_D3DLIGHT2_d3d 構造体を使用して、その特性を設定する。IDirect3DLight::SetLight_dx5_IDirect3DLight_SetLight_d3d メソッドを呼び出すと、D3DLIGHT2 構造体は作成したばかりの光オブジェクトと関連付けられる。

if ((err = lpD3DLight->SetLight((D3DLIGHT *)&light)) != D3D_OK)

return err;

最後にIDirect3DViewport2::AddLight_dx5_IDirect3DViewport2_AddLight_d3dメソッドを呼び出して、現在のビューポートにこの光を追加する。(各光源は、1つのビューポートと結び付けられる)

if ((err = lpView->AddLight(lpD3DLight)) != D3D_OK)

return err;

この時点で、現在のビューポートで取り扱える新しい光を得たことになる。光の各値を変更するには、D3DLIGHT2 構造体を更新してIDirect3DLight::SetLight メソッドを呼び出すだけでよい。

光を使った作業を終えると、IDirect3DViewport2::DeleteLight_dx5_IDirect3DViewport2_DeleteLight_d3dメソッドを呼び出してビューポートからその光を取り除き、次に IDirect3DLight::Release_dx5_IUnknown_Release_dxintroメソッドを呼び出す。

if (lpView) {

lpView->DeleteLight(lpD3DLight);

}

RELEASE(lpD3DLight);

## # $ + ƒƒƒƒƒ

マテリアルとは、サーフェスの照明特性を記述したもので、これには照明の処理方法やテクスチャを使用するかどうかを含む。また、マテリアルを利用してビューポートの背景を定義することもできる¡IDirect3D2::CreateMaterial_dx5_IDirect3D2_CreateMaterial_d3dメソッドを呼び出せば、マテリアル オブジェクトを生成できる。また、IDirect3DMaterial2_dx5_IDirect3DMaterial2_d3dインターフェイスを使用すれば、マテリアルを取得して設定したり、マテリアル ハンドルを検索したりできる。

ランプモード ソフトウェア デバイスの場合、マテリアル オブジェクトは、マテリアルといっしょに使用するテクスチャ マップを保持する。これによって、マテリアル パレットを前もって計算することができる。ランプモードでテクスチャを使用する場合、D3DLIGHTSTATETYPE_dx5_D3DLIGHTSTATETYPE_d3d列挙タイプの D3DLIGHTSTATE_MATERIAL メンバを設定する必要がある。マテリアル特性をいったん設定すれば、マテリアルをデバイスに関連付けることができる。テクスチャの場合、マテリアルとデバイスのこの関係は、マテリアル ハンドルで識別する。マテリアルは、複数のデバイスに関連付けることができる¡マテリアル ハンドルは、IDirect3DMaterial2::GetHandle_dx5_IDirect3DMaterial2_GetHandle_d3dメソッドを呼び出して検索する。

現在のマテリアルは、照明に関係する状態の一部としての、デバイス内の状態変数である¡指定されたデバイス オブジェクトに対してIDirect3DMaterialまたはIDirect3DMaterial2を使って取得したハンドルは、相互に入れ替えて使用できる。

IDirect3DMaterial2インターフェイスでは、実現されていない一部のメソッドをIDirect3DMaterialインターフェイスから除外している。

マテリアルの照明処理特性は、4通りに定義できる¡

| アンビエント | マテリアルが反射したアンビエント光の色を指定する。 |
| --- | --- |
| 拡散 | マテリアルが反射した拡散光の色を指定する。拡散光は、 D3DLIGHTTYPE_dx5_D3DLIGHTTYPE_d3d列挙型で記述された４つの光源（つまり、アンビエント光源以外）の1つによって作られる光である¡ |
| 反射 | マテリアルによって作られる、反射したハイライトの色を指定する。 |
| 放射 | マテリアルが放射する光の色を指定する¡ |

こうした照明処理特性やその他のマテリアル特性は、テクスチャ ハンドルも含めて、D3DMATERIAL_dx5_D3DMATERIAL_d3d 構造体で記述する。マテリアルを特定するには、D3DLIGHTSTATETYPE_dx5_D3DLIGHTSTATETYPE_d3d列挙型のD3DLIGHTSTATE_MATERIALメンバを使用する。

IDirect3D2::CreateMaterial_dx5_IDirect3D2_CreateMaterial_d3d メソッドを呼び出せば、IDirect3DMaterial2_dx5_IDirect3DMaterial2_d3dインターフェイスを作成できる。次の例では、IDirect3DMaterial2インターフェイスの作成方法を示す。また¤IDirect3DMaterial2::SetMaterial_dx5_IDirect3DMaterial2_SetMaterial_d3dおよびIDirect3DMaterial2::GetHandle_dx5_IDirect3DMaterial2_GetHandle_d3dメソッドを呼び出して、マテリアルを設定し、そのハンドルを検索する方法を示す。

lpDirect3D2->CreateMaterial(

lplpDirect3DMaterial2, // ‹ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ

pUnkOuter);             // NULL

lpDirect3DMaterial2->SetMaterial(

lpD3DMat); // D3DMATERIAL‘‘‚ƒƒƒƒ

lpDirect3DMaterial2->GetHandle(

lpD3DDevice2, // DIRECT3DDEVICEƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ

lpD3DMat); // D3DMATERIAL‘‘‚ƒƒƒƒ

## # $ + ‚ƒƒƒ

Direct3Dでの色とは、頂点、テクスチャ、マテリアル、面、光、およびパレットの特性である。

この項では、Direct3Dのパレットと、反射光の色で可能な値について説明する。

	有色光_dx5_Colored_Lights_d3d

	パレット エントリ_dx5_Palette_Entries_d3d

	フォグ_dx5_Fog_d3d

### # $ + —Œ

D3DLIGHT2_dx5_D3DLIGHT2_d3d構造体の dcvColor メンバは、 D3DCOLORVALUE_dx5_D3DCOLORVALUE_d3d構造体を指定する。この構造体で定義した色は、一般に 0 から 1 までの範囲の RGBA 値であり、0が黒に相当する。 たいていは光色がこの範囲になるようにするが、特殊な効果をねらうときにはこの範囲外の値を使用することもできる。たとえば、大きな値の色を設定して、シーンを台無しにする強い光をつくることができる。また、色を負の値に設定して、暗い光_dx5_dark_light_glosをつくることができる。実際、この光はシーンから光りを除く。暗い光は、シーンでの印象的な影やその他の特殊効果などに有用である。

ランプ (モノクロ) 照明モードを使用する場合、アンビエント光がランプに組み込まれて、現在のアンビエント光レベルよりもシーンを暗くすることはできなくなる。また、RGB モードの有色光は、ランプモードでは濃度階調のシェーディングになることを注意すること。たとえば、RGB モードでは良くみえる赤色光は、ランプモードではぼんやりとした白色光になる。

### # $ + ƒƒƒƒ ƒƒƒƒ

Direct3Dアプリケーションでは、予想外の色にならないように、DirectDrawのプライマリ サーフェスにDiretDrawパレットをアタッチしなくてはならない。このSDKのDirect3Dサンプルでは、ウィンドウがWM_ACTIVATEメッセージを受け取るたびにプライマリ サーフェス_dx5_primary_surface_glos にパレットをアタッチしている。Direct3Dが8ビットのDirectDrawサーフェスのパレットに対して行なった変更の追跡は、IDirectDrawPalette::GetEntriesメソッドを呼び出すことにより行う。

アプリケーションでは、次の3つのフラグを使用して、パレットのエントリをシステムの他の部分と共有する方法を指定できる。

| D3DPAL_FREE | 自由に使えるエントリ |
| --- | --- |
| D3DPAL_READONLY | 設定できないエントリ |
| D3DPAL_RESERVED | 使用できないエントリ |

これらのフラグは、Win32標準のPALETTEENTRY構造体のpeFlagsメンバで指定できる。アプリケーションでは、RGBやモノクロ（ランプ）レンダリングを使用するときにこれらのフラグを使用できる。RGBレンダリングでは、読み取り専用のパレットを提供しても、ランプ レンダリングでは、もっと良い結果になる。

### # $ + ƒƒƒ

フォグは、簡単にはD3DTLVERTEX_dx5_D3DTLVERTEX_d3d 構造体のspecularメンバで指定した色のアルファ要素部分である。反射光が実際にはRGBFカラーであると考えれば、「F」は「fog」を指している。

モノクロ (ランプ) 照明モードでは、フォグは光状態 (すなわち、D3DLIGHTSTATETYPE_dx5_D3DLIGHTSTATETYPE_d3d 列挙タイプ) を通して実装される。RGB 照明モードである場合、または HAL を取り扱っている場合は、D3DRENDERSTATETYPE_dx5_D3DRENDERSTATETYPE_d3d列挙タイプで D3DRENDERSTATE_FOGTABLESTART_dx5_D3DRENDERSTATE_FOGTABLESTART_d3d および D3DRENDERSTATE_FOGTABLEEND_dx5_D3DRENDERSTATE_FOGTABLEEND_d3d を使用することでフォグを実装する。

フォグ モードには、リニア、指数、および平方指数の3つのモードがある。現在サポートされているのは、リニア フォグ モードだけである。

リニア フォグを使用するには、フォグ効果の開始点と終了点を指定する。フォグ効果は、指定された開始点から始まり、終了点で最大密度に達するまで、比例して増加する。

指数フォグ モードは、わずかに認識できる程度のフォグ効果で始まり、最大密度まで幾何級数的に増加する。指数フォグ モードでは、次の公式が成立する。

{bmc fogexp.bmp}

平方指数フォグ モードでは、指数フォグ モードよりも急速にフォグ効果が増加する。次の公式が成立する。

{bmc fogexp2.bmp}

これらの公式で、eは自然対数の底を示し、その値は約2.71828である。フォグは、透明度を表す基準と考えることができる。フォグの値が小さいほど、オブジェクトは見えにくくなる。

たとえば、アプリケーションで指数フォグ モードを使用し、フォグの密度が0.5とすると、次の例で示すように、カメラ_dx5_camera_glos から0.8の距離にある位置のフォグの値は0.6703になる。

{bmc fogexmpl.bmp}

## # $ + ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

アンチエイリアシングとは、“ギザギザ”(正確に水平または水平でないラインを描く場合に使用される階段状のピクセル) を減らすために使用する技法のことである。三次元シーンの場合、このアーチファクトは異なる色のポリゴン間の境界線上でもっとも目立つ。

Direct3D は、辺アンチエイリアシングと一般アンチエイリアシングの 2 つのアンチエイリアシング技法をサポートしている。どちらのアンチエイリアシングがアプリケーションによいかは、パフォーマンスと視覚的品質の要件に依存する。

	辺アンチエイリアシング_dx5_Edge_antialiasing_d3d

	一般アンチエイリアシング_dx5_General_antialiasing_d3d

### # $ + •ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

辺アンチエイリアシングは、アプリケーションのシーンの辺に適用することができる。辺アンチエイリアシングでは、システムがアンチエイリアシングを行うべき辺をシーン中から指定する。システムは隣接するピクセルの値を平均化しながら、それらの辺を再描画する。これはアンチエイリアシングを行うための最善の方法ではないが、非常に効率がよい。この種の処理をサポートするハードウェアは、一般的になりつつある。

シーンを描画した後、D3DPRIMCAPS_dx5_D3DPRIMCAPS_d3d 構造体で D3DPRASTERCAPS_ANTIALIASEDGES_dx5_D3DPRASTERCAPS_ANTIALIASEDGES_d3d フラグを指定して、現在のハードウェアが辺アンチエイリアシングをサポートするかどうか調べる。サポートする場合、D3DRENDERSTATE_EDGEANTIALIAS_dx5_D3DRENDERSTATE_EDGEANTIALIAS_d3d フラグを TRUEにセットする。これで、IDirect3DDevice2::DrawPrimitive_dx5_IDirect3DDevice2_DrawPrimitive_d3d およびD3DPT_LINESTRIP_dx5_D3DPT_LINESTRIP_d3d またはD3DPT_LINELIST_dx5_D3DPT_LINELIST_d3d プリミティブ タイプでシーンの中の辺を再描画できるようになる。

シーンの中のすべての辺は、大きなアーチファクトを導入せずに再描画できるが、一方で計算量が膨大になる。再描画するもっとも需要な辺は、非常に異なる色の区域の間の辺 (たとえば、シルエット辺) や、非常に異なるマテリアルの間の境界である。

アンチエイリアシングを終了すると、D3DRENDERSTATE_EDGEANTIALIAS を FALSE にセットする。

### # $ + ˆ”ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Direct3D は、個々のポリゴンやラインをレンダリングするときには常に一般アンチエイリアシングを適用し、個別のパスは必要ではない。

ハードウェアによっては、アプリケーションがバックからフロントにソートされたポリゴンに対してレンダリングを行ったときだけ、一般アンチエイリアシングを適用できる。現在のハードウェアにこれが当てはまるかどうか調べるには、D3DPRASTERCAPS_ANTIALIASSORTDEPENDENT_dx5_D3DPRASTERCAPS_ANTIALIASSORTDEPENDENT_d3d フラグ (これは、アプリケーションがポリゴンをソートしなければならないことを意味する) やD3DPRASTERCAPS_ANTIALIASSORTINDEPENDENT_dx5_D3DPRASTERCAPS_ANTIALIASSORTINDEPENDENT_d3d フラグ (これは、アプリケーションがポリゴンをソートする必要のないことを意味する) を調べることができる。これらのフラグは、D3DPRIMCAPS_dx5_D3DPRIMCAPS_d3d 構造体のdwRasterCaps メンバの一部である。

ポリゴンをソートする必要があるかどうか調べた後で、レンダリング状態D3DRENDERSTATE_ANTIALIAS_dx5_D3DRENDERSTATE_ANTIALIAS_d3d をD3DANTIALIAS_SORTDEPENDENT_dx5_D3DANTIALIAS_SORTDEPENDENT_d3d または D3DANTIALIAS_SORTINDEPENDENT_dx5_D3DANTIALIAS_SORTINDEPENDENT_d3d にセットして、シーンを描画する。

一般アンチエイリアシングが必要でなくなると、D3DRENDERSTATE_ANTIALIASをD3DANTIALIAS_NONE_dx5_D3DANTIALIAS_NONE_d3dにセットして無効化する。

## # $ + Direct3D‚DirectDraw‚“

この項には、DirectDrawおよびDirect3Dオブジェクトとインターフェイスとの間の関係と、DirectDraw 3Dサーフェスの機能に関する情報が含まれている。以下の項目につて説明する。

	オブジェクトとインターフェイス_dx5_Objects_and_Interfaces_d3d

	テクスチャ マップ_dx5_Texture_Maps_d3d

	Zバッファ_dx5_Z_Buffers_d3d

	RGBZサポート_dx5_RGBZ_Support_d3d

### # $ + ƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒƒ

DirectDrawは、DirectDrawおよびDirect3Dの両方の状態を含む、統一された1つのオブジェクトをプログラマに提供する。DirectDrawオブジェクトを作成し、IDirectDraw2::QueryInterface_dx5_IUnknown_QueryInterface_dxintro メソッドを使用してIDirect3D2インターフェイスを取得する場合、DirectDrawオブジェクトの参照カウント_dx5_reference_count_glos は2である。

これが意味する重要な点は、Direct3Dドライバの状態の存続期間が、DirectDrawオブジェクトの存続期間と同じだということである。Direct3Dインターフェイスを解放しても、Direct3Dドライバの状態を破壊することはない。その状態は、そのオブジェクトへの参照が、DirectDrawの参照でもDirect3Dの参照であっても、すべて解放されるまでは壊れない。そのため、DirectDrawドライバ インターフェイスへの参照を保持したままDirect3Dインターフェイスを解放し、再びDirect3Dインターフェイスを照会する場合は、Direct3Dの状態が保存される。

DirectX 2とDirectX 3では、Direct3DデバイスはDirectDrawサーフェスからは切り離して統合されていた。つまり、IDirect3DDeviceとIDirectDrawSurfaceは、同じオブジェクトへの2つのインターフェースであった。与えられたDirect3Dオブジェクトは、複数の3Dデバイス タイプをサポートしていた。IDirect3Dインターフェイスは、デバイスのタイプを調べたり列挙したりするのに使用されていた。IDirect3D::EnumDevices_dx5_IDirect3D2_EnumDevices_d3d およびIDirect3D::FindDevice_dx5_IDirect3D2_FindDevice_d3d メソッドは、さまざまなデバイス タイプをユニークなインターフェイスID（IID）で識別していた。このインターフェイスIDは、その後、DirectDrawサーフェスでQueryInterfaceメソッドを呼び出してDirect3Dデバイス インターフェイスを検索するのに使用された。DirectDrawサーフェスとDirect3Dデバイスの存続期間はまったく同じであった。これは、同じオブジェクトがインプリメントされていたためである。このアーキテクチャでは、プログラマはDirect3Dデバイスのレンダリング ターゲットを変更できなかった。

DirectX 5では、Deirect3Dデバイス オブジェクトには2つのモデルがある。新しいモデルでは、Direct3DデバイスはDirectDrawサーフェス オブジェクトとは別のオブジェクトになっている。DirectX 3アプリケーションとの逆互換性を保つため、Direct3DデバイスとDirectDrawサーフェスが統合されていた以前のモデルもサポートされている。旧モデルでは、DirectX 5の機能を使用することはできない。アプリケーションで、DirectDrawサーフェス上でQueryInterfaceメソッドを呼び出してIDirect3Ddeviceを検索する場合は、旧のデバイス モデルを使用している。この方法で作成したデバイス オブジェクトでQueryInterfaceメソッドを呼び出してIDirect3DDevice2インターフェイスを検索することはできない。

DirectX 5 SDKで書かれたアプリケーションでは、すべて新しいデバイス オブジェクト モデルを使用することを推奨する。

DirectX 5では、新しいデバイス モデルには、DirectDrawサーフェスとは別のオブジェクトとしてDirect3Dデバイスがある。IDirect3D2インターフェイスは、サポートされるデバイスのタイプを調べたり、列挙したりするのに使用する。ただし、IDirect3D2では、COM（CLSID）のクラスIDと呼ばれるユニークなIDでデバイスを識別する。これらのIDは、指定のインターフェイスを実現するさまざまなクラスの1つを一意に識別するのに使用される。いろいろな機能（あるものはソフトウェアを、またあるものはハードウェアを基にしている）を持つ複数のDirect3Dデバイスがあるが、それぞれ同じセットのインターフェイスをサポートしているので、CLSIDを使用して、どのタイプのデバイス オブジェクトを希望するのかを特定する。IDirect3D2::FindDevice_dx5_IDirect3D2_FindDevice_d3d またはIDirect3D2::EnumDevices_dx5_IDirect3D2_EnumDevices_d3d から取得したCLSIDは、その後、IDirect3D2::CreateDevice_dx5_IDirect3D2_CreateDevice_d3d メソッドを呼び出してデバイスを生成するのに使用する。この方法で生成されたデバイス オブジェクトは、IDirect3DDeviceとIDirect3DDevice2の両方のインターフェイスをサポートする。ただし、DirectX 3の場合とは違い、こうしたオブジェクトでQueryInterfaceを呼び出して、IDirectDrawSurfaceインターフェイスを検索することはできない。代わりに、IDirect3DDevice2::GetRenderTarget_dx5_IDirect3DDevice2_GetRenderTarget_d3d メソッドを使用しなければならない。

DirectDraw HELでは、テクスチャ、ミップマップ_dx5_mipmap_glos 、および Z バッファ サーフェスの作成をサポートする。さらに、DirectDraw と Direct3D が密に統合されているので、DirectDraw が有効なシステムでは、常に Direct3D をサポート（少なくともソフトウェア エミュレーション）する。したがって、DirectDraw HELでは、DDSCAPS_3DDEVICEフラグをエクスポートし、3Dレンダリングにサーフェスを使用できることを示す。ハードウェア アクセラレータ機能を持つ3Dディスプレイ カード用のDirectDrawドライバは、この機能をエクスポートして、ハードウェア アクセラレータ機能つき3Dの存在を示す。

### # $ + ƒƒƒƒƒ ƒƒƒ

IDirectDraw2::CreateSurface_dx5_IDirectDraw2_CreateSurface_ddraw メソッドに渡されたDDSURFACEDESC_dx5_DDSURFACEDESC_ddraw 構造体のddsCapsメンバでDDSCAPS_TEXTUREフラグを指定すれば、テクスチャ マップ サーフェスを割り当てることができる。

HELによって、多様なテクスチャ ピクセル フォーマットがサポートされている。こうしたフォーマットは、「テクスチャ マップ フォーマット_dx5_Texture_Map_Formats_ddraw 」を参照すること。

### # $ + Zƒƒƒƒ

DirectDraw HELでは、Direct3Dやその他の3Dレンダリング ソフトウェアで使用するZバッファを生成できる。HELは、16ビットのZバッファをサポートしている。3Dアクセラレータ付きのディスプレイ カード用のDirectDrawデバイスドライバにより、DDSCAPS_ZBUFFERフラグをエクスポートすれば、ディスプレイ メモリ内にZバッファを作成することができる。また、DDCAPS_dx5_DDCAPS_ddraw 構造体のdwZBufferBitDepthsメンバを使用して、それがサポートするZバッファの深度も指定する。

アプリケーションでは、IDirectDrawSurface3::Blt_dx5_IDirectDrawSurface3_Blt_ddraw メソッドを使用すればZバッファをクリアできる。DDBLT_DEPTHFILLフラグは、ブリットでZバッファをクリアすることを示す。このフラグを指定した場合、IDirectDrawSurface3::Bltメソッドに渡されたDDBLTFX_dx5_DDBLTFX_ddraw 構造体には、必要なZ深度に設定されたdwFillDepthメンバがある3Dアクセラレータ付きディスプレイ カード用のDirectDrawデバイスドライバが、ハードウェアをクリアするZバッファをサポートするように設計されている場合は、DDCAPS_BLTDEPTHFILLフラグをエクスポートし、DDBLT_DEPTHFILLブリットを処理するはずである。深度までいっぱいのブリットの転送先サーフェスはZバッファでなければならない。

メモ2  深度値の実際の意味は、3Dレンダリングに固有である。

### # $ + RGBZƒƒƒ

DirectDrawでは、RGBZピクセル フォーマットをサポートする。RGBZでは、色を格納しないビットに深度情報を格納する。別のZバッファに格納する代わりに、深度情報はピクセルごとに格納される。

RGBZフォーマットは3Dをソフトウェアでエミュレーションする能力に依存するアプリケーションには、特に有用である。複雑な3Dシーンでは、一般には多数の小さな三角形を使用する。Z情報を別のバッファに保持すると、三角形の線ごとにランダムなメモリ ロケーションにアクセスしなければならない。つまり、まずZバッファをチェックし、新しい０値を書き込むために再度チェックし（必要なら）、（三角形がオーバーラップする場合は）同じ領域に対してもう一度チェックする。RBGZピクセルを使用するアプリケーションなら、1つの三角形の線全部に対して1回のメモリ アクセスで済む。また、ハードウェアでZ情報を自動的に削除できれば、オーバーヘッドは増えない。

DirectDrawでは、RGBZサーフェスのコピーとクリアをサポートしているが、深度情報を直接利用するメソッドは含まない。

DirectDrawでは、ピクセル フォーマットがまったく同じ場合だけ、元のサーフェスからコピー先のサーフェスにコピーできる。DirectDrawでは、RGBZサーフェスからRGBサーフェスへのコピーはエミュレーションしない。

ハードウェアによっては、RGBZサーフェスからRGBサーフェスにコピーできるものがある。そうしたコピー操作で便利なのは、Z情報を自動的に削除する機能である。ドライバでは、DDCAPS_dx5_DDCAPS_ddraw 構造体のdwSVBCaps2メンバを使って、RGBZからRGBへの変換が可能なことを示す（dwSVBCapsメンバでは、システム メモリからビデオ メモリへのブリット機能を指定する）。

RGBZピクセル フォーマットを実現したほとんどの場合、システム メモリからビデオ メモリへのブリットで Z 情報の削除をサポートしている。ビデオ メモリからビデオ メモリへのブリットではない。システム メモリからビデオ メモリへのブリットは同期して行われることが多く、レンダリングやロジックにより多くのプロセッサ時間を解放することができる。さらに、Zバッファへのアクセスは、リード/ライトが中心なので、普通はシステム メモリで発生する。ときにはビデオ メモリの領域を使い果たしてしまうことがあるアプリケーションでは（たとえば、大量のテクスチャを使用するアプリケーション）、システム メモリからビデオ メモリへのブリットが有用なことがわかる。

アプリケーションでは、DDBLTFX_dx5_DDBLTFX_ddraw 構造体のdwFillPixelメンバを使用して、RGBZサーフェスを色で塗りつぶすことができる（RGBZサーフェスの色だけ、またはZ部分だけを塗りつぶすことはできない。両方とも設定しなければならない。dwFillPixelメンバはこのためにある）。

## # $ + Žƒƒƒƒ

これまで、Direct3D直接モードによるプログラミングは、すべて実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos を使用して行われていた。現在では、DrawPrimitiveメソッドが導入されているが、新しい直接モード プログラムのほとんどでは、実行バッファ、つまりIDirect3DExecuteBufferインターフェイスは使用しない。DrawPrimitive メソッドの詳細情報は、「DrawPrimitive メソッド_dx5_The_DrawPrimitive_Methods_d3d 」を参照すること。

実行バッファは、OpenGLプログラミングの経験があれば、慣れ親しんだディスプレイ リストに似ている。実行バッファには頂点リストが含まれ、その後に命令ストリームが続いている。命令ストリームは、オペレーションコード、つまりオペコード_dx5_opcode_glos と、こうしたオペコードを修正するデータで構成されている。各実行バッファは、単一のDirect3Dデバイスにバインドされる。

IDirect3DDevice::CreateExecuteBuffer_dx5_IDirect3DDevice_CreateExecuteBuffer_d3d メソッドを呼び出せば、IDirect3DExecuteBuffer_dx5_IDirect3DExecuteBuffer_d3d インターフェイスを作成できる。

lpD3DDevice->CreateExecuteBuffer(

lpDesc, // DIRECT3DEXECUTEBUFFERDESC‘‘‚ƒƒƒƒ

lplpDirect3DExecuteBuffer, // Direct3DExecuteBuffeƒƒƒƒƒƒ‚Ž‚ƒƒƒƒ‚‚‚ƒƒƒƒ

pUnkOuter);   // NULL

実行バッファは、デバイス リストに含まれている。実際のバッファにスペースを割り当てるには、IDirect3DDevice::CreateExecuteBuffer_dx5_IDirect3DDevice_CreateExecuteBuffer_d3d メソッドを使用する。このバッファは、ハードウェア デバイスにあることもある。

IDirect3DExecuteBuffer::Lock_dx5_IDirect3DExecuteBuffer_Lock_d3d 、IDirect3DExecuteBuffer::Unlock_dx5_IDirect3DExecuteBuffer_Unlock_d3d 、およびIDirect3DExecuteBuffer::SetExecuteData_dx5_IDirect3DExecuteBuffer_SetExecuteData_d3d メソッドへの呼び出しを、以下のように行うと、実行バッファは、頂点とオペコードを含む2つの連続した配列で埋め尽くされる。

lpD3DExBuf->Lock(

lpDesc);. // DIRECT3DEXECUTEBUFFERDESC‘‘‚ƒƒƒƒ

//  .

//  . Ž’‚ƒƒƒƒ‚“—‚Š”

//  .

lpD3DExBuf->Unlock();

lpD3DExBuf->SetExecuteData(

lpData); // D3DEXECUTEDATA‘‘‚ƒƒƒƒ

前の例の最後では、IDirect3DExecuteBuffer::SetExecuteData_dx5_IDirect3DExecuteBuffer_SetExecuteData_d3d メソッドを呼び出している。このメソッドでは、IDirect3DExecuteBuffer::Lock_dx5_IDirect3DExecuteBuffer_Lock_d3d メソッドへの呼び出しによって返されたアドレスに相当する2つのバッファの位置をDirect3Dに伝える。

実行データの取得や設定、また、実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos のロック、アンロック、最適化、および検証には、IDirect3DExecuteBufferインターフェイスを使用する。

## # $ + Žƒƒƒƒ‚Ž—

前に述べたように、直接モードを使用するには2つの方法がある。DrawPrimitiveメソッドを使用するか、実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos （ディスプレイ リスト）を利用するかである。以前に直接モードを利用したことがない開発者は、ほとんどがDrawPrimitiveメソッドを使用する。すでに、実行バッファを使用するコードを使っている開発者は、たいていはそれを利用し続ける。DrawPrimitiveメソッドの詳細は「DrawPrimitiveメソッド_dx5_The_DrawPrimitive_Methods_d3d 」を参照すること。

実行バッファは、理解したり実装したりするのが複雑で、デバッグが難しい。一方で、最大限のパフォーマンスが得られる。ドライバとのやりとりが低速なので、通信をバッチで行なうのは、つまり、実行バッファを使用するのは道理に適っている。

この項では、実行バッファの内容と使用方法について述べる。

	実行バッファのアーキテクチャ_dx5_Execute_Buffer_Architecture_d3d

	実行バッファの内容_dx5_Execute_Buffer_Contents_d3d

	実行バッファの作成_dx5_Creating_an_Execute_Buffer_d3d

	実行バッファのロック_dx5_Locking_the_Execute_Buffer_d3d

	実行バッファの埋め込み_dx5_Filling_the_Execute_Buffer_d3d

	実行バッファのアンロック_dx5_Unlocking_the_Execute_Buffer_d3d

	実行バッファの実行_dx5_Executing_the_Execute_Buffer_d3d

### # $ + Žƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ

実行バッファは、まず変換モジュールで処理される。このモジュールは、頂点リストを介して動作し、変換モジュール用に設定された状態情報を利用して、変換済みの頂点を生成する。クリップを使用可能にすれば、逆クリップするためのビューポート パラメータを使用して、追加のクリップ情報を生成することができる。見える頂点がなければ、バッファ全体を排除できる。次に、頂点は照明モジュールで処理される。照明モジュールでは、実行バッファの照明命令に従って色を追加する。最後に、ラスタ処理モジュールが命令ストリームを解析し、作成した頂点情報を使ってプリミティブをレンダリングする。

IDirect3DDevice::Execute_dx5_IDirect3DDevice_Execute_d3d メソッドを呼び出すとき、システムは、頂点リストを変換する必要があるか、それとも変換して明るくする必要があるかを確かめる。こうしたオペレーションが完了すると、命令リストが解析されてレンダリングされる。

実際には、2つの実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos がある。1つはアプリケーション用で、もう1つはドライバ用である。アプリケーション データバッファは、アプリケーションによって埋め込まれる。ジオメトリ（頂点や三角形など）と状態情報（変換、照明、およびラスタ処理状態）を保持する。この情報は、アプリケーションが陽に変更するまで持続する。一方、ドライバ データバッファは、変換モジュールと照明モジュールの出力を保持し（つまり、変換されて明るく表示されたジオメトリを保持し）ラスタ処理モジュールにデータを渡す。こうした「TLバッファ」はドライバごとに1つだけである。次の図では、こうしたデータバッファの関係を示す。

{bmc helhal.wmf}

実行バッファ_dx5_execute_buffer_glosを処理するときは、照明モジュール、または照明と変換モジュールの両方を無効にすることができる。これによって、頂点リストを解釈する方法が変わるので、ユーザーは、あらかじめ変換するか明るくした頂点を、レンダリング パイプラインのラスタ処理フェーズだけに供給することができる。実行バッファごとに使用できる頂点タイプは1つだけなので注意すること。頂点タイプの詳細は、「頂点のタイプ_dx5_Vertex_Types_d3d 」を参照すること。

実行バッファと状態変化に加えて、Direct3Dでは3番目の呼び出し手順を可能にしている。変換モジュールと照明モジュールは、どちらかを直接呼び出すことができる。この機能は、ラスタ処理が不要な場合、たとえばバウンディングボックス テストに変換モジュールを使用する場合には便利である。

### # $ + Žƒƒƒƒ‚“—

実行バッファには、頂点のリストと、それに続く、そうした頂点の使用方法に関する命令ストリームが入っている。これらは、すべて一列に並んだDWORDになっている。

次の図では、実行バッファのフォーマットを示す。

{bmc EXEBUFF.wmf}

命令ストリームは、オペレーションコード、つまりオペコードと、そうしたオペコードが操作するデータで構成されている。オペコードは、頂点リストを照らす方法とレンダリングの方法を定義している。Direct3Dオペコードは、D3DOPCODE_dx5_D3DOPCODE_d3d 列挙型にリストされている。D3DINSTRUCTION_dx5_D3DINSTRUCTION_d3d 構造体は、実行バッファ内の命令を記述し、オペコード、各命令データ ユニットのサイズ、およびその後に続く関連データ ユニットの数が含まれている。

もっとも一般的な命令の1つにトライアングル リスト（D3DOP_TRIANGLE）がある。これは、簡単にいえば頂点リスト中の頂点を参照する三角形プリミティブのリストである。 命令ストリームに含まれるすべてのプリミティブは、頂点リスト中の頂点しか参照しないので、プリミティブの頂点が視錐台_dx5_viewing_frustum_glos の外部にある場合、変換モジュールにそのバッファ全体を無視させることは簡単である。

#### # $ + Žƒƒƒƒ‚’“

各実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos には、頂点リストと、その後に続く命令ストリームが入っている。命令ストリームでは、頂点リストをレンダリングする方法を定義する。それは、頂点リストのインデックスに基づいている。

変換されて光が当たっている頂点（D3DTLVERTEX_dx5_D3DTLVERTEX_d3d ）、光が当たっているだけの頂点（D3DLVERTEX_dx5_D3DLVERTEX_d3d ）、または変換も照明もされていない頂点（D3DVERTEX_dx5_D3DVERTEX_d3d ）の使用を選択できるが、1つのDirect3DExecuteBufferオブジェクトで使用できる頂点のタイプは1つだけである。実行バッファの中には、グラフィックス パイプライン内の1つまたは複数のモジュールの状態を変更するだけに使用されるものもある。こうした実行バッファには、頂点はない。

{bmc exebuff2.wmf}

実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos での頂点の処理方法の詳細は、「頂点のタイプ_dx5_Vertex_Types_d3d 」を参照すること。

#### # $ + Žƒƒƒƒ–—

実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos 内の頂点データの後には、命令ストリームが続いている。

各命令は、以下の項目によって表わされる。

	命令ヘッダ

	オペコード

	バイト サイズ

	このオペコードを繰り返す回数

	最初の命令に対するバイト オフセット

実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos 命令は、ドライバへのコマンドである。各命令は、オペレーションコード（オペコード）で識別される。すべての実行データの先頭には命令ヘッダがついている。各オペコードの繰り返しごとにデータが伴う。

各オペコードは、複数の引数を持つことができる。これには、複数の三角形や複数の状態変更を含む。

主な命令タイプは、次のごくわずかしかない。

	描画

	状態変更

	制御フロー

	その他

##### # •‰–—

描画命令でもっとも重要なのは、三角形を定義する命令である。三角形では、頂点は実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos が始まる頂点リストの、ゼロが基本のインデックスである。三角形の詳細は、「三角形_dx5_Triangles_d3d 」を参照すること。

重要な描画命令には、その他に線描画命令であるD3DLINE_dx5_D3DLINE_d3d およびD3DPOINT_dx5_D3DPOINT_d3d がある。

##### # ‘•–—

システムは、実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos の命令によって状態が書き換えられるまで、各モジュールの状態をグラフィック パイプラインに格納しておく。

| 変換状態 | ワールド、ビュー、および投影マトリクス |
| --- | --- |
| 照明状態 | サーフェス マテリアル、フォグ アンビエント照明 |
| レンダリング状態 | テクスチャ、アンチエイリアシング、Zバッファリングなど |

##### # ƒƒŒ–—

フロー制御命令によって、命令を分岐したり、実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos 内の新しい位置にジャンプしたり、また必要に応じて命令をスキップしたり繰り返したりできる。これは、フロー制御命令をプログラミング言語の一種として使用できることを意味する。

実行バッファ内の最後のフロー制御命令は、D3DOP_EXITでなければならない。

##### # ‚‚‘‚–—

その他の実行バッファ命令の中には、以下のように他のカテゴリにきちんと納まらないものがある。

| テクスチャリング | テクスチャをデバイスにダウンロード |
| --- | --- |
| マトリクス | マトリクスをダウンロードまたは増やす |
| スパン、SetState | プリミティブおよびレンダリング状態のための高度な制御 |

### # $ + Žƒƒƒƒ‚

実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos の作成でわかりにくいのは、そのためにどれぐらいのメモリを割り当てるかを見積もることである。正確なサイズを決めるのには、基本的には2つの考え方がある。

	バッファに置く頂点、オペコード、およびデータのサイズを加える。

	任意のサイズのバッファを割り当てて両側から埋めていく。先頭には頂点を置き、最後にはオペコードを置く。バッファがほとんどいっぱいになったら、それを実行して別のバッファを割り当てる。

ハードウェアによって、実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos のサイズが決まる。IDirect3DDevice2::GetCaps_dx5_IDirect3DDevice2_GetCaps_d3d メソッドを呼び出してD3DDEVICEDESC_dx5_D3DDEVICEDESC_d3d 構造体のdwMaxBufferSizeメンバを調べれば、このサイズを検索できる。一般に、ソフトウェア ドライバを使用している場合、実行バッファには64Kあればよい。このサイズなら、セカンダリ キャッシュを最適に使用できるからである。ただし、ハードウェア アクセラレーションを利用できる場合は、もっと小さな実行バッファを使用してプライマリ キャッシュを利用するべきである。

実行バッファを記述するD3DEXECUTEBUFFERDESC_dx5_D3DEXECUTEBUFFERDESC_d3d 構造体に入力すれば、IDirect3DDevice::CreateExecuteBuffer_dx5_IDirect3DDevice_CreateExecuteBuffer_d3d を呼び出して作成できる。

実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos のサイズを計算して作成する例については、「Direct3D実行バッファのチュートリアル_dx5_Direct3D_Execute_Buffer_Tutorial_d3d 」の「シーンの作成_dx5_Creating_the_Scene_d3d 」を参照すること。

### # $ + Žƒƒƒƒ‚ƒƒƒ

実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos は、ロックしてから変更すべきである。この操作によって、ドライバが処理中に、バッファが変更されることを防いでいる。

バッファをロックするには、IDirect3DExecuteBuffer::Lock_dx5_IDirect3DExecuteBuffer_Lock_d3d メソッドを呼び出す。このメソッドでは単一のパラメータを使う。このパラメータは、D3DEXECUTEBUFFERDESC_dx5_D3DEXECUTEBUFFERDESC_d3d 構造体を示すポインタで、戻り値では実行バッファのメモリの実際の位置を示す。

実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos を処理中は、3つのポインタを管理する必要がある。つまり、実行バッファの開始アドレス（IDirect3DExecuteBuffer::Lockで検索）、命令開始アドレス、およびバッファ内の現在の位置である。これら3つのポインタを使って、頂点オフセット、命令オフセット、および実行バッファ全体のサイズを計算する。実行バッファの埋め込みが終わったら、これらのポインタを使ってドライバにバッファを伝える。この詳細は、「実行バッファのアンロック_dx5_Unlocking_the_Execute_Buffer_d3d」を参照すること。

### # $ + Žƒƒƒƒ‚–‚‚

実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos への埋め込みが終わると、モデルを表わす頂点と、その頂点の解釈の仕方に関する一連の命令が入る。以下の項では、実行バッファの埋め込みについて説明する。

	頂点タイプ_dx5_Vertex_Types_d3d

	三角形_dx5_Triangles_d3d

	頂点の処理_dx5_Processing_Vertices_d3d

	Finishing the Instructions_dx5_Finishing_the_Instructions_d3d

実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos の埋め込みは、DirectX SDKのサンプルといっしょに出荷されるヘルパー マクロを利用すれば、簡単に行なうことができる。サンプルのMiscフォルダ内のD3dmacs.hヘッダー ファイルには、作業を簡素化する多数の便利なマクロが入っている。

実行バッファ埋め込みの例は、「Direct3D実行バッファのチュートリアル_dx5_Direct3D_Execute_Buffer_Tutorial_d3d の実行バッファの埋め込み_dx5_Filling_the_Execute_Buffer_d3d 」を参照すること。

#### # $ + ’“‚ƒƒƒ

グラフィックス パイプラインの部分を使用することだけが必要なアプリケーションでは、特殊なタイプの頂点を実行バッファ buffers_dx5_execute_buffer_glos に使用できる。以下の項では、3つの異なるタイプの頂点を説明する。

	変換済みの照明の当っている頂点

	照明の当っている頂点

	頂点（モデル頂点）

D3dmacs.hの中のヘルパー マクロの1つを、実行バッファへのデータのコピーに利用できる。このマクロはVERTEX_DATAである。

##### # •Š‚‚–‚“‚‚‚‚’“

D3DTLVERTEX_dx5_D3DTLVERTEX_d3d 構造体では、変換済みで照明の当っている頂点（色付きのシーン座標））を定義する。Direct3Dを介して変換と照明を行なっていない場合にこの頂点を使用する。

このタイプの頂点は、既存の3DアプリケーションをDirect3Dに移植するときに使用するには、もっとも簡単なタイプかもしれない。

##### # –‚“‚‚‚‚’“

D3DLVERTEX_dx5_D3DLVERTEX_d3d 構造体では、未変換の頂点（色付きモデル座標_dx5_model_coordinates_glos ）を定義する。これらの頂点の照明にDirect3Dを使用しないときにこのタイプの頂点を使用する。

Direct3Dでは、ラスタ処理の前にこれらの頂点を変換する。すでに照明のあるモデルや、固定の光源があるシーンには便利である。

##### # ’“ƒƒƒ’“

D3DVERTEX_dx5_D3DVERTEX_d3d 構造体では、未変換で照明の当っていない頂点（モデル座標_dx5_model_coordinates_glos ）を定義する。ラスタ処理の前にDirect3Dに変換と照明を実行させたいときは、このタイプの頂点を使用する。これは、Direct3D保持モデルで使用するタイプの頂点である。ハードウェア アクセラレーションの能力を最大に発揮させたいときには最適な頂点である。

#### # $ + ŽŠŒ

実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos に三角形を挿入するには、D3DOP_TRIANGLEオペコードを使用する。三角形では、頂点は、実行バッファを開始する頂点リストのゼロが基本のインデックスである。三角形は、D3DTRIANGLE_dx5_D3DTRIANGLE_d3d 構造体で記述する。

三角形は、ラスタ処理モジュールで処理できる唯一のジオメトリ タイプである。スクリーン座標の範囲は、デバイス（スクリーンまたはウィンドウ）の左上の（0、0）から、デバイスの右下の（幅 1、高さ 1）である。深度値の範囲は、視錐台_dx5_viewing_frustum_glos の前の 0 から後ろの1までである。ラスタ処理は、2 つの頂点を共有する 2 つの三角形をレンダリングする場合、共有する頂点につながる線に沿ってピクセルが 2 回レンダリングされないように行われる。ラスタライザは、三角形の 3 つの頂点のワインディング オーダを調べて、後ろ向きの三角形を取り出す。頂点が時計回りにトラバースされる三角形だけがレンダリングされる。

三角形データは、QWORD（8バイト）の境界上に整列していなければならない。D3dmacs.hのOP_NOPヘルパー マクロはこの作業に役立つ。このマクロを使用するときは、かならず中かっこで囲う必要があるので注意すること。

#### # $ + ’“‚—

頂点を実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos に入力したら、一般にはD3DOP_PROCESSVERTICESオペコードを使ってその頂点の照明と変換を設定する。

D3DPROCESSVERTICES_dx5_D3DPROCESSVERTICES_d3d 構造体は、頂点の処理方法を記述している。この構造体のdwFlagsメンバでは、実行バッファで使用している頂点のタイプを指定する。D3DTLVERTEX_dx5_D3DTLVERTEX_d3d 頂点を使用している場合は、dwFlagsに対してD3DPROCESSVERTICES_COPYを指定する。D3DLVERTEX_dx5_D3DLVERTEX_d3d に対してはD3DPROCESSVERTICES_TRANSFORMを指定する。D3DVERTEX_dx5_D3DVERTEX_d3d の場合は、D3DPROCESSVERTICES_TRANSFORMLIGHTを指定する。

#### # $ + –—‚—

命令のリストの最後のオペコードは、D3DOP_EXITである。このオペコードは、単にシステムがデータの処理を終了できることを伝える。

### # $ + Žƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ

実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos への埋め込みが終了したら、実行バッファをアンロックしなければならない。これによって、バッファを使用できることをドライバに伝える。IDirect3DExecuteBuffer::Unlock_dx5_IDirect3DExecuteBuffer_Unlock_d3d メソッドを呼び出せば、バッファをアンロックできる。

実行バッファをアンロックしたら、IDirect3DExecuteBuffer::SetExecuteData_dx5_IDirect3DExecuteBuffer_SetExecuteData_d3d メソッドを呼び出して、ドライバにバッファに関する重要な詳細事項をいくつか指定する。このメソッドでは、D3DEXECUTEDATA_dx5_D3DEXECUTEDATA_d3d 構造体を示すポインタを取得する。この構造体で提示する情報の中には、頂点と命令のオフセットがあり、実行バッファのロック_dx5_Locking_the_Execute_Buffer_d3d で述べたように、バッファをロックしてからこれまで追跡している。

### # $ + Žƒƒƒƒ‚Ž

実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos の実行は簡単で、その実行バッファへのポインタと、レンダリング ターゲットを記述したビューポートへのポインタで、IDirect3DDevice::Execute_dx5_IDirect3DDevice_Execute_d3d メソッドを呼び出す。それが成功したかどうかの確認は、このメソッドの戻り値をチェックすることにより行う。

IDirect3DDevice::ExecuteのdwFlagsパラメータでは、供給した頂点をクリップすべきかどうかを指定する。D3DTLVERTEX_dx5_D3DTLVERTEX_d3d 頂点を使用している場合は、D3DEXECUTE_UNCLIPPEDを指定し、それ以外ではD3DEXECUTE_CLIPPEDを指定する。

実行バッファは、実行したら削除できる。これは、IDirect3DExecuteBuffer::Releaseメソッドを呼び出せば簡単に行なえる。また、好みによっては、D3dmacs.hのRELEASEマクロを使うこともできる。

## # $ + ƒƒƒ‚ƒƒƒ ƒƒƒƒƒ

Direct3Dでは、現在設定されている状態に従って、実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos 中のデータを解析する。アプリーションでは、システムにデータをレンダリングするように命令する前に状態を設定する¡ D3DSTATE_dx5_D3DSTATE_d3d 構造体には、このアーキテクチャを示す次の3つの列挙型が含まれている。D3DTRANSFORMSTATETYPE_dx5_D3DTRANSFORMSTATETYPE_d3d は、変換モジュールの状態を設定する¡D3DLIGHTSTATETYPE_dx5_D3DLIGHTSTATETYPE_d3d は、照明モジュール用で、D3DRENDERSTATETYPE_dx5_D3DRENDERSTATETYPE_d3d は、ラスタ処理モジュール用である。

それぞれの状態には、読み取り専用フラグのブール値がある。このフラグがTRUEの場合、それ以上の変更はできない。

アプリケーションでは、D3DSTATE_OVERRIDE_dx5_D3DSTATE_OVERRIDE_d3d マクロを使用して、読み取り専用の状態を無効にすることができる。この機能によって実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos を再利用し、システムの状態を変えることでその動作を変更することができる¡Direct3Dの保持モードには、ステート オーバーライドを利用して実行されるタスクがある。こうしたタスクは、ステート オーバーライドを使わないと、実行バッファを完全に再構築する必要が生じてしまう。たとえば、メッシュのマテリアルをフレームのマテリアルに置き換えるとき、保持モードAPIではステート オーバーライドを利用する。

アプリケーションでは、グーロー シェーディング モードをロックまたはアンロックするときにも、次の例で示すようにD3DSTATE_OVERRIDEマクロを使用できる（シェーディング モードのレンダリング ステートは、D3DRENDERSTATETYPE_dx5_D3DRENDERSTATETYPE_d3d 列挙型のD3DRENDERSTATE_SHADEMODEメンバで定義される）。

OP_STATE_RENDER(2, lpBuffer);

STATE_DATA(D3DRENDERSTATE_SHADEMODE, D3DSHADE_GOURAUD, lpBuffer);

STATE_DATA(D3DSTATE_OVERRIDE(D3DRENDERSTATE_SHADEMODE), TRUE, lpBuffer);

OP_STATE_RENDERマクロでは、D3DOP_STATERENDERオペコードを暗に使用する。これは、D3DOPCODE_dx5_D3DOPCODE_d3d 列挙型のメンバの1つである。また、D3DSHADE_GOURAUDは、D3DSHADEMODE_dx5_D3DSHADEMODE_d3d 列挙型のメンバの1つである¡

実行バッファの実行_dx5_Executing_the_Execute_Buffer_d3d の後、アプリケーションではもう一度D3DSTATE_OVERRIDE_dx5_D3DSTATE_OVERRIDE_d3d マクロを使用し、シェーディング モードを変更できるようにする。

STATE_DATA(D3DSTATE_OVERRIDE(D3DRENDERSTATE_SHADEMODE), FALSE, lpBuffer);

OP_STATE_RENDERおよびSTATE_DATAマクロは、DirectX SDKのサンプルのMiscフォルダにあるD3dmacs.hヘッダ ファイルで定義されている。

## # $ + •“““

DirectX アーキテクチャの他の部分と同様、Direct3D は 53 ビットの浮動小数点精度を用いる。アプリケーションがこの精度を変更する必要がある場合、計算が終了すると精度をもとの 53 ビットに戻す必要がある。そうしないと、デフォルト値に依存するシステム コンポーネントが機能しなくなる。

## # $ + ƒƒƒƒƒƒ‚“‰

3Dグラフィックスを使ったリアルタイム アプリケーションを作成する開発者なら、だれでもパフォーマンスの最適化に関心がある。この項では、コードから最高のパフォーマンスを得るためのガイドラインを示す。

以下の項にあるガイドラインは、すべての Direct3D アプリケーションに適用できる。

	PCハードウェア アクセラレータ_dx5_PC_Hardware_Accelerators_d3d

	データベースと取り出し_dx5_Databases_and_Culling_d3d

	プリミティブのバッチ処理_dx5_Batching_Primitives_d3d

	照明のヒント_dx5_Lighting_Tips_d3d

	テクスチャのサイズ_dx5_Texture_Size_d3d

	ソフトウェア対ハードウェア_dx5_Software_versus_Hardware_d3d

	トライアングル フラグ_dx5_Triangle_Flags_d3d

	実行時のクリッピング テスト_dx5_Clip_Tests_on_Execution_d3d

	一般的なパフォーマンスのヒント_dx5_General_Performance_Tips_d3d

Direct3Dアプリケーションでは、ランプ ドライバ（モノクロ カラー モデルのため）とRGBドライバのどちらかを使用することができる。以下の項で述べられているパフォーマンスは、ランプ ドライバに適用される。

	ランプ テクスチャ_dx5_Ramp_Textures_d3d

	コピー テクスチャ ブレンディング モード_dx5_Copy_Texture_blending_Mode_d3d

	ランプ パフォーマンスのヒント_dx5_Ramp_Performance_Tips_d3d

	Z バッファのパフォーマンス_dx5_Z_Buffer_Performance_d3d

### # $ + PCƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ

現在のほとんどの3Dカードのパフォーマンスにはがっかりするだろう。アクセラレータ機能のないハードウェアよりもはるかに高いポリゴン スループット レートを実現する見込みはない。しかしこの状況は、市場の要求、設計実績、およびますます進歩するハードウェア技術が組み合わされて、急速に変化している。

公表されているパフォーマンス数値は信用すべきではない。一般にこうした数値は、レンダリングのための理想的な条件で作られた最高のレートになっており、実際のアプリケーションで再現されることは期待できない。

一方、たとえパフォーマンスが期待するほどでなくても、現在のハードウェア アクセラレータの多くは今でも有用である。たとえば、一般にはポリゴン、特に大きなポリゴンの埋め込みは非常に高速である。また、イメージ解像度、実行可能な色の深度、および一部の特殊効果も改善されるだろう。

### # $ + ƒƒƒƒ‚Ž‚‚

信頼性の高いオブジェクトのデータベースを構築することは、Direct3Dの優れたパフォーマンスを得るキーになる。これは、ラスタ処理やハードウェアの改良よりも重要である。

管理可能な最低のポリゴン数を維持しなければならない。少数ポリゴンの設計では、最初はポリゴンの少ないモデルを作り、開発プロセスの後半にパフォーマンスを犠牲にしなくてもできそうだと感じたらポリゴンを追加する。ポリゴンの総数は2,500近辺を維持するようにする。「最速のポリゴンは描画しないポリゴン」であることを忘れないこと。

### # $ + ƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒ—

実行中に最高のレンダリング パフォーマンスを得るには、プリミティブをバッチ処理し、レンダリング ステートの変更をできるだけ少なくする。たとえば、2つのテクスチャを持つオブジェクトがあるとき、まず最初のテクスチャを使う三角形をグループ化し、続いて、テクスチャを変更するのに必要なレンダリング状態を設定する。そして、2番目のテクスチャを使う三角形をすべてグループ化する。Direct3Dをサポートする最も単純なハードウェアでは、ハードウェア アブストラクション レイヤ（HAL）を通して、レンダリング状態やプリミティブのバッチ処理を行う。バッチ命令が効率的であるほど、実行中にHALが呼び出されることが少なくなる。

### # $ + –‚ƒƒƒ

光は、各レンダリング フレームに辺ごとにコストを加えていくので、アプリケーションでの光の使用に細心の注意を払うことで、大幅なパフォーマンスの向上を達成することができる。以下にあげるヒントの大分部は、「もっとも速いコードは、決して呼び出されることのないコードである」という標語から導かれたものである。

	できるだけ光を使わないようにする。全体的レベルの照明だけでよい場合は、新しく光を追加するのではなく、アンビエント光を使用する(ずっと安くなる)。

	指向性のある光のほうが、ポイント光やスポットライトよりも安くなる。指向性の光では、光に対する方向は固定されており、辺ごとに計算する必要はない。

	スポットライトのほうがポイント光よりも安くなりうる。なぜならば、光円錐の外の領域の計算が速くできるからである。スポットライトのほうが安いかどうかは、どれだけのシーンがスポットライトに照射されるかによる。

	照射する必要がある部分のみに光を制限するために範囲パラメータを使用する。すべての光タイプは、範囲外になるとかなり早く出て行く。

	反射ハイライトは光のコストをほぼ倍増させるので、必要な時だけ使用する。D3DLIGHT_NO_SPECULAR フラグが意味あるときは、D3DLIGHT2_dx5_D3DLIGHT2_d3d 構造体で常に指定するようにする。マテリアルを定義するときは、そのマテリアルに対する反射ハイライトを遮断するために反射パワー値をゼロに設定する必要がある。単に反射色を 0,0,0 に設定するだけでは十分でない。

### # $ + ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒ

テクスチャ マッピングのパフォーマンスは、メモリの速度に大きく依存する。テクスチャのキャッシュ パフォーマンスを最大にするには、たくさんの方法が考えられる。

	テクスチャを小さくする。テクスチャが小さいほど、メインのCPUのセカンダリ キャッシュに保持される可能性が高くなる。

	プリミティブごとにテクスチャを変更しない。また、使用するテクスチャの順にポリゴンをグループ化しておく。

	できる限り正方形のテクスチャを使用する。寸法が256×256のテクスチャが最も高速である。たとえば、4枚の128×128のテクスチャを使う場合は、同じパレットを使用するようにし、256×256のテクスチャ1枚に収めるとよい。このテクニックによって、テクスチャ スワッピングの回数を減らすこともできる。多くのテクスチャを必要としないアプリケーションでは、当然、256×256のテクスチャを使用するべきではない。なぜなら、前述したように、テクスチャはできるだけ小さく抑えたほうがよいからである。

### # $ + ƒƒƒ ƒƒƒƒƒ

ランプ ドライバを使うアプリケーションでは、テクスチャの色数は控えめにするべきである。モノクロのテクスチャで使う色は、レンダリングの過程で、それぞれ独自のルックアップ テーブルを必要とする。シーンのレンダリング中に使用する色が非常に多いアプリケーションの場合、システムは、多くのルックアップ テーブルを参照しなくてはならず、キャッシュが十分に働かない。また、テクスチャ同士でなるべくパレットを共有すべきである。8ビット以上の深度の色をサポートしたランプ ドライバを使う場合でも、アプリケーションのテクスチャは、すべて1つのパレットに合わせるのが理想的である。

### # $ + ƒƒ ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

ランプ ドライバを使うアプリケーションでは、D3DTEXTUREBLEND_dx5_D3DTEXTUREBLEND_d3d 列挙型のD3DTBLEND_COPY テクスチャ ブレンディング モードを指定すると、パフォーマンスを改善できる場合がある。このモードは、ソフトウェア ラスタ処理の最適化である。HAL を使用するアプリケーションでは、D3DTBLEND_DECAL テクスチャ ブレンディング モードと同等である。

コピー モードはラスタ処理のもっとも簡単な形式であり、したがってもっとも速い。コピー モード ラスタ処理が行われると、テクスチャでは照明もシェーディングも行われない。テクスチャからのバイトは、各頂点のテクスチャ座標を使って、直接スクリーンにコピーされ、ポリゴンにマッピングされる。従って、コピー モードを使用する場合、アプリケーションのテクスチャは プライマリ サーフェス_dx5_primary_surface_glos と同じピクセル フォーマットを使用する必要がある。プライマリ サーフェスと同じパレットも使用しなければならない。

8ビット カラーで光源がないモノクロ モデルを使うアプリケーションでは、コピー モードを使えばパフォーマンスが向上する。しかし、16ビット カラーを使用する場合は、テクスチャを調整する場合とそれほど変わらないスピードになる。16ビット カラーでは、テクスチャのサイズが8ビットの場合の2倍になり、キャッシュに余計な負荷がかかるので、パフォーマンスは、8ビットのテクスチャよりもわずかに低下する。この場合も、システムのパフォーマンスを確認するために D3dtest.exe を利用することができる。

コピー モードは、Z バッファリングとクロマキー透明化の 2 つのラスタ処理オプションしか持たない。 もっとも速いモードは、透明化や Z バッファリングなしに、単にテクセルをポリゴンにマッピングするものである。クロマキー透明化を有効にすると、テクスチャのリードだけが実行されるので、可視でないピクセルのラスタ処理が加速される。しかし、クロマキー テストのため、可視ピクセルはパフォーマンスが多少下がる。

8 ビット コピー モードでは、 Z バッファリングを有効にするとパフォーマンスがもっとも下がる。 Z バッファリングが有効な場合は、16 ビット値を読み込んで、ピクセルごとに条件付きで書き込んでいく必要がある。それでも、コピー モードで Z バッファリングを有効にすると、平均オーバードローが 2 を超え、シーンがフロントからバック ポリゴンの順にレンダリングされる場合、 Z バッファリングを無効にするよりも速くなる。

シーンのオーバードローが 2 未満 (よくあるケース) の場合、コピー モードでの Z バッファリングの使用は避けるようにする。このルールの唯一の例外は、シーンの複雑度が非常に高い場合である。たとえば、シーンに 1500 を超えるレンダリングされたポリゴンがあれば、ソートのオーバーヘッドが高くなり始める。その場合、再度 Z バッファリングの使用を考慮してみるのは意味のあることである。

Direct3D は、描画の命令が 1 つの長い三角形だけであるときにもっとも速くなる。レンダリング状態の変更は、その邪魔になるだけである。三角形の命令の平均が長くなればなるほど、三角形のスループットは良くなる。したがって、最高のソート パフォーマンスは、与えられたシーンのすべてのテクスチャが 1 つのテクスチャ マップまたはテクスチャ ページにあるときに達成することができる。これは、テクスチャ座標は 1.0 より大きくなれないという制限を加えるが、テクスチャ状態の変更を完全に避けるというパフォーマンス上の利得がある。

と言うのは、通常の簡単なシーンは 1 つのテクスチャと 1 つのマテリアルを使用し、三角形をソートするからである。シーンが複雑になったときだけ、Z バッファリングを使うようにする。

### # $ + ƒƒƒƒƒƒ‘ƒƒƒƒƒ

必ずしも、ソフトウェア レンダリングではなく、ハードウェア レンダリングを使用しなければならないわけではない。ソフトウェア レンダリングは、小さなポリゴンでは効率よく動作するが、大きなポリゴンはそれほど得意ではない。RGBモデルよりも、むしろモノクロ モデルを使用するほうがよい。一方、ハードウェア レンダリングは、大きなポリゴンでは良いが、小さなポリゴンでは良くない。ハードウェア レンダリングでは、モノクロ モデルの代わりにRGBモデルを使用する。ハードウェアを使用したとしても、変換と照明はソフトウェアで行われることが多い。そのため、優れたパフォーマンスには、CPUの速度がまだ重要である。

### # $ + ƒƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒ

D3DTRIANGLE_dx5_D3DTRIANGLE_d3d 構造体のwFlagsメンバには、システムで三角形の帯や扇形を構成する際に頂点を再利用できるようにするフラグが設定されている。これらのフラグを有効に使うと、場合にもよるが、はるかに高速に動かすことができる。

アプリケーションは、次の2つのフラグを使用して、ドライバにアクセラレーションの方法を示すことができる。

| D3DTRIFLAG_STARTFLAT(len) |  |
| --- | --- |
|  | 現在の三角形が取り出されると、ドライバも、帯や扇形から、後に続く三角形をlenで示す数だけ取り出すことができる。 |
| D3DTRIFLAG_ODD, D3DTRIFLAG_EVEN |  |
|  | ドライバは、三角形から新しい頂点を1つだけを再ロードすればよく、他の2つの頂点はレンダリングされた最後の三角形から再利用する。 |

可能な限り最高のパフォーマンスを得るには、アプリケーションで、D3DTRIFLAG_STARTFLATフラグおよびD3DTRIFLAG_ODD、D3DTRIFLAG_EVENフラグの両方を使用する。

D3DTRIFLAG_STARTFLATフラグをチェックしないドライバもあるので、このフラグを使用するには注意が必要である。このフラグをチェックしないドライバを使うアプリケーションでは、レンダリングされるはずのポリゴンがレンダリングされない場合がある。

アプリケーションでは、D3DTRIFLAG_ODDやD3DTRIFLAG_EVENフラグを使う前に、D3DTRIFLAG_STARTフラグを使用しなくてはならない。D3DTRIFLAG_STARTフラグを使用すると、ドライバは3つの頂点をすべて再ロードする。D3DTRIFLAG_STARTフラグを指定した後の三角形では、D3DTRIFLAG_ODDとD3DTRIFLAG_EVENフラグを使って辺を共有することができる。

デバッグ バージョンのSDKでは、D3DTRIFLAG_ODDとD3DTRIFLAG_EVENフラグが有効になっている。

詳細は「三角形の展開図と扇形_dx5_Triangle_Strips_and_Fans_d3d 」を参照すること。

### # $ + ŽŽ‚ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒ

実行バッファを使用するアプリケーションでは、IDirect3DDevice::Execute_dx5_IDirect3DDevice_Execute_d3d メソッドを使って、自動クリッピング付きで、または、なしで、プリミティブのレンダリングができる。このメソッドをクリッピングなしで使用すると、クリッピング フラグをセットするよりも必ず早くなる。これは、変換またはラスタ処理のどちらかでクリッピング テストを行なうと処理が遅くなるためである。ただし、自動クリッピングを使用していない場合は、レンダリング データがすべて視錐台_dx5_viewing_frustum_glos の範囲内になければならない。これを確認するもっとも良い方法は、そのモデルの簡単なバウンド値を使用して、高速変換することである。この最初の変換の結果を使えば、データがすべて錐台の外にあるためにそのデータを無効にするかどうか、データがすべて錐台の中にあるためにIDirect3DDevice::Executeメソッドのクリッピングなしのバージョンを使用するかどうか、あるいはデータが部分的に錐台内にあるためにクリッピング フラグを使用するかどうかを決定することができる。直接モードでは、この種の機能を、1つの実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos 内でD3DSTATUS_dx5_D3DSTATUS_d3d 構造体のフラグとD3DOPCODE_dx5_D3DOPCODE_d3d 列挙型のD3DOP_BRANCHFORWARDメンバを使って設定し、バウンディング値が錐台から外れたときにジオメトリをスキップすることができる。Direct3D保持モードでは、こうした機能を自動的に使って、実行バッファの使用速度を向上させている。

### # $ + ƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒ

モノクロ（ランプ）ドライバを使用する場合は、できる限り最高のパフォーマンスを得るために、次のテクニックを用いる。

	すべてのテクスチャで同じパレットを共有する。

	パレットの色数をできるだけ少なくする。64色以下が最適である。

	マテリアルのランプ サイズを16以下にする。

	マテリアル（テクスチャ ハンドルを除く）をすべて同一にして、テクスチャでカラーリングを指定できるようにする。たとえば、マテリアルをすべて白くして反射率を等しく保つ。アプリケーションでは、普通、1つのシーンに3つ以上のマテリアルは不要である。1つは光が反射しているオブジェクトであり、もう1つは反射しないオブジェクトである。

	できる限りテクスチャを小さくする。

	複数の小さなテクスチャは、256×256ピクセルの1枚のテクスチャに合わせる。

	小さな三角形はグーロー シェーディング モードで、また大きな三角形はフラット シェーディング モードでレンダリングする。

複数のパレットを使用する必要がある開発者は、1つのパレットをマスター パレットとして使い、他のパレットはマスター パレットの色のサブセットを含むように設計すれば、コードを最適化できる。

### # $ + Zƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ

ランプ ドライバを使用するアプリケーションでは、シーンが前から後ろへレンダリングされるように、Z バッファリングを使ってテクスチャを処理すると、パフォーマンスを向上させることができる。テクスチャを適用し、Z バッファを利用したプリミティブでは、基準となるスキャンライン上でZバッファについてのプレテストが行われる。前もってレンダリングされたポリゴンのスキャンラインが隠れている場合は、システムがポリゴンを高速かつ効率的に取り除く。Z バッファリングによってパフォーマンスは改善されるが、この手法はシーンで何度もオーバードロー_dx5_overdraw_glosが必要なときに最も効果的である。オーバードローとは、スクリーン ピクセルの平均描画回数である。オーバードローを正確に計算するのは難しいが、近似値を求めることは可能である。オーバードローの平均が 2 よりも小さいときは、Z バッファリングをオフにすれば最高のパフォーマンスが得られる。

また、プリミティブで Z テストをすれば、つまり、Z バッファについて与えられたプリミティブ リストをテストすれば、アプリケーションのパフォーマンスを向上させることができる。Z 可視性テストを使って複雑なオブジェクトのバウンディングボックスのレンダリングを行なう場合、オブジェクトが完全に隠れているかどうかは簡単にわかる。隠れている場合は、そのオブジェクトのレンダリングの開始も防ぐことができる。たとえば3Dオブジェクトでいっぱいの部屋にカメラ_dx5_camera_glos がある場合を考える。この部屋に隣接した2番目の部屋にも3Dオブジェクトが詰まっている。これらの部屋は、1個所の開いたドアでつながっている。最初の部屋をレンダリングし、次のZテスト ポリゴンを使って2番目の部屋への出入口を描画すると、最初の部屋のオブジェクトの1つによって出入口が隠れ、2番目の部屋のものは何も描画する必要のないことがわかる。

指定したドライバのオーバードロー_dx5_overdraw_glos 性能を実証するため、このSDKのD3dtest.exeアプリケーションを使ってフィル レートのテストを行うことができる（フィル レート テストでは、4つのトンネルを前から後ろへ、または後ろから前へ、選択した設定で描画する）。

高速のパーソナル コンピュータでは、ソフトウェア的にシステム メモリにレンダリングしたほうが、ビデオ メモリへのレンダリングよりも速いことが少なくない。ただし、この場合は、ダブル バッファリングやハードウェア アクセラレータによるクリア操作を使用できないというデメリットがある。システム メモリにもビデオ メモリにもレンダリングすることができ、どちらが高速かをテストするルーチンがあれば、アプリケーションでは、現行システムで最適な手法を利用できる。このSDKのDirect3Dサンプル コードでは、この方法を実現している。ただし、スピードをテストする方法が他にないので、この両方の手順を実現する必要がある。コンピュータによってスピードは全く異なり、メイン メモリのアーキテクチャや使用されているグラフィック アダプタの種類に依存する。D3dtest.exeは、システム メモリのビデオ メモリに対するスピードのテストに使用することはできるが、ユーザのパーソナル コンピュータのパフォーマンスを予測することはできない。

-systemmemoryコマンドライン オプションを使用すれば、Direct3Dのサンプルはすべてシステム メモリで動作させることができる。これは、コードを開発するときにも便利である。システムを停止せずにレンダリングを停止する方法でアプリケーションを失敗させることができるからである。DirectDrawでは、システム メモリ サーフェスに対してWIN16ロックをかけることはない（WIN16ロックでは、GDIやUSERへのアクセスをシリアル化し、IDirectDrawSurface3::Lock_dx5_IDirectDrawSurface3_Lock_ddraw およびIDirectDrawSurface3::Unlock_dx5_IDirectDrawSurface3_Unlock_ddraw メソッドを呼び出す間にWindowsを遮断する。IDirectDrawSurface3::GetDC_dx5_IDirectDrawSurface3_GetDC_ddraw およびIDirectDrawSurface3::ReleaseDC_dx5_IDirectDrawSurface3_ReleaseDC_ddraw メソッドの呼び出しの際も同様である）。

### # $ + ˆ”“‚ƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒ

いくつかの一般的なガイドラインに従えば、アプリケーションのパフォーマンスを高めることができる。

	必要なときだけクリアする。

	状態の変化を最小限にする。

	必要なときだけ透視修正を使う。

	可能なら小さなテクスチャを使う。

	不相応なシステム リソースの共有が必要な特殊効果は目立たないように弱める。

	アプリケーションのパフォーマンスを常にテストする。

	アプリケーションが、ハードウェア アクセラレーションとソフトウェア エミュレーションの両方で良好に動作するようにする。

## # $ + ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

この項では、Direct3Dプログラムを作成するときによく経験する共通カテゴリの問題点と、それを防ぐための方法を示す。

	デバイスの生成_dx5_Device_Creation_d3d

	何も表示されない_dx5_Nothing_Visible_d3d

	デバッグ_dx5_Debugging_d3d

	ボーランド浮動小数点初期化_dx5_Borland_Floating_Point_Initialization_d3d

	その他_dx5_Miscellaneous_d3d

### # $ + ƒƒƒƒ‚

デバイスの生成中にアプリケーションが失敗した場合は、以下のようなエラーがないかどうかをチェックする。

	DirectDrawサーフェスを作成するとき、DDSCAPS_3DDEVICEを指定しているか。

	パレット化したデバイスを使うとき、パレットをアタッチしているか。

	Zバッファを使うとき、レンダリング ターゲットにアタッチしているか。

	デバイスの能力、特にレンダリングの深度を確実にチェックしているか。

	システム メモリとビデオ メモリのどちらを使っているのか。

	レジストリが壊れていないか。

### # $ + ‰‚•Ž‚‚‚‚

アプリケーションは動作しているのに何も表示されない場合は、以下のようなエラーがないかどうかチェックする。

	三角形が変質していないか。

	インデックス リストに内部的な矛盾がないか。たとえば、1、2、2のようなエントリ（いつのまにかドロップされてしまう）がないか。

	三角形が取り出されていないか。

	変換に内部的な矛盾がないか。

	ビューポートが確実で三角形が見えるか。

	実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos の記述が正しいか。

### # $ + ƒƒƒƒ

Direct3Dアプリケーションのデバッグは難しいかもしれない。返値（Direct3Dプログラミングのアドバイスで特に重要な部分で、実装ハードウェアの違いに非常に依存する）をすべてチェックするほか、以下の手法を試してみること。

	デバッグDLLに切り換える。

	強制的にソフトウェア オンリー デバイスにして、使用可能でもハードウェア アクセラレーションを停止する。

	サーフェスを強制的にシステム メモリに入れる。

	ウィンドウで動作するオプションを作成し、内蔵されたデバッガを使えるようにする。

前のリストにある2番目と3番目のオプションは、Win16のロックを防ぐのに役に立つ。そうしないと、デバッガがハングすることがある。

また、以下のエントリをWIN.INIに追加してみる。

[Direct3D]

debug=3

[DirectDraw]

debug=3

### # $ + ƒƒƒƒ•““Š‰

ボーランド社のコンパイラは、Direct3D と互換性のない方法で浮動小数点例外を報告する。この問題を解決するには、以下に示すように _matherr() 例外ハンドラをインクルードする必要がある。

// ƒƒƒƒ•““Š‰

#include <math.h>

#include <float.h>

void initfp(void)

{

// •““—Š‚–Œ‰

_control87(MCW_EM,MCW_EM);

}

int _matherr(struct _exception  *e)

{

e;               // Œ‚ƒƒƒƒ‚‚ƒƒŽ

return 1;    // ƒƒ‚—

}

### # $ + ‚‚‘

以下のヒントは、一般的なエラーを解決するのに役立つことがある。

	テクスチャ用メモリのタイプ（システムまたはビデオ）は何か。

	現在のハードウェアでテクスチャ処理が可能であるか。

	失われたサーフェスは、すべて復元可能であるか。

	RGBモードであっても、モノクロ モードで必要なので、常にD3DLIGHTSTATE_MATERIALが指定してあるか。

# # $ + Direct3DŽƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ

実行バッファを基に、Direct3D直接モード アプリケーションを作成するには、DirectDrawおよびDirect3Dのオブジェクトを作成し、レンダリング状態を設定し、実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos を埋め込んで、それらのバッファを実行する。

この項では、単独の回転するグーロー シェーディング付き三角形を描画する、直接モードの簡単なアプリケーションを示す。三角形は、サイズが一定のウィンドウに描画される。コードを明確にするため、この例題では多くの課題を扱うような選択はしなかった。たとえば、フルスクリーン操作、ウィンドウのサイズ変更、テクスチャマッピング_dx5_texture_mapping_glos などは含まれていない。さらに、コードが不明瞭になるような一部の最適化も入れていない。コードのコメントでは、共通の最適化を実施しなかった場所を強調してある。

	定義、プロトタイプ、およびグローバル変数_dx5_Definitions_Prototypes_and_Globals_d3d

	Direct3Dデバイスの列挙_dx5_Enumerating_Direct3D_Devices_d3d

	オブジェクトとインタ―フェイスの生成_dx5_Creating_Objects_and_Interfaces_d3d

	シーンの作成_dx5_Creating_the_Scene_d3d

	実行バッファの埋め込み_dx5_Filling_the_Execute_Buffer_d3d

	シーンのアニメーション化_dx5_Animating_the_Scene_d3d

	レンダリング_dx5_Rendering_d3d

	マトリクスの処理_dx5_Working_with_Matrices_d3d

	復元と再描画_dx5_Restoring_and_Redrawing_d3d

	オブジェクトの解放_dx5_Releasing_Objects_d3d

	エラー チェック_dx5_Error_Checking_d3d

	ビット数の変換_dx5_Converting_Bit_Depths_d3d

	メイン ウィンドウ プロシージャ_dx5_Main_Window_Procedure_d3d

	WinMain関数_dx5_WinMain_Function_d3d

## # $ + ’‹ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚ƒƒƒƒ•

この項では、Imsample.cというコード サンプルの定義、関数プロタイプ、グローバル変数、定数、およびその他の構造上の基盤となるものについて説明する。

	ヘッダと中身_dx5_Header_and_Includes_d3d

	ImSample.cの定数_dx5_Constants_in_Imsample.c_d3d

	ImSample.cのマクロ_dx5_Macros_in_ImSample.c_d3d

	グローバル変数_dx5_Global_Variables_d3d

	関数プロトタイプ_dx5_Function_Prototypes_d3d

### # $ + ƒƒƒ‚’

/***********************************************************************

*

* File :       imsample.c

*

* Author :     Colin D. C. McCartney

*

* Date :       1/7/97

*

* Version :    V1.1

*

**********************************************************************/

/***********************************************************************

*

* Include files

*

**********************************************************************/

#define  INITGUID

#include <windows.h>

#include <math.h>

#include <assert.h>

#include <ddraw.h>

#include <d3d.h>

#include "resource.h"

### # $ + Imsample.c‚’

// ‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ ƒƒƒ‚ƒƒƒ–

#define WINDOW_CLASSNAME      "D3DSample1Class"

// ƒƒƒƒ-ƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ

#define WINDOW_TITLE          "D3D Sample 1"

// ƒƒƒƒƒƒƒ‚’Ž‚‚‚‚‚•Ž‚‚‚•Ž—

#define PAUSED_STRING         "Paused"

// ƒƒ ƒƒƒƒƒ‚”•‚‚

#define HALF_HEIGHT           D3DVAL(0.5)

// ‘Œ‚ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒ

#define FRONT_CLIP            D3DVAL(1.0)

#define BACK_CLIP             D3DVAL(1000.0)

// Œ’‚ƒƒƒƒƒ ƒƒƒ

#define WINDOW_WIDTH          320

#define WINDOW_HEIGHT         200

// ‘‘‚‚Direct3Dƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ–‚

// ‹‚‘•Ž

#define MAX_DEVICE_NAME       256

#define MAX_DEVICE_DESC       256

// ƒƒƒ“‚‚‚‰“

#define M_PI                  3.14159265359

#define M_2PI                 6.28318530718

#define ROTATE_ANGLE_DELTA    (M_2PI / 300.0)

// Žƒƒƒƒ‚“—

#define NUM_VERTICES          3

#define NUM_INSTRUCTIONS      6

#define NUM_STATES            7

#define NUM_PROCESSVERTICES   1

#define NUM_TRIANGLES         1

### # $ + Imsample.c‚ƒƒƒ

// HRESULT‚‚ƒƒ ƒƒ‚’

#define CODEFROMHRESULT(hRes) ((hRes) & 0x0000FFFF)

#ifdef _DEBUG

#define ASSERT(x)       assert(x)

#else

#define ASSERT(x)

#endif

// ƒƒƒƒƒ‚–Ž—‚ƒƒƒƒ‚Š‚‚Œ‚‚‚‚

// ‚‚‚‚‚‚‚‚Ž—

#define USE_PARAM(x)    (x) = (x)

### # $ + ƒƒƒƒ•

// ƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚—WinMain‚’

static HINSTANCE               hAppInstance              = NULL;

// ƒƒƒƒ ƒƒ‚“’‚

static BOOL                    fDebug                    = FALSE;

// ƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ‚

static BOOL                    fActive                   = TRUE;

// ƒƒƒƒƒƒƒ‚ˆŽ’Ž‚‚‚‚‚‚

static BOOL                    fSuspended                = FALSE;

// DirectDrawƒƒƒƒƒƒƒ

static LPDIRECTDRAW            lpdd                      = NULL;

static LPDIRECTDRAWSURFACE     lpddPrimary               = NULL;

static LPDIRECTDRAWSURFACE     lpddDevice                = NULL;

static LPDIRECTDRAWSURFACE     lpddZBuffer               = NULL;

static LPDIRECTDRAWPALETTE     lpddPalette               = NULL;

// Direct3Dƒƒƒƒƒƒƒ

static LPDIRECT3D              lpd3d                     = NULL;

static LPDIRECT3DDEVICE        lpd3dDevice               = NULL;

static LPDIRECT3DMATERIAL      lpd3dMaterial             = NULL;

static LPDIRECT3DMATERIAL      lpd3dBackgroundMaterial   = NULL;

static LPDIRECT3DVIEWPORT      lpd3dViewport             = NULL;

static LPDIRECT3DLIGHT         lpd3dLight                = NULL;

static LPDIRECT3DEXECUTEBUFFER lpd3dExecuteBuffer        = NULL;

// Direct3Dƒƒƒƒ

static D3DMATRIXHANDLE         hd3dWorldMatrix           = 0;

static D3DMATRIXHANDLE         hd3dViewMatrix            = 0;

static D3DMATRIXHANDLE         hd3dProjMatrix            = 0;

static D3DMATERIALHANDLE       hd3dSurfaceMaterial       = 0;

static D3DMATERIALHANDLE       hd3dBackgroundMaterial    = 0;

// Direct3Dƒƒƒƒ‚‘‘‚‚‚‚Ž—‚‚ƒƒƒƒ•

// ƒƒƒƒ•‚‚‚‚‚—‹ƒƒƒƒƒŠ‚‚‚‚

// ƒƒ‚ƒƒƒ‚—ˆ‚‚‚‚‚

static BOOL                    fDeviceFound              = FALSE;

static DWORD                   dwDeviceBitDepth          = 0;

static GUID                    guidDevice;

static char                    szDeviceName[MAX_DEVICE_NAME];

static char                    szDeviceDesc[MAX_DEVICE_DESC];

static D3DDEVICEDESC           d3dHWDeviceDesc;

static D3DDEVICEDESC           d3dSWDeviceDesc;

// ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ—ˆ‚‰–•

// ‚‚’Œ‚‚ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ—ˆ‚3Dƒƒƒƒƒƒ‚

// Œ‰‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚“‘‚’‹‚‚

static RECT                    rDstRect;

// ‚‚’Œ‚‚ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚

// ƒƒƒƒƒƒ‚‚••‚’‹‚‚‚‚’Œ‚ƒƒ

// ‚•‚‚ƒƒ‰‰‚•‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚

// Œ‚‚

static RECT                    rSrcRect;

// ƒƒƒ ƒƒƒƒƒ‚‰“Š“

static double                  dAngleOfRotation          = 0.0;

// ‚‚‚‚‚’‹‚‚‚•Š

static D3DMATRIX d3dWorldMatrix =

{

D3DVAL( 1.0), D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 0.0),

D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 1.0), D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 0.0),

D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 1.0), D3DVAL( 0.0),

D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 1.0)

};

static D3DMATRIX d3dViewMatrix =

{

D3DVAL( 1.0), D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 0.0),

D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 1.0), D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 0.0),

D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 1.0), D3DVAL( 0.0),

D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 5.0), D3DVAL( 1.0)

};

static D3DMATRIX d3dProjMatrix =

{

D3DVAL( 2.0), D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 0.0),

D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 2.0), D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 0.0),

D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 1.0), D3DVAL( 1.0),

D3DVAL( 0.0), D3DVAL( 0.0), D3DVAL(-1.0), D3DVAL( 0.0)

};

### # $ + Šƒƒƒƒƒƒ

static void           ReportError(HWND hwnd, int nMessage,

HRESULT hRes);

static void           FatalError(HWND hwnd, int nMessage, HRESULT hRes);

static DWORD          BitDepthToFlags(DWORD dwBitDepth);

static DWORD          FlagsToBitDepth(DWORD dwFlags);

static void           SetPerspectiveProjection(LPD3DMATRIX lpd3dMatrix,

double      dHalfHeight,

double      dFrontClipping,

double      dBackClipping);

static void           SetRotationAboutY(LPD3DMATRIX lpd3dMatrix,

double      dAngleOfRotation);

static HRESULT        CreateDirect3D(HWND hwnd);

static HRESULT        ReleaseDirect3D(void);

static HRESULT        CreatePrimary(HWND hwnd);

static HRESULT        RestorePrimary(void);

static HRESULT        ReleasePrimary(void);

static HRESULT WINAPI EnumDeviceCallback(LPGUID       lpGUID,

LPSTR           lpszDeviceDesc,

LPSTR           lpszDeviceName,

LPD3DDEVICEDESC lpd3dHWDeviceDesc,

LPD3DDEVICEDESC lpd3dSWDeviceDesc,

LPVOID          lpUserArg);

static HRESULT        ChooseDevice(void);

static HRESULT        CreateDevice(DWORD dwWidth, DWORD dwHeight);

static HRESULT        RestoreDevice(void);

static HRESULT        ReleaseDevice(void);

static LRESULT        RestoreSurfaces(void);

static HRESULT        FillExecuteBuffer(void);

static HRESULT        CreateScene(void);

static HRESULT        ReleaseScene(void);

static HRESULT        AnimateScene(void);

static HRESULT        UpdateViewport(void);

static HRESULT        RenderScene(void);

static HRESULT        DoFrame(void);

static void           PaintSuspended(HWND hwnd, HDC hdc);

static LRESULT        OnMove(HWND hwnd, int x, int y);

static LRESULT        OnSize(HWND hwnd, int w, int h);

static LRESULT        OnPaint(HWND hwnd, HDC hdc, LPPAINTSTRUCT lpps);

static LRESULT        OnIdle(HWND hwnd);

LRESULT CALLBACK      WndProc(HWND hwnd, UINT msg,

WPARAM wParam, LPARAM lParam);

int PASCAL            WinMain(HINSTANCE hInstance,

HINSTANCE hPrevInstance,

LPSTR lpszCommandLine, int cmdShow);

## # $ + Direct3Dƒƒƒƒ‚—‹

Direct3Dアプリケーションが最初に行なうのは、使用可能なDirect3Dデバイスドライバを列挙することである。この作業でもっとも重要なAPIエレメントはIDirect3D2::EnumDevices_dx5_IDirect3D2_EnumDevices_d3d である。

この項には、使用可能なDirect3Dデバイスから選択するChooseDevice関数と、その選択メカニズムを実現するEnumDeviceCallback関数がある。

	列挙コールバック関数_dx5_Enumeration_Callback_Function_d3d

	列挙関数_dx5_Enumeration_Function_d3d

このアプリケーションの例題では、表示モードの列挙はしていない。これは、アプリケーションがフルスクリーン レンダリング モードをサポートする場合に必要になる。表示モードを列挙するには、IDirectDraw2:: EnumDisplayModes_dx5_IDirectDraw2_EnumDisplayModes_ddraw メソッドを呼び出す。

### # $ + —‹ƒƒƒƒƒŠ

EnumDeviceCallback関数は、システムにインストールされたDirect3Dデバイスごとに呼び出される。この関数では、取り出すデバイスごとにGUID、名前の説明、ハードウェアとソフトウェアの能力の説明、および未使用のユーザー引数を特定する。

EnumDeviceCallback関数では、以下のアルゴリズムを使用して、適正なDirect3Dデバイスを選択する。

1	現在のディスプレイ深度に一致しないデバイスをすべて放棄する。

2	三角形をグーロー シェーディング処理できないデバイスをすべて放棄する。

3	1および2項の内容に一致するハードウェア デバイスが見つかった場合は、それを使用する。ただし、デバッグ モードで実行中なら、ハードウェアをスキップする。

4	そうでない場合は、RGBよりもモノクロ/ランプ モードのソフトウェアを使用する。MMXが普及するまでは、モノクロのほうが高速である。

このコールバック関数は、ChooseDevice列挙関数で呼び出される。この列挙関数については、「列挙関数_dx5_Enumeration_Function_d3d 」で説明されている。

このコールバック関数で渡される最初のパラメータlpGUIDは、プライマリ デバイスの場合はNULLなので注意すること。その他のデバイスでは、すべてNULL以外のポインタである。ポインタが誤って破壊されたときのために、GUIDを示すポインタではなく、選択したデバイスの実際のGUIDを保存することを考慮すること。

static HRESULT WINAPI

EnumDeviceCallback(LPGUID          lpGUID,

LPSTR           lpszDeviceDesc,

LPSTR           lpszDeviceName,

LPD3DDEVICEDESC lpd3dHWDeviceDesc,

LPD3DDEVICEDESC lpd3dSWDeviceDesc,

LPVOID          lpUserArg)

{

BOOL            fIsHardware;

LPD3DDEVICEDESC lpd3dDeviceDesc;

// –Ž—‚ƒƒƒƒ‚‚USE_PARAMƒƒƒ‚Œ‚‚‚

// ƒƒƒƒƒ‚Œ‚‚‚‚‚‚‚‚‚

USE_PARAM(lpUserArg);

// ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒ ƒƒƒ‚ƒƒ

fIsHardware     = (0 != lpd3dHWDeviceDesc->dcmColorModel);

lpd3dDeviceDesc = (fIsHardware ? lpd3dHWDeviceDesc :

lpd3dSWDeviceDesc);

// Œƒƒƒƒ ƒƒ‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ

// ‚‚ƒƒƒƒ‚‚

if (fDebug && fIsHardware)

return D3DENUMRET_OK;

// ƒƒƒƒ‚Š–‚‚“‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚

if (0 == (lpd3dDeviceDesc->dwDeviceRenderBitDepth &

dwDeviceBitDepth))

{

// ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚‚

return D3DENUMRET_OK;

}

// ƒƒƒƒ‚ƒƒ ƒƒƒƒƒƒ—‚‚ŽŠŒ‚ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚

if (D3DCOLOR_MONO == lpd3dDeviceDesc->dcmColorModel)

{

if (!(lpd3dDeviceDesc->dpcTriCaps.dwShadeCaps &

D3DPSHADECAPS_COLORGOURAUDMONO))

{

// ƒƒ ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚‚

return D3DENUMRET_OK;

}

}

else

{

if (!(lpd3dDeviceDesc->dpcTriCaps.dwShadeCaps &

D3DPSHADECAPS_COLORGOURAUDRGB))

{

// ƒƒ ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚‚

return D3DENUMRET_OK;

}

}

if (!fIsHardware && fDeviceFound &&

(D3DCOLOR_RGB == lpd3dDeviceDesc->dcmColorModel))

{

// ‚‚‚ƒƒƒƒƒƒRGB‚

// ‚‚‚ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚–ŠŒ

// ‚‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚‚

return D3DENUMRET_OK;

}

// ‚‚ƒƒƒƒ‚‚ŠŒ‚‚‚‚•‘‚‚

fDeviceFound = TRUE;

CopyMemory(&guidDevice, lpGUID, sizeof(GUID));

strcpy(szDeviceDesc, lpszDeviceDesc);

strcpy(szDeviceName, lpszDeviceName);

CopyMemory(&d3dHWDeviceDesc, lpd3dHWDeviceDesc,

sizeof(D3DDEVICEDESC));

CopyMemory(&d3dSWDeviceDesc, lpd3dSWDeviceDesc,

sizeof(D3DDEVICEDESC));

// ‚‚‚ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚‚‚‚

// ’‚‚‚‚‚‚‚Œ‚‚‚‚

if (fIsHardware)

return D3DENUMRET_CANCEL;

// ‚‚‚‚‚‚‚’‚‘‚‚

return D3DENUMRET_OK;

}

### # $ + —‹Š

ChooseDevice関数は、EnumDeviceCallback関数を呼び出す。この関数については、「列挙コールバック関数_dx5_Enumeration_Callback_Function_d3d 」で説明されている。

static HRESULT

ChooseDevice(void)

{

DDSURFACEDESC ddsd;

HRESULT       hRes;

ASSERT(NULL != lpd3d);

ASSERT(NULL != lpddPrimary);

// ƒƒƒƒƒ‚Ž’‚‚‚ƒƒƒƒ‚“‚•‚‚‚

// ‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒ‚

// Œ‚ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒ‚ˆ’‚‚‚‚‚‚‚‚‚

// ‚‚‚ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒ

// ‚Š‚‚‚•—‚‚‚‚‚‚ˆ–‚‚

ZeroMemory(&ddsd, sizeof(ddsd));

ddsd.dwSize = sizeof(ddsd);

hRes = lpddPrimary->lpVtbl->GetSurfaceDesc(lpddPrimary, &ddsd);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

dwDeviceBitDepth =

BitDepthToFlags(ddsd.ddpfPixelFormat.dwRGBBitCount);

// ƒƒƒƒ‚—‹‚‚1‚Ž‚‚‚

fDeviceFound = FALSE;

hRes = lpd3d->lpVtbl->EnumDevices(lpd3d, EnumDeviceCallback,

&fDeviceFound);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

if (!fDeviceFound)

{

// ““‚ƒƒƒƒ‚Œ‚‚‚‚‚‚‚

// ƒƒƒƒ‚Œ‘‚‚‚‚‚‚

return DDERR_NOTFOUND;

}

return DD_OK;

}

## # $ + ƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚

この項では、プライマリ DirectDraw サーフェス、DirectDrawClipper オブジェクト、Direct3D オブジェクトおよび Direct3D デバイスを作成する関数について説明する。

	プライマリ サーフェスとクリッパー オブジェクトの作成_dx5_Creating_the_Primary_Surface_and_Clipper_Object_d3d

	Direct3D オブジェクトの作成_dx5_Creating_the_Direct3D_Object_d3d

	Direct3D デバイスの作成_dx5_Creating_the_Direct3D_Device_d3d

### # $ + ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ‚

CreatePrimary 関数は プライマリ サーフェス_dx5_primary_surface_glos(デスクトップを表す) を作成し、またクリッパー オブジェクトを作成して付加する。必要であれば、この関数はパレットも作成する。

static HRESULT

CreatePrimary(HWND hwnd)

{

HRESULT             hRes;

DDSURFACEDESC       ddsd;

LPDIRECTDRAWCLIPPER lpddClipper;

HDC                 hdc;

int                 i;

PALETTEENTRY        peColorTable[256];

ASSERT(NULL != hwnd);

ASSERT(NULL != lpdd);

ASSERT(NULL == lpddPrimary);

ASSERT(NULL == lpddPalette);

// ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚

ZeroMemory(&ddsd, sizeof(ddsd));

ddsd.dwSize         = sizeof(ddsd);

ddsd.dwFlags        = DDSD_CAPS;

ddsd.ddsCaps.dwCaps = DDSCAPS_PRIMARYSURFACE;

hRes = lpdd->lpVtbl->CreateSurface(lpdd, &ddsd, &lpddPrimary, NULL);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

// ƒƒƒƒ‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚Œ‚‚‚

// ‚‚‚ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚•‰‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚‚

// ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ“‘‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚‰Ž—ˆŠ‚

// ‚‚‚‚‚‚‚

hRes = DirectDrawCreateClipper(0, &lpddClipper, NULL);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

hRes = lpddClipper->lpVtbl->SetHWnd(lpddClipper, 0, hwnd);

if (FAILED(hRes))

{

lpddClipper->lpVtbl->Release(lpddClipper);

return hRes;

}

hRes = lpddPrimary->lpVtbl->SetClipper(lpddPrimary, lpddClipper);

if (FAILED(hRes))

{

lpddClipper->lpVtbl->Release(lpddClipper);

return hRes;

}

// ƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚•‰‚‚Œ‚Ž

// —‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‰•‚‚ƒƒƒƒ‚•‰‚‚

// ‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚Ž‚•Ž‚‚

// ‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‰•‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚Ž““

// ‚‰•‚‚‚

lpddClipper->lpVtbl->Release(lpddClipper);

// ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‰‚‚‚ƒƒƒƒ‚“—‚ƒƒƒƒ‰‚‚‚

// (DirectDraw ‚ƒƒƒƒ‚”‘‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ ƒ

// ƒƒƒ‚Œ‚ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚“‚ƒƒƒƒ ƒƒƒ

// ƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚) ‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‰‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚

// ‚‚‚ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚•‰‚‚•—‚‚‚

// (ƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚•‰‚‚)

ZeroMemory(&ddsd, sizeof(ddsd));

ddsd.dwSize = sizeof(ddsd);

hRes = lpddPrimary->lpVtbl->GetSurfaceDesc(lpddPrimary, &ddsd);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

if (ddsd.ddpfPixelFormat.dwFlags & DDPF_PALETTEINDEXED8)

{

// ƒƒƒƒ‚Š‚Š‰‚‚‚‚‚—‚‚‚ ƒƒƒƒƒ‚Ž

// ‚‚‚‚ƒƒƒ 10 ‚ƒƒƒ 10 ‚ƒƒƒƒƒƒ ƒƒ‚•‚‚‚‚‚‚‚

// ‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒ ƒƒ‚ƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚‚ƒƒ‚

// “‚‚—‚‚‚(D3DPAL_READONLY)Š‚‚‚ 236 ƒƒƒ

// ƒ‚ Direct3D ‚Ž—‚Ž—‚‚

// Ž—Ž—‚‚‚(D3DPAL_FREE)

// ’: ƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚Š‚Š‚“‚‚‚‚Ž—Ž—‚ƒƒ

// ƒƒ‚‚‚ GDI (PC_RESERVED) ‚—–‚‚‚‚‚—‚‚‚

// ’: ƒƒƒƒ”—ƒƒƒ DDPCAPS_INITIALIZE ‚‚Ž’‚‚•

// —‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚”—‚‚‚CreatePalette ‚‚—Œ‚

// ƒƒƒƒ ƒƒƒƒ”—‚—‚‚‚‚‚‚Š‰‚‚‚‚

hdc = GetDC(NULL);

GetSystemPaletteEntries(hdc, 0, 256, peColorTable);

ReleaseDC(NULL, hdc);

for (i = 0; i < 10; i++)

peColorTable[i].peFlags = D3DPAL_READONLY;

for (i = 10; i < 246; i++)

peColorTable[i].peFlags = D3DPAL_FREE | PC_RESERVED;

for (i = 246; i < 256; i++)

peColorTable[i].peFlags = D3DPAL_READONLY;

hRes = lpdd->lpVtbl->CreatePalette(lpdd,

DDPCAPS_8BIT, peColorTable, &lpddPalette, NULL);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

hRes = lpddPrimary->lpVtbl->SetPalette(lpddPrimary,

lpddPalette);

return hRes;

}

return DD_OK;

}

### # $ + Direct3D ƒƒƒƒƒƒ‚

CreateDirect3D 関数は、DirectDraw (Direct3D) ドライバ オブジェクトを作成し、これらのオブジェクトと通信するための COM インターフェイスを取得する。この関数は、以下の 3 つの必須 API を呼び出す。 DirectDraw オブジェクトを作成するDirectDrawCreate_dx5_DirectDrawCreate_ddraw 、アプリケーションがフルスクリーンで実行するのか、ウィンドウ モードで実行するのかを決めるIDirectDraw2::SetCooperativeLevel_dx5_IDirectDraw2_SetCooperativeLevel_ddraw および、Direct3D インターフェイスへのポインタを取得する IDirectDraw:: _dx5_IUnknown_QueryInterface_dxintro 。

static HRESULT

CreateDirect3D(HWND hwnd)

{

HRESULT hRes;

ASSERT(NULL == lpdd);

ASSERT(NULL == lpd3d);

// DirectDraw/3D ƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒƒƒƒ

// ƒƒ‚‚ DirectDraw ƒƒƒƒƒƒƒ‚Ž“

hRes = DirectDrawCreate(NULL, &lpdd, NULL);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

// ƒƒƒƒƒ‚Ž‚‚‚‚‚‚‹’ƒƒƒ‚’‚‚‚‚‚

// ƒƒƒƒ‚‚‚Ž‘‚‚‚‚‚‚‚‚•‚‚‚‚ƒƒƒ ƒ

// ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚“‚•—‚‚‚

hRes = lpdd->lpVtbl->SetCooperativeLevel(lpdd, hwnd, DDSCL_NORMAL);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

// DirectDraw/3D ƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ‚‚ Direct3D

// ƒƒƒƒƒƒƒ‚Ž“

hRes = lpdd->lpVtbl->QueryInterface(lpdd, &IID_IDirect3D, &lpd3d);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

return DD_OK;

}

### # $ + Direct3D ƒƒƒƒ‚

CreateDevice 関数は、指定した幅と高さを使用して、先に選択した Direct3D デバイスのインスタンスを作成する。

この関数は、サーフェス メモリ タイプの選択やデバイス サーフェスの作成、Z バッファの作成 (必要であれば)、パレットの付加 (要求されれば) を含めて、デバイス作成のすべての点を取り扱う。 Z バッファの作成は、IDirect3DDevice_dx5_IDirect3DDevice_d3d インターフェイスを作成する前に行う。

static HRESULT

CreateDevice(DWORD dwWidth, DWORD dwHeight)

{

LPD3DDEVICEDESC lpd3dDeviceDesc;

DWORD           dwDeviceMemType;

DWORD           dwZBufferMemType;

DDSURFACEDESC   ddsd;

HRESULT         hRes;

DWORD           dwZBufferBitDepth;

ASSERT(NULL != lpdd);

ASSERT(NULL != lpd3d);

ASSERT(NULL != lpddPrimary);

ASSERT(NULL == lpddDevice);

ASSERT(NULL == lpd3dDevice);

// ƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚Š‚“‚‚ƒƒƒ‚Ž— (ƒƒƒƒ‚ƒƒ

// ƒ) ‚Œ’

if (0 != d3dHWDeviceDesc.dcmColorModel)

{

lpd3dDeviceDesc = &d3dHWDeviceDesc;

// ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ‚Ž‚Œ‚‚‚

// ƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚ƒƒƒ ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ˆ–‚‚

dwDeviceMemType  = DDSCAPS_VIDEOMEMORY;

dwZBufferMemType = DDSCAPS_VIDEOMEMORY;

}

else

{

lpd3dDeviceDesc = &d3dSWDeviceDesc;

// ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ‚Ž‚ ƒƒƒƒ

// ƒƒ‚Ž‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚

// ‘‚‚‚‚ DirectDraw ‚Œ’‚‚‚‚‚‚‚

// ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚ Z

// ƒƒƒƒ‚‚ƒƒƒƒ ƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚ Z ƒƒ

// ƒƒ‚ƒƒƒ ƒƒƒ‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ‚‘•‚’‰‚‚

dwDeviceMemType  = (fDebug ? DDSCAPS_SYSTEMMEMORY : 0);

dwZBufferMemType = DDSCAPS_SYSTEMMEMORY;

}

// ƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒ‚

// ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒ‚“ˆ‚‚‚‚

// ‚–Ž“‚Ž’‚‚•—‚‚‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ

// ƒƒƒ‚‚‚”—‚–Ž“‚Ž’‚‚•—‚‚‚

ZeroMemory(&ddsd, sizeof(ddsd));

ddsd.dwSize         = sizeof(ddsd);

ddsd.dwFlags        = DDSD_CAPS | DDSD_WIDTH | DDSD_HEIGHT;

ddsd.dwWidth        = dwWidth;

ddsd.dwHeight       = dwHeight;

ddsd.ddsCaps.dwCaps = DDSCAPS_3DDEVICE | DDSCAPS_OFFSCREENPLAIN |

dwDeviceMemType;

hRes = lpdd->lpVtbl->CreateSurface(lpdd, &ddsd, &lpddDevice, NULL);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

// ƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ (‚‚ƒ

// ƒƒƒ ƒƒƒƒ‚) ‚ƒƒƒƒ‰‚‚‚‚‚Œ’‚‚‚‚‚‚‚

// ‚‚ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚•‰‚‚

// (ƒƒƒƒ‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚•‰‚‚‚‚‚)

if (NULL != lpddPalette)

{

hRes = lpddDevice->lpVtbl->SetPalette(lpddDevice, lpddPalette);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

}

// Z ƒƒƒƒ‚•—‚‚‚‚Œ‚•—‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ“‚

// Œ‚‚

if (0 != lpd3dDeviceDesc->dwDeviceZBufferBitDepth)

{

// ƒƒƒƒ‚ Z ƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚‚“‚Œ’‚

// ‚ƒƒƒ‚–‚‚‚‚ƒƒƒ‚‚‚’‚ Z ƒƒƒ

// ƒ“‚‘‘‚‚(‚‚—‚‚“‚‚‚‚—‚‚‚)

dwZBufferBitDepth =

FlagsToBitDepth(lpd3dDeviceDesc->dwDeviceZBufferBitDepth);

// Z ƒƒƒƒ‚

ZeroMemory(&ddsd, sizeof(ddsd));

ddsd.dwSize            = sizeof(ddsd);

ddsd.dwFlags           = DDSD_CAPS   |

DDSD_WIDTH  |

DDSD_HEIGHT |

DDSD_ZBUFFERBITDEPTH;

ddsd.ddsCaps.dwCaps    = DDSCAPS_ZBUFFER | dwZBufferMemType;

ddsd.dwWidth           = dwWidth;

ddsd.dwHeight          = dwHeight;

ddsd.dwZBufferBitDepth = dwZBufferBitDepth;

hRes = lpdd->lpVtbl->CreateSurface(lpdd, &ddsd, &lpddZBuffer,

NULL);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

// ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚•‰

hRes = lpddDevice->lpVtbl->AddAttachedSurface(lpddDevice,

lpddZBuffer);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

}

// ‚‚‚‚‚‚‚—‘‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ ƒƒƒƒ

// ‚‚‚ƒƒƒ ƒƒƒ‚‚‚ Z ƒƒƒƒ‚‚‚“‚ƒƒ

// ƒ ƒƒƒ‚•‰‚‚ƒƒƒƒ‚•—‚‚‚‚•‰‚‚‚‚‚

// ‚‚‚‚‘‘‚‚ Direct3D ƒƒƒƒ‚‰‚‚‚‚‚‚‚

// ‚

hRes = lpddDevice->lpVtbl->QueryInterface(lpddDevice,

&guidDevice, &lpd3dDevice);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

return DD_OK;

}

## # $ + ƒƒ‚

CreateScene 関数は、3D シーンを構成する要素を作成する。この例では、シーンは単一の光、ビューポート、背景およびサーフェスのマテリアル、3 つの変換行列、および状態変化と描画プリミティブを保持する実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos からなる。

static HRESULT

CreateScene(void)

{

HRESULT              hRes;

D3DMATERIAL          d3dMaterial;

D3DLIGHT             d3dLight;

DWORD                dwVertexSize;

DWORD                dwInstructionSize;

DWORD                dwExecuteBufferSize;

D3DEXECUTEBUFFERDESC d3dExecuteBufferDesc;

D3DEXECUTEDATA       d3dExecuteData;

ASSERT(NULL != lpd3d);

ASSERT(NULL != lpd3dDevice);

ASSERT(NULL == lpd3dViewport);

ASSERT(NULL == lpd3dMaterial);

ASSERT(NULL == lpd3dBackgroundMaterial);

ASSERT(NULL == lpd3dExecuteBuffer);

ASSERT(NULL == lpd3dLight);

ASSERT(0  == hd3dWorldMatrix);

ASSERT(0  == hd3dViewMatrix);

ASSERT(0  == hd3dProjMatrix);

// Œ‚

hRes = lpd3d->lpVtbl->CreateLight(lpd3d, &lpd3dLight, NULL);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

ZeroMemory(&d3dLight, sizeof(d3dLight));

d3dLight.dwSize = sizeof(d3dLight);

d3dLight.dltType = D3DLIGHT_POINT;

d3dLight.dcvColor.dvR    = D3DVAL( 1.0);

d3dLight.dcvColor.dvG    = D3DVAL( 1.0);

d3dLight.dcvColor.dvB    = D3DVAL( 1.0);

d3dLight.dcvColor.dvA    = D3DVAL( 1.0);

d3dLight.dvPosition.dvX  = D3DVAL( 1.0);

d3dLight.dvPosition.dvY  = D3DVAL(-1.0);

d3dLight.dvPosition.dvZ  = D3DVAL(-1.0);

d3dLight.dvAttenuation0  = D3DVAL( 1.0);

d3dLight.dvAttenuation1  = D3DVAL( 0.1);

d3dLight.dvAttenuation2  = D3DVAL( 0.0);

hRes = lpd3dLight->lpVtbl->SetLight(lpd3dLight, &d3dLight);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

// ”Œƒƒƒƒƒ‚

hRes = lpd3d->lpVtbl->CreateMaterial(lpd3d,

&lpd3dBackgroundMaterial, NULL);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

ZeroMemory(&d3dMaterial, sizeof(d3dMaterial));

d3dMaterial.dwSize = sizeof(d3dMaterial);

d3dMaterial.dcvDiffuse.r  = D3DVAL(0.0);

d3dMaterial.dcvDiffuse.g  = D3DVAL(0.0);

d3dMaterial.dcvDiffuse.b  = D3DVAL(0.0);

d3dMaterial.dcvAmbient.r  = D3DVAL(0.0);

d3dMaterial.dcvAmbient.g  = D3DVAL(0.0);

d3dMaterial.dcvAmbient.b  = D3DVAL(0.0);

d3dMaterial.dcvSpecular.r = D3DVAL(0.0);

d3dMaterial.dcvSpecular.g = D3DVAL(0.0);

d3dMaterial.dcvSpecular.b = D3DVAL(0.0);

d3dMaterial.dvPower       = D3DVAL(0.0);

// ‚‚‚”Œƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚ƒƒƒ‚Š‚“‚‚‚‚‚‚‚

// ‚‚‚(”Œ‚ƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚)

d3dMaterial.dwRampSize    = 1;

hRes = lpd3dBackgroundMaterial->lpVtbl->SetMaterial

(lpd3dBackgroundMaterial, &d3dMaterial);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

hRes = lpd3dBackgroundMaterial->lpVtbl->GetHandle

(lpd3dBackgroundMaterial, lpd3dDevice, &hd3dBackgroundMaterial);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

// ƒƒƒƒ‚

// UpdateViewport Š‚ƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚‚

//  ‚‚Š‚WM_SIZE ‚‘‚‚Œ‚‚‚‚

hRes = lpd3d->lpVtbl->CreateViewport(lpd3d, &lpd3dViewport, NULL);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

hRes = lpd3dDevice->lpVtbl->AddViewport(lpd3dDevice, lpd3dViewport);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

hRes = lpd3dViewport->lpVtbl->SetBackground(lpd3dViewport,

hd3dBackgroundMaterial);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

hRes = lpd3dViewport->lpVtbl->AddLight(lpd3dViewport, lpd3dLight);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

// —‚

hRes = lpd3dDevice->lpVtbl->CreateMatrix(lpd3dDevice,

&hd3dWorldMatrix);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

hRes = lpd3dDevice->lpVtbl->SetMatrix(lpd3dDevice, hd3dWorldMatrix,

&d3dWorldMatrix);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

hRes = lpd3dDevice->lpVtbl->CreateMatrix(lpd3dDevice,

&hd3dViewMatrix);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

hRes = lpd3dDevice->lpVtbl->SetMatrix(lpd3dDevice, hd3dViewMatrix,

&d3dViewMatrix);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

hRes = lpd3dDevice->lpVtbl->CreateMatrix(lpd3dDevice,

&hd3dProjMatrix);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

SetPerspectiveProjection(&d3dProjMatrix, HALF_HEIGHT, FRONT_CLIP,

BACK_CLIP);

hRes = lpd3dDevice->lpVtbl->SetMatrix(lpd3dDevice, hd3dProjMatrix,

&d3dProjMatrix);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

// ƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒ‚

hRes = lpd3d->lpVtbl->CreateMaterial(lpd3d, &lpd3dMaterial, NULL);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

ZeroMemory(&d3dMaterial, sizeof(d3dMaterial));

d3dMaterial.dwSize = sizeof(d3dMaterial);

// ”‚”Ž‚‚‚ƒƒ ƒƒƒ

d3dMaterial.dcvDiffuse.r  = D3DVAL(0.0);

d3dMaterial.dcvDiffuse.g  = D3DVAL(1.0);

d3dMaterial.dcvDiffuse.b  = D3DVAL(0.0);

d3dMaterial.dcvAmbient.r  = D3DVAL(0.0);

d3dMaterial.dcvAmbient.g  = D3DVAL(0.4);

d3dMaterial.dcvAmbient.b  = D3DVAL(0.0);

d3dMaterial.dcvSpecular.r = D3DVAL(1.0);

d3dMaterial.dcvSpecular.g = D3DVAL(1.0);

d3dMaterial.dcvSpecular.b = D3DVAL(1.0);

d3dMaterial.dvPower       = D3DVAL(20.0);

d3dMaterial.dwRampSize    = 16;

hRes = lpd3dMaterial->lpVtbl->SetMaterial(lpd3dMaterial,

&d3dMaterial);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

hRes = lpd3dMaterial->lpVtbl->GetHandle(lpd3dMaterial, lpd3dDevice,

&hd3dSurfaceMaterial);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

// Žƒƒƒƒ‚’

dwVertexSize      = (NUM_VERTICES        * sizeof(D3DVERTEX));

dwInstructionSize = (NUM_INSTRUCTIONS    * sizeof(D3DINSTRUCTION)) +

(NUM_STATES          * sizeof(D3DSTATE))       +

(NUM_PROCESSVERTICES *

sizeof(D3DPROCESSVERTICES))    +

(NUM_TRIANGLES      * sizeof(D3DTRIANGLE));

dwExecuteBufferSize = dwVertexSize + dwInstructionSize;

ZeroMemory(&d3dExecuteBufferDesc, sizeof(d3dExecuteBufferDesc));

d3dExecuteBufferDesc.dwSize       = sizeof(d3dExecuteBufferDesc);

d3dExecuteBufferDesc.dwFlags      = D3DDEB_BUFSIZE;

d3dExecuteBufferDesc.dwBufferSize = dwExecuteBufferSize;

hRes = lpd3dDevice->lpVtbl->CreateExecuteBuffer(lpd3dDevice,

&d3dExecuteBufferDesc, &lpd3dExecuteBuffer, NULL);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

// —‹‚‚‚’“‘–—‚‚‚•‰ƒƒƒƒƒƒ‚Žƒƒƒ

// ƒ‚–‚‚

hRes = FillExecuteBuffer();

if (FAILED(hRes))

return hRes;

// Žƒƒ‚’‚‚ƒƒƒƒ‚’“‚‚‚‚‚‚‚‚–—‚

// ‚‚‚‚Ž‚‚‚‚ Direct3D ‚‚‚‚‚‚‚‚‚

ZeroMemory(&d3dExecuteData, sizeof(d3dExecuteData));

d3dExecuteData.dwSize = sizeof(d3dExecuteData);

d3dExecuteData.dwVertexCount       = NUM_VERTICES;

d3dExecuteData.dwInstructionOffset = dwVertexSize;

d3dExecuteData.dwInstructionLength = dwInstructionSize;

hRes = lpd3dExecuteBuffer->lpVtbl->SetExecuteData

(lpd3dExecuteBuffer, &d3dExecuteData);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

return DD_OK;

}

## # $ + Žƒƒƒƒ‚–‚‚

FillExecuteBuffer 関数は、すべての頂点、変換、光やレンダリングの状態および三角形を描画するために必要な描画プリミティブで、この例で使用される単一実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos を埋め込む。

ここで示す方法は、実行バッファを構成するもっとも効率的なやり方ではない。パフォーマンスをよくするには、状態の変化を押え込まなければならない。この例では、アニメーション ループの個々のフレームに対して実行バッファを提供し、バッファ中の状態の修正は行わない。修正するのは、ワールド行列 (ハンドルではなく、その内容) だけである。したがって、スタートアップ時に一度だけ出されるすべてのスタティック状態命令を個別の実行バッファに移し、その後は頂点や三角形のあるもう一つの実行バッファを実行するほうがより効率的になる。

ただし、この例ではパフォーマンスよりもわかりやすさに重点を置いているため、1つの実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos だけを使用し、個々のフレームに対してバッファ全体を提供していく。

static HRESULT

FillExecuteBuffer(void)

{

HRESULT              hRes;

D3DEXECUTEBUFFERDESC d3dExeBufDesc;

LPD3DVERTEX          lpVertex;

LPD3DINSTRUCTION     lpInstruction;

LPD3DPROCESSVERTICES lpProcessVertices;

LPD3DTRIANGLE        lpTriangle;

LPD3DSTATE           lpState;

ASSERT(NULL != lpd3dExecuteBuffer);

ASSERT(0  != hd3dSurfaceMaterial);

ASSERT(0  != hd3dWorldMatrix);

ASSERT(0  != hd3dViewMatrix);

ASSERT(0  != hd3dProjMatrix);

// Žƒƒƒƒ‚ƒƒƒ

ZeroMemory(&d3dExeBufDesc, sizeof(d3dExeBufDesc));

d3dExeBufDesc.dwSize = sizeof(d3dExeBufDesc);

hRes = lpd3dExecuteBuffer->lpVtbl->Lock(lpd3dExecuteBuffer,

&d3dExeBufDesc);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

// —Ž‚–“‚Žƒƒƒƒ‚‚ƒƒƒƒ‚““‚ƒƒ‘‘‚

// ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚Žƒƒƒƒ‚–‚‚

lpVertex = (LPD3DVERTEX)d3dExeBufDesc.lpData;

// ‚’“

lpVertex->dvX  = D3DVAL( 0.0); // ƒƒƒ•‚•‚‚ˆ’

lpVertex->dvY  = D3DVAL( 1.0);

lpVertex->dvZ  = D3DVAL( 0.0);

lpVertex->dvNX = D3DVAL( 0.0); // ‹‰‚‚––

lpVertex->dvNY = D3DVAL( 0.0);

lpVertex->dvNZ = D3DVAL(-1.0);

lpVertex->dvTU = D3DVAL( 0.0); // ƒƒƒƒƒ• (Ž—‚‚‚‚)

lpVertex->dvTV = D3DVAL( 1.0);

lpVertex++;

// “”–‚’“

lpVertex->dvX  = D3DVAL( 1.0); // ƒƒƒ•‚•‚‚ˆ’

lpVertex->dvY  = D3DVAL(-1.0);

lpVertex->dvZ  = D3DVAL( 0.0);

lpVertex->dvNX = D3DVAL( 0.0); // ‹‰‚‚––

lpVertex->dvNY = D3DVAL( 0.0);

lpVertex->dvNZ = D3DVAL(-1.0);

lpVertex->dvTU = D3DVAL( 1.0); // ƒƒƒƒƒ• (Ž—‚‚‚‚)

lpVertex->dvTV = D3DVAL( 1.0);

lpVertex++;

// Ž”–‚’“

lpVertex->dvX  = D3DVAL(-1.0); // ƒƒƒ•‚•‚‚ˆ’

lpVertex->dvY  = D3DVAL(-1.0);

lpVertex->dvZ  = D3DVAL( 0.0);

lpVertex->dvNX = D3DVAL( 0.0); // ‹‰‚‚––

lpVertex->dvNY = D3DVAL( 0.0);

lpVertex->dvNZ = D3DVAL(-1.0);

lpVertex->dvTU = D3DVAL( 1.0); // ƒƒƒƒƒ• (Ž—‚‚‚‚)

lpVertex->dvTV = D3DVAL( 0.0);

lpVertex++;

// •Š‘ - ƒƒƒƒƒ‚‚‚“‰

lpInstruction = (LPD3DINSTRUCTION)lpVertex;

lpInstruction->bOpcode = D3DOP_STATETRANSFORM;

lpInstruction->bSize   = sizeof(D3DSTATE);

lpInstruction->wCount  = 3U;

lpInstruction++;

lpState = (LPD3DSTATE)lpInstruction;

lpState->dtstTransformStateType = D3DTRANSFORMSTATE_WORLD;

lpState->dwArg[0] = hd3dWorldMatrix;

lpState++;

lpState->dtstTransformStateType = D3DTRANSFORMSTATE_VIEW;

lpState->dwArg[0] = hd3dViewMatrix;

lpState++;

lpState->dtstTransformStateType = D3DTRANSFORMSTATE_PROJECTION;

lpState->dwArg[0] = hd3dProjMatrix;

lpState++;

// –‘

lpInstruction = (LPD3DINSTRUCTION)lpState;

lpInstruction->bOpcode = D3DOP_STATELIGHT;

lpInstruction->bSize   = sizeof(D3DSTATE);

lpInstruction->wCount  = 2U;

lpInstruction++;

lpState = (LPD3DSTATE)lpInstruction;

lpState->dlstLightStateType = D3DLIGHTSTATE_MATERIAL;

lpState->dwArg[0] = hd3dSurfaceMaterial;

lpState++;

lpState->dlstLightStateType = D3DLIGHTSTATE_AMBIENT;

lpState->dwArg[0] = RGBA_MAKE(128, 128, 128, 128);

lpState++;

// ƒƒƒƒƒƒ‘

lpInstruction = (LPD3DINSTRUCTION)lpState;

lpInstruction->bOpcode = D3DOP_STATERENDER;

lpInstruction->bSize = sizeof(D3DSTATE);

lpInstruction->wCount = 3U;

lpInstruction++;

lpState = (LPD3DSTATE)lpInstruction;

lpState->drstRenderStateType = D3DRENDERSTATE_FILLMODE;

lpState->dwArg[0] = D3DFILL_SOLID;

lpState++;

lpState->drstRenderStateType = D3DRENDERSTATE_SHADEMODE;

lpState->dwArg[0] = D3DSHADE_GOURAUD;

lpState++;

lpState->drstRenderStateType = D3DRENDERSTATE_DITHERENABLE;

lpState->dwArg[0] = TRUE;

lpState++;

// D3DOP_PROCESSVERTICES –—‚ƒƒƒƒ‚‚‚’“‚‘‚‚

// ‰‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚Ž‚‚‚—‚‚Direct3D ‚ƒƒƒƒ

// ƒƒ‘‘‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚–—‚

// D3DPROCESSVERTICES_TRANSFORMLIGHT ‚‚‚

lpInstruction = (LPD3DINSTRUCTION)lpState;

lpInstruction->bOpcode = D3DOP_PROCESSVERTICES;

lpInstruction->bSize   = sizeof(D3DPROCESSVERTICES);

lpInstruction->wCount  = 1U;

lpInstruction++;

lpProcessVertices = (LPD3DPROCESSVERTICES)lpInstruction;

lpProcessVertices->dwFlags    = D3DPROCESSVERTICES_TRANSFORMLIGHT;

lpProcessVertices->wStart     = 0U;           // ‚‘Œ‚’“

lpProcessVertices->wDest      = 0U;

lpProcessVertices->dwCount    = NUM_VERTICES; // ’“‚

lpProcessVertices->dwReserved = 0;

lpProcessVertices++;

// ŽŠŒ‚•‰

lpInstruction = (LPD3DINSTRUCTION)lpProcessVertices;

lpInstruction->bOpcode = D3DOP_TRIANGLE;

lpInstruction->bSize   = sizeof(D3DTRIANGLE);

lpInstruction->wCount  = 1U;

lpInstruction++;

lpTriangle = (LPD3DTRIANGLE)lpInstruction;

lpTriangle->wV1    = 0U;

lpTriangle->wV2    = 1U;

lpTriangle->wV3    = 2U;

lpTriangle->wFlags = D3DTRIFLAG_EDGEENABLETRIANGLE;

lpTriangle++;

// ƒƒƒƒ‚Ž‚’Ž

lpInstruction = (LPD3DINSTRUCTION)lpTriangle;

lpInstruction->bOpcode = D3DOP_EXIT;

lpInstruction->bSize   = 0;

lpInstruction->wCount  = 0U;

// Žƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒ

lpd3dExecuteBuffer->lpVtbl->Unlock(lpd3dExecuteBuffer);

return DD_OK;

}

## # $ + ƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ‰

このサンプルのアニメーションは、単に y 軸の回りの回転である。なすべきことは、回転行列を作成して、この新しい回転行列に対するワールド行列を設定することである。

この回転を行うために、なんら実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos を修正する必要はない。単に行列を設定して、実行バッファを提供するだけである。

static HRESULT

AnimateScene(void)

{

HRESULT hRes;

ASSERT(NULL != lpd3dDevice);

ASSERT(0  != hd3dWorldMatrix);

// ƒƒƒ•Š‚‰“—‚’‚‚ŽŠŒ‚‰“‚‚

SetRotationAboutY(&d3dWorldMatrix, dAngleOfRotation);

dAngleOfRotation += ROTATE_ANGLE_DELTA;

hRes = lpd3dDevice->lpVtbl->SetMatrix(lpd3dDevice,

hd3dWorldMatrix, &d3dWorldMatrix);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

return DD_OK;

}

## # $ + ƒƒƒƒƒƒ

この項では、シーン全体や単一のフレームに対してレンダリングを行う関数について説明する。

	シーンのレンダリング_dx5_Rendering_the_Scene_d3d

	単一フレームのレンダリング_dx5_Rendering_a_Single_Frame_d3d

### # $ + ƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ

RenderScene 関数は、疑うかもしれないが、3D シーンのレンダリングを行う。この関数によって行われる基本的タスクは、このサンプルで使用する単一実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos を提供することである。ただし、バック バッファおよび Z バッファのクリアと、シーンの始めと終わりの境界設定も行う (この場合は単一実行)。

バック バッファおよび Z バッファをクリアすると、付加した Z バッファがなくても Z バッファ クリア フラグを指定してよい。Z バッファが使用されていなければ、Direct3D は単にこのフラグを棄却するだけである。

最大の効率を得るため、デバイス サーフェスや Z バッファの領域の中で、最後のフレームで実際にレンダリングを行った領域のみクリアするようにする。この目的で、この関数に矩形の配列やカウントを渡す。ある実行でレンダリングされたデバイス サーフェスの領域を Direct3Dに照会することは可能である。アプリケーションはそのような矩形を累積することができ、その領域をクリアできる。ただし、これは非常に簡単なサンプルであり、簡略化のためにデバイス サーフェスや Z バッファ全体をクリアする。一般のアプリケーションでは、より効率のよいクリアのメカニズムを実現するようにする。

RenderScene 関数は、各フレームやアニメーションに対してただ一度だけ呼び出す必要がある。単一フレームを含んだ複数の 実行バッファ_dx5_execute_buffer_glos がある場合、それらの実行バッファを提供する前にIDirect3DDevice2::BeginScene_dx5_IDirect3DDevice2_BeginScene_d3d メソッドを 1 度呼び出す。単一フレームで複数のデバイスのレンダリングを行っている場合 (たとえば、レーシング ゲームでのバック ミラー)、各デバイスに対して IDirect3DDevice::BeginScene とIDirect3DDevice2::EndScene_dx5_IDirect3DDevice2_EndScene_d3d メソッドを 1 度ずつ呼び出す。

RenderScene 関数が DD_OK を返すと、シーンはレンダリングされたことになり、デバイス サーフェスはレンダリングの内容を保持する。

static HRESULT

RenderScene(void)

{

HRESULT hRes;

D3DRECT d3dRect;

ASSERT(NULL != lpd3dViewport);

ASSERT(NULL != lpd3dDevice);

ASSERT(NULL != lpd3dExecuteBuffer);

// ƒƒƒ ƒƒƒƒ‚‚‚ Z ƒƒƒƒ‚ƒƒƒ

d3dRect.lX1 = rSrcRect.left;

d3dRect.lX2 = rSrcRect.right;

d3dRect.lY1 = rSrcRect.top;

d3dRect.lY2 = rSrcRect.bottom;

hRes = lpd3dViewport->lpVtbl->Clear(lpd3dViewport, 1, &d3dRect,

D3DCLEAR_TARGET | D3DCLEAR_ZBUFFER);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

// ƒƒ‚Ž‚‚

hRes = lpd3dDevice->lpVtbl->BeginScene(lpd3dDevice);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

// Žƒƒƒƒ‚’‹

// D3DEXECUTE_CLIPPED ‚Ž’‚‚Direct3D ‚ƒƒ‚ƒƒ

// ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚

hRes = lpd3dDevice->lpVtbl->Execute(lpd3dDevice, lpd3dExecuteBuffer,

lpd3dViewport, D3DEXECUTE_CLIPPED);

if (FAILED(hRes))

{

lpd3dDevice->lpVtbl->EndScene(lpd3dDevice);

return hRes;

}

// ƒƒ‚‚‚ 

hRes = lpd3dDevice->lpVtbl->EndScene(lpd3dDevice);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

return DD_OK;

}

### # $ + ’ˆƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ

DoFrame 関数は、単一フレームのレンダリングや表示を行う。これには、シーンのレンダリングやプライマリ サーフェス_dx5_primary_surface_glos のアプリケーション ウィンドウにあるクライアント領域への結果のブロック転送が含まれる。

この関数は、アプリケーションのサーフェス復元を試み、次にレンダリングを試みることで、失われたサーフェスを処理する。この関数を呼び出すのは、OnMove 関数 (「ウィンドウ移動をともなう再描画_dx5_Redrawing_on_Window_Movement_d3d 」で説明)、OnSize 関数 (「ウィンドウ サイズ変更をともなう再描画_dx5_Redrawing_on_Window_Resizing_d3d 」で説明) および OnPaint 関数 (「クライアント領域の再描画_dx5_Repainting_the_Client_Area_d3d 」で説明) である。

static HRESULT

DoFrame(void)

{

HRESULT hRes;

// Œ‚‚‚DDERR_SURFACELOST ˆŠ‚——‚Ž”‚‚‚‚Ž

// ‚‚

while (TRUE)

{

hRes = RenderScene();

if (SUCCEEDED(hRes))

{

hRes = lpddPrimary->lpVtbl->Blt(lpddPrimary, &rDstRect,

lpddDevice, &rSrcRect, DDBLT_WAIT, NULL);

if (SUCCEEDED(hRes))  // Œ‚‚

return hRes;

}

while (DDERR_SURFACELOST == hRes)  // Ž‚‚‚ƒƒƒƒ‚•Œ

hRes = RestoreSurfaces();

if (FAILED(hRes))  // ‚‚‘‚Ž”‚‚‚—

return hRes;

}

}

## # $ + —‚Ž‚ˆ‚

この項では、行列を取り扱う 2 つの関数について説明する。SetPerspectiveProjection 関数は、与えられた行列をフロントおよび  バック クリッピング平面_dx5_back_clipping_plane_glos の該当する値に設定する。SetRotationAboutY 関数は、行列を y 軸の回りの回転に設定する。

	透視変換の設定_dx5_Setting_the_Perspective_Transformation_d3d

	回転変換の設定_dx5_Setting_a_Rotation_Transformation_d3d

### # $ + “Ž•Š‚’

SetPerspectiveProjection 関数は、与えられた行列を、与えられた半高のフロントおよびバック クリップ平面の透視変換に設定する。この関数は、「シーンの作成_dx5_Creating_the_Scene_d3d 」で文書化されている CreateScene 関数の一部として呼び出される。

static void

SetPerspectiveProjection(LPD3DMATRIX lpd3dMatrix,

double      dHalfHeight,

double      dFrontClipping,

double      dBackClipping)

{

double dTmp1;

double dTmp2;

ASSERT(NULL != lpd3dMatrix);

dTmp1 = dHalfHeight / dFrontClipping;

dTmp2 = dBackClipping / (dBackClipping - dFrontClipping);

lpd3dMatrix->_11 =  D3DVAL(2.0);

lpd3dMatrix->_12 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_13 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_14 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_21 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_22 =  D3DVAL(2.0);

lpd3dMatrix->_23 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_24 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_31 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_32 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_33 =  D3DVAL(dTmp1 * dTmp2);

lpd3dMatrix->_34 =  D3DVAL(dTmp1);

lpd3dMatrix->_41 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_42 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_43 =  D3DVAL(-dHalfHeight * dTmp2);

lpd3dMatrix->_44 =  D3DVAL(0.0);

}

### # $ + ‰“•Š‚’

SetRotationAboutY 関数は、指定したラジアン数を使って、y 軸の回りの回転に与えられた行列を設定する。この関数は、「シーンのアニメーション化_dx5_Animating_the_Scene_d3d 」で文書化されているAnimateScene 関数の一部として呼び出される。

static void

SetRotationAboutY(LPD3DMATRIX lpd3dMatrix, double dAngleOfRotation)

{

D3DVALUE dvCos;

D3DVALUE dvSin;

ASSERT(NULL != lpd3dMatrix);

dvCos = D3DVAL(cos(dAngleOfRotation));

dvSin = D3DVAL(sin(dAngleOfRotation));

lpd3dMatrix->_11 =  dvCos;

lpd3dMatrix->_12 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_13 = -dvSin;

lpd3dMatrix->_14 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_21 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_22 =  D3DVAL(1.0);

lpd3dMatrix->_23 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_24 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_31 =  dvSin;

lpd3dMatrix->_32 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_33 =  dvCos;

lpd3dMatrix->_34 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_41 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_42 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_43 =  D3DVAL(0.0);

lpd3dMatrix->_44 =  D3DVAL(1.0);

}

## # $ + •Œ‚•‰

この項では、アプリケーションの実行中に失われてしまう可能性のあるオブジェクトやサーフェスを復元する関数について説明する。

	Direct3Dデバイスの復元_dx5_Restoring_the_Direct3D_Device_d3d

	プライマリ サーフェスの復元_dx5_Restoring_the_Primary_Surface_d3d

	全サーフェスの復元_dx5_Restoring_All_Surfaces_d3d

	ウィンドウ移動にともなう再描画_dx5_Redrawing_on_Window_Movement_d3d

	ウィンドウ サイズ変更にともなう再描画_dx5_Redrawing_on_Window_Resizing_d3d

	クライアント領域に再描_dx5_Repainting_the_Client_Area_d3d

	ビューポートの更新_dx5_Updating_the_Viewport_d3d

### # $ + Direct3D ƒƒƒƒ‚•Œ

RestoreDevice 関数は、デバイス サーフェスや Z バッファの失われたビデオ メモリを復元する。

static HRESULT

RestoreDevice(void)

{

HRESULT hRes;

if (NULL != lpddZBuffer)

{

hRes = lpddZBuffer->lpVtbl->Restore(lpddZBuffer);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

}

if (NULL != lpddDevice)

{

hRes = lpddDevice->lpVtbl->Restore(lpddDevice);

if (FAILED(hRes))

return hRes;

}

return DD_OK;

}

### # $ + ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚•Œ

RestorePrimary 関数は、プライマリ サーフェス_dx5_primary_surface_glos に割り当てられたビデオ メモリ復元しようとする。この関数は、モード切り替えまたはビデオ メモリを無効化するフルスクリーン DOS ボックスのために DDERR_SURFACELOST を返す DirectX 関数によって呼び出される。

static HRESULT

RestorePrimary(void)

{

ASSERT(NULL != lpddPrimary);

return lpddPrimary->lpVtbl->Restore(lpddPrimary);

}

### # $ + ‘ƒƒƒƒ‚•Œ

RestoreSurfaces 関数は、アプリケーションによって使用されたすべてのサーフェスを復元しようとする。

static LRESULT

RestoreSurfaces(void)

{

HRESULT hRes;

hRes = RestorePrimary();

if (FAILED(hRes))

return hRes;

hRes = RestoreDevice();

if (FAILED(hRes))

return hRes;

return DD_OK;

}

### # $ + ƒƒƒƒƒˆ“‚‚‚‚‚•‰

static LRESULT

OnMove(HWND hwnd, int x, int y)

{

int     xDelta;

int     yDelta;

HRESULT hRes;

// ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚’’‚‚‚‚‚‚‚‚‚‰‚‚‚

// ‚

if ((NULL != lpd3dDevice) && !fSuspended)

{

// ‚‚ƒƒƒƒƒƒˆ’‚‘‚‚“‘‹Œ‚‚‚

xDelta = x - rDstRect.left;

yDelta = y - rDstRect.top;

rDstRect.left   += xDelta;

rDstRect.top    += yDelta;

rDstRect.right  += xDelta;

rDstRect.bottom += yDelta;

// ƒƒƒƒƒƒ—ˆ‚•‰

hRes = DoFrame();

if (FAILED(hRes))

{

FatalError(hwnd, IDS_ERRMSG_RENDERSCENE, hRes);

return 0L;

}

}

return 0L;

}

### # $ + ƒƒƒƒƒ ƒƒƒ•‚‚‚‚‚•‰

static LRESULT

OnSize(HWND hwnd, int w, int h)

{

HRESULT       hRes;

DDSURFACEDESC ddsd;

// ’’‚‚‚‚‚‰‚‚‚‚

if (!fSuspended)

{

// “‘Œ‚‚‚“‘‚‹Œ‚‚‚(ƒƒƒƒƒƒ—ˆ‚ƒ

// ƒƒƒƒƒ‚•Ž‚‚ƒƒƒƒ“‘‚Ž—‚‚‚)

rDstRect.right  = rDstRect.left + w;

rDstRect.bottom = rDstRect.top  + h;

rSrcRect.right  = w;

rSrcRect.bottom = h;

if (NULL != lpd3dDevice)

{

// ƒƒƒƒ‚Ž“‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒƒ

//  ƒƒƒ‚‘‚‚‚‚‚•‘‚‚‚Š”‚‚•—‚‚‚

// ‚‚ƒƒƒƒ’‚ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚Œ’‚‚‚‚‚

// ‚‚‚‚ƒƒ‚Ž‚ˆ‚•—‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒ

// ƒ‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒ‚•‰”‚‚‚‚‚‚——‚‚‚

ZeroMemory(&ddsd, sizeof(ddsd));

ddsd.dwSize = sizeof(ddsd);

hRes = lpddDevice->lpVtbl->GetSurfaceDesc(lpddDevice,

&ddsd);

if (FAILED(hRes))

{

FatalError(hwnd, IDS_ERRMSG_DEVICESIZE, hRes);

return 0L;

}

if ((w > (int)ddsd.dwWidth) || (h > (int)ddsd.dwHeight))

{

// ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚—‚‚’‚

// ‚•—‚‚‚

// Žƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚Œ‚‚‚‚‚‚‚‚‚

// ‚ƒƒƒƒ‚‰•‚‚‚‚‚Žƒƒƒƒ‚‰•‚

// ‚‚‚‚‚‚‚‚

ReleaseScene();

ReleaseDevice();

}

}

if (NULL == lpd3dDevice)

{

// Direct3D ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‰‚‚ƒ

// ƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒƒ

// ƒ ƒƒƒ‚‘‚‚•‘‚‚‚‚‚‚‚Š‘‚ƒƒƒƒ

// ‚”Š‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚

hRes = CreateDevice((DWORD)w, (DWORD)h);

if (FAILED(hRes))

{

FatalError(hwnd, IDS_ERRMSG_CREATEDEVICE, hRes);

return 0L;

}

hRes = CreateScene();

if (FAILED(hRes))

{

FatalError(hwnd, IDS_ERRMSG_BUILDSCENE, hRes);

return 0L;

}

}

hRes = UpdateViewport();

if (FAILED(hRes))

{

FatalError(hwnd, IDS_ERRMSG_UPDATEVIEWPORT, hRes);

return 0L;

}

// ‚‚ƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ‚‚Œ‰‚ƒƒƒƒƒ‚ƒƒ

// ƒƒƒƒ—ˆ‚•Ž‚‚

hRes = DoFrame();

if (FAILED(hRes))

{

FatalError(hwnd, IDS_ERRMSG_RENDERSCENE, hRes);

return 0L;

}

}

return 0L;

}

### # $ + ƒƒƒƒƒƒ—ˆ‚•‰

OnPaint 関数は、必要になるとクライアント領域を再描画する。OnPaint 関数は、その大部分の作業を行う DoFrame 関数を呼び出すことに注意する。DoFrame 関数は結果をプライマリ サーフェス_dx5_primary_surface_glos にブロック転送するとともに、シーンの再レンダリングも行う。再レンダリングは必要ではないが、この簡単なサンプルではこの非効率性は問題ではない。一般のアプリケーションでは、シーンが変化したときのみ再レンダリングを行う。

DoFrame 関数の詳細情報は、「単一フレームのレンダリング_dx5_Rendering_a_Single_Frame_d3d」を参照すること。

static LRESULT

OnPaint(HWND hwnd, HDC hdc, LPPAINTSTRUCT lpps)

{

HRESULT hRes;

USE_PARAM(lpps);

if (fActive && !fSuspended && (NULL != lpd3dDevice))

{

hRes = DoFrame();

if (FAILED(hRes))

{

FatalError(hwnd, IDS_ERRMSG_RENDERSCENE, hRes);

return 0L;

}

}

else

{

// ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚’’‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒƒ

// ‚‚‚‚‚‚‚‚’’‚‚‚‰‘‚Ž‚

PaintSuspended(hwnd, hdc);

}

return 0L;

}

### # $ + ƒƒƒƒ‚

UpdateViewport 関数は、ウィンドウ サイズの変更に対応してビューポートを更新する。これにより、ターゲット ウィンドウのクライアント領域に合致した解像度でレンダリングが行えるようになる。

static HRESULT

UpdateViewport(void)

{

D3DVIEWPORT d3dViewport;

ASSERT(NULL != lpd3dViewport);

ZeroMemory(&d3dViewport, sizeof(d3dViewport));

d3dViewport.dwSize   = sizeof(d3dViewport);

d3dViewport.dwX      = 0;

d3dViewport.dwY      = 0;

d3dViewport.dwWidth  = (DWORD)rSrcRect.right;

d3dViewport.dwHeight = (DWORD)rSrcRect.bottom;

d3dViewport.dvScaleX = D3DVAL((float)d3dViewport.dwWidth / 2.0);

d3dViewport.dvScaleY = D3DVAL((float)d3dViewport.dwHeight / 2.0);

d3dViewport.dvMaxX   = D3DVAL(1.0);

d3dViewport.dvMaxY   = D3DVAL(1.0);

return lpd3dViewport->lpVtbl->SetViewport(lpd3dViewport,

&d3dViewport);

}

## # $ + ƒƒƒƒƒƒ‚‰•

この項では、必要でなくなったときにオブジェクトを解放する関数について説明する。

	Direct3D オブジェクトの解放_dx5_Releasing_the_Direct3D_Object_d3d

	Direct3D デバイスの解放_dx5_Releasing_the_Direct3D_Device_d3d

	プライマリ サーフェスの解放_dx5_Releasing_the_Primary_Surface_d3d

	シーン中のオブジェクトの解放_dx5_Releasing_the_Objects_in_the_Scene_d3d

### # $ + Direct3D ƒƒƒƒƒƒ‚‰•

ReleaseDirect3D 関数は、DirectDraw (Direct3D) ドライバ オブジェクトを解放する。

static HRESULT

ReleaseDirect3D(void)

{

if (NULL != lpd3d)

{

lpd3d->lpVtbl->Release(lpd3d);

lpd3d = NULL;

}

if (NULL != lpdd)

{

lpdd->lpVtbl->Release(lpdd);

lpdd = NULL;

}

return DD_OK;

}

### # $ + Direct3D ƒƒƒƒ‚‰•

ReleaseDevice 関数は、Direct3D デバイスとそれに関連付けられたサーフェスを解放する。

static HRESULT

ReleaseDevice(void)

{

if (NULL != lpd3dDevice)

{

lpd3dDevice->lpVtbl->Release(lpd3dDevice);

lpd3dDevice = NULL;

}

if (NULL != lpddZBuffer)

{

lpddZBuffer->lpVtbl->Release(lpddZBuffer);

lpddZBuffer = NULL;

}

if (NULL != lpddDevice)

{

lpddDevice->lpVtbl->Release(lpddDevice);

lpddDevice = NULL;

}

return DD_OK;

}

### # $ + ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚‰•

ReleasePrimary 関数は、プライマリ サーフェス_dx5_primary_surface_glosとそれに付加されたクリッパーおよびパレットを解放する。

static HRESULT

ReleasePrimary(void)

{

if (NULL != lpddPalette)

{

lpddPalette->lpVtbl->Release(lpddPalette);

lpddPalette = NULL;

}

if (NULL != lpddPrimary)

{

lpddPrimary->lpVtbl->Release(lpddPrimary);

lpddPrimary = NULL;

}

return DD_OK;

}

### # $ + ƒƒ’‚ƒƒƒƒƒƒ‚‰•

ReleaseScene 関数は、3D シーンを構成しているすべてのオブジェクトを解放する。

static HRESULT

ReleaseScene(void)

{

if (NULL != lpd3dExecuteBuffer)

{

lpd3dExecuteBuffer->lpVtbl->Release(lpd3dExecuteBuffer);

lpd3dExecuteBuffer = NULL;

}

if (NULL != lpd3dBackgroundMaterial)

{

lpd3dBackgroundMaterial->

lpVtbl->Release(lpd3dBackgroundMaterial);

lpd3dBackgroundMaterial = NULL;

}

if (NULL != lpd3dMaterial)

{

lpd3dMaterial->lpVtbl->Release(lpd3dMaterial);

lpd3dMaterial = NULL;

}

if (0 != hd3dWorldMatrix)

{

lpd3dDevice->lpVtbl->DeleteMatrix(lpd3dDevice, hd3dWorldMatrix);

hd3dWorldMatrix = 0;

}

if (0 != hd3dViewMatrix)

{

lpd3dDevice->lpVtbl->DeleteMatrix(lpd3dDevice, hd3dViewMatrix);

hd3dViewMatrix = 0;

}

if (0 != hd3dProjMatrix)

{

lpd3dDevice->lpVtbl->DeleteMatrix(lpd3dDevice, hd3dProjMatrix);

hd3dProjMatrix = 0;

}

if (NULL != lpd3dLight)

{

lpd3dLight->lpVtbl->Release(lpd3dLight);

lpd3dLight = NULL;

}

if (NULL != lpd3dViewport)

{

lpd3dViewport->lpVtbl->Release(lpd3dViewport);

lpd3dViewport = NULL;

}

return DD_OK;

}

## # $ + ƒƒ ƒƒƒƒ

この項では、エラーを調べたり報告するときに役に立つ関数について説明する。

	アクティブ ステータスのチェック_dx5_Checking_for_Active_Status_d3d

	標準エラーの報告_dx5_Reporting_Standard_Errors_d3d

	致命的エラーの報告_dx5_Reporting_Fatal_Errors_d3d

	通知文字列の表示_dx5_Displaying_a_Notification_String_d3d

### # $ + ƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ

static LRESULT

OnIdle(HWND hwnd)

{

HRESULT hRes;

// ‘Œƒƒƒƒƒƒƒ‚‚ƒƒƒƒ‚‚’’‚‚‚‚‚

// Š‰‚Š—‚‚‚‚

if (fActive && !fSuspended && (NULL != lpd3dDevice))

{

hRes = AnimateScene();

if (FAILED(hRes))

{

FatalError(hwnd, IDS_ERRMSG_ANIMATESCENE, hRes);

return 0L;

}

hRes = DoFrame();

if (FAILED(hRes))

{

FatalError(hwnd, IDS_ERRMSG_RENDERSCENE, hRes);

return 0L;

}

}

return 0L;

}

### # $ + •ƒƒ‚•

ReportError 関数は、エラーを報告するためのメッセージ ボックスを表示する。

static void

ReportError(HWND hwnd, int nMessage, HRESULT hRes)

{

HDC  hdc;

char szBuffer[256];

char szMessage[128];

char szError[128];

int  nStrID;

// ƒƒƒƒƒƒ ƒƒ‚’’

fSuspended = TRUE;

// ƒƒƒ ƒƒ ƒƒƒƒ‚Ž“

LoadString(hAppInstance, nMessage, szMessage, sizeof(szMessage));

// ’‚ŽŽƒƒ‚‘‚‚‚‚‚‚‚‚ƒƒ ƒƒƒƒ‚

// ‚“•‚‚‚ƒƒƒƒƒ‚ƒƒ‚‘‚‚‚ƒƒ”‚

// ‚‚‚(Œ‚‚‹‚‚‚‚‚‚‚‚)

switch (hRes)

{

case DDERR_EXCEPTION:        nStrID = IDS_ERR_EXCEPTION;        break;

case DDERR_GENERIC:          nStrID = IDS_ERR_GENERIC;          break;

case DDERR_OUTOFMEMORY:      nStrID = IDS_ERR_OUTOFMEMORY;      break;

case DDERR_OUTOFVIDEOMEMORY: nStrID = IDS_ERR_OUTOFVIDEOMEMORY; break;

case DDERR_SURFACEBUSY:      nStrID = IDS_ERR_SURFACEBUSY;      break;

case DDERR_SURFACELOST:      nStrID = IDS_ERR_SURFACELOST;      break;

case DDERR_WRONGMODE:        nStrID = IDS_ERR_WRONGMODE;        break;

default:                     nStrID = IDS_ERR_INTERNALERROR;    break;

}

LoadString(hAppInstance, nStrID, szError, sizeof(szError));

// ’’‚‚ƒƒƒƒƒƒ‚•Ž

hdc = GetDC(hwnd);

PaintSuspended(hwnd, hdc);

ReleaseDC(hwnd, hdc);

// ƒƒ ƒƒ‚•Ž—‚•Š

wsprintf(szBuffer, "%s\n%s (Error #%d)", szMessage, szError,

CODEFROMHRESULT(hRes));

MessageBox(hwnd, szBuffer, WINDOW_TITLE, MB_OK | MB_APPLMODAL);

fSuspended = FALSE;

}

### # $ + ’–“ƒƒ‚•

FatalError 関数は、エラー メッセージを報告するメッセージ ボックスを表示し、そのウィンドウを破棄する。この関数は、クリーンアップを行わない。クリーンアップは、アプリケーションが DestroyWindow 関数によって送られた WM_DESTROY メッセージを受け取ると行われる。

static void

FatalError(HWND hwnd, int nMessage, HRESULT hRes)

{

ReportError(hwnd, nMessage, hRes);

fSuspended = TRUE;

DestroyWindow(hwnd);

}

### # $ + ’’•Ž—‚•Ž

PaintSuspended 関数は、アプリケーションが中断されると (たとえば、アプリケーションがバックグラウンドにあるときや、エラーを処理しているときなど)、常にクライアント領域に通知文字列を描画する。

static void

PaintSuspended(HWND hwnd, HDC hdc)

{

HPEN     hOldPen;

HBRUSH   hOldBrush;

COLORREF crOldTextColor;

int      oldMode;

int      x;

int      y;

SIZE     size;

RECT     rect;

int      nStrLen;

// ‚”Œ

hOldPen   = SelectObject(hdc, GetStockObject(NULL_PEN));

hOldBrush = SelectObject(hdc, GetStockObject(BLACK_BRUSH));

// ”‚ƒƒƒƒ

oldMode = SetBkMode(hdc, TRANSPARENT);

crOldTextColor = SetTextColor(hdc, RGB(255, 255, 255));

GetClientRect(hwnd, &rect);

// ƒƒƒƒƒƒ—ˆ‚ƒƒƒ

Rectangle(hdc, rect.left, rect.top, rect.right + 1, rect.bottom + 1);

// ƒƒƒƒƒƒ—ˆ‚’‚•Ž—‚•‰

nStrLen = strlen(PAUSED_STRING);

GetTextExtentPoint32(hdc, PAUSED_STRING, nStrLen, &size);

x = (rect.right  - size.cx) / 2;

y = (rect.bottom - size.cy) / 2;

TextOut(hdc, x, y, PAUSED_STRING, nStrLen);

SetTextColor(hdc, crOldTextColor);

SetBkMode(hdc, oldMode);

SelectObject(hdc, hOldBrush);

SelectObject(hdc, hOldPen);

}

## # $ + ƒƒƒ“‚•Š

この項では、ビット深度をフラグに変換する関数と、その逆を行う関数について説明する。

	ビット深度からフラグへの変換_dx5_Converting_a_Bit_Depth_into_a_Flag_d3d

	フラグからビット深度への変換_dx5_Converting_a_Flag_into_a_Bit_Depth_d3d

### # $ + ƒƒƒ“‚‚ƒƒƒ‚‚•Š

ChooseDevice 列挙関数は BitDepthToFlags 関数を使用して、ビット深度を適切な DirectDraw ビット深度フラグに変換する。詳細情報は、「列挙関数_dx5_Enumeration_Function_d3d 」を参照すること。

static DWORD

BitDepthToFlags(DWORD dwBitDepth)

{

switch (dwBitDepth)

{

case  1: return DDBD_1;

case  2: return DDBD_2;

case  4: return DDBD_4;

case  8: return DDBD_8;

case 16: return DDBD_16;

case 24: return DDBD_24;

case 32: return DDBD_32;

default: return 0;

}

}

### # $ + ƒƒƒ‚‚ƒƒƒ“‚‚•Š

CreateDevice 関数は FlagsToBitDepth 関数を使用して、ビット深度フラグを実際のビット カウントに変換する。複数のフラグがあれば、マスク中の最小のビット カウントを選択する。 詳細情報は、「Direct3D デバイスの作成_dx5_Creating_the_Direct3D_Device_d3d 」を参照すること。

static DWORD

FlagsToBitDepth(DWORD dwFlags)

{

if (dwFlags & DDBD_1)

return 1;

else if (dwFlags & DDBD_2)

return 2;

else if (dwFlags & DDBD_4)

return 4;

else if (dwFlags & DDBD_8)

return 8;

else if (dwFlags & DDBD_16)

return 16;

else if (dwFlags & DDBD_24)

return 24;

else if (dwFlags & DDBD_32)

return 32;

else

return 0;

}

## # $ + ƒƒƒ ƒƒƒƒƒŽ

LRESULT CALLBACK

WndProc(HWND hwnd, UINT msg, WPARAM wParam, LPARAM lParam)

{

HDC         hdc;

PAINTSTRUCT ps;

LRESULT     lResult;

HRESULT     hRes;

char        szBuffer[128];

switch (msg)

{

case WM_CREATE:

hRes = CreateDirect3D(hwnd);

if (FAILED(hRes))

{

ReportError(hwnd, IDS_ERRMSG_CREATEDEVICE, hRes);

ReleaseDirect3D();

return -1L;

}

hRes = CreatePrimary(hwnd);

if (FAILED(hRes))

{

ReportError(hwnd, IDS_ERRMSG_INITSCREEN, hRes);

ReleasePrimary();

ReleaseDirect3D();

return -1L;

}

hRes = ChooseDevice();

if (FAILED(hRes))

{

ReportError(hwnd, IDS_ERRMSG_NODEVICE, hRes);

ReleasePrimary();

ReleaseDirect3D();

return -1L;

}

// ‘‘‚‚ƒƒƒƒ–‚Ž‚‚‚ƒƒƒƒ‚‚‚

wsprintf(szBuffer, "%s: %s", WINDOW_TITLE, szDeviceName);

SetWindowText(hwnd, szBuffer);

return 0L;

case WM_MOVE:

return OnMove(hwnd, (int)LOWORD(lParam),

(int)HIWORD(lParam));

case WM_SIZE:

return OnSize(hwnd, (int)LOWORD(lParam),

(int)HIWORD(lParam));

case WM_ERASEBKGND:

// ƒƒƒƒƒƒ‚‘ƒƒƒƒ‚–‚‚‚‚”Œ‚‹‚Š

// ‚‚‚‚

return 1L;

case WM_PAINT:

hdc = BeginPaint(hwnd, &ps);

lResult = OnPaint(hwnd, hdc, &ps);

EndPaint(hwnd, &ps);

return lResult;

case WM_ACTIVATEAPP:

fActive = (BOOL)wParam;

if (fActive && !fSuspended && (NULL != lpddPalette))

{

// DirectDraw ‚Ž—‚‚ƒƒƒƒ‚ŽŒ‚ GDI ‚‚‚ˆ‚‚

// ƒƒƒƒ‚ŽŒ‚‚‚‚‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‹“

// ‚‚‚‚‚‚ SetPalette ‚Œ‚‚

// ’: DirectDraw ‚‚‚ƒƒƒƒ‚Œ‚ƒƒƒƒ

// ‚“‚‚‚‚‚‚‚”Ž‚‚‚‚ƒƒƒƒ‚Žƒ

// ƒƒƒ‚‘‚‚‚‚

hRes = lpddPrimary->lpVtbl->SetPalette(lpddPrimary,

lpddPalette);

if (FAILED(hRes))

{

FatalError(hwnd, IDS_ERRMSG_REALIZEPALETTE, hRes);

return 0L;

}

}

else

{

// ’Ž‚‚‚‚’’‚‚ƒƒƒƒƒƒ‚•Ž‚‚

// ‚‚‚–Œ‰ (invalidate) ‚‚

InvalidateRect(hwnd, NULL, FALSE);

}

return 0L;

case WM_KEYUP:

// ƒƒƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚Š—‚•–‚‚‚

// ƒƒƒƒ ƒ‚Ž—

if (VK_ESCAPE == (int)wParam)

{

DestroyWindow(hwnd);

return 0L;

}

break;

case WM_CLOSE:

DestroyWindow(hwnd);

return 0L;

case WM_DESTROY:

// ‚—‚‚‚ƒƒ‚‚‚‚—‚‚

// ‚‚‚‚‘ƒƒƒƒƒƒ‚‚

ReleaseScene();

ReleaseDevice();

ReleasePrimary();

ReleaseDirect3D();

PostQuitMessage(0);

return 0L;

}

return DefWindowProc(hwnd, msg, wParam, lParam);

}

## # $ + WinMain Š

int PASCAL

WinMain(HINSTANCE hInstance,

HINSTANCE hPrevInstance,

LPSTR     lpszCommandLine,

int       cmdShow)

{

WNDCLASS wndClass;

HWND     hwnd;

MSG      msg;

USE_PARAM(hPrevInstance);

// ƒƒƒƒƒƒ ƒƒƒƒ‚‹˜

hAppInstance = hInstance;

// ”‚Š’‚ƒƒƒƒƒƒƒ—ƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚

// ƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚‰‚‚Ž’‚‚‚‚‚‚

// ‚‚‚ƒƒƒƒ ƒƒ‚‚‚‚‰’‚‚

// (ƒƒƒƒ ƒƒ‚‚ƒƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚ƒƒƒ

// ƒ‚–Ž“‚ƒƒƒƒ ƒƒƒ‚‘‚‚)

if (0 != *lpszCommandLine)

fDebug = TRUE;

// ƒƒƒƒƒ ƒƒƒ‚“˜

wndClass.style         = 0;

wndClass.lpfnWndProc   = WndProc;

wndClass.cbClsExtra    = 0;

wndClass.cbWndExtra    = 0;

wndClass.hInstance     = hInstance;

wndClass.hIcon         = LoadIcon(hAppInstance,

MAKEINTRESOURCE(IDI_APPICON));

wndClass.hCursor       = LoadCursor(NULL, IDC_ARROW);

wndClass.hbrBackground = GetStockObject(WHITE_BRUSH);

wndClass.lpszMenuName  = NULL;

wndClass.lpszClassName = WINDOW_CLASSNAME;

RegisterClass(&wndClass);

// ƒƒƒƒƒƒ‚ƒƒƒ ƒƒƒƒƒ‚

hwnd = CreateWindow(WINDOW_CLASSNAME,

WINDOW_TITLE,

WS_OVERLAPPED | WS_SYSMENU,

CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT,

WINDOW_WIDTH, WINDOW_HEIGHT,

NULL,

NULL,

hInstance,

NULL);

ShowWindow(hwnd, cmdShow);

UpdateWindow(hwnd);

// ƒƒƒ ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒ ƒƒ

// ’: ˜‚Š—‰‚‚‚‚Š’‚ PeekMessage ƒƒƒ‚ƒƒ

// ƒƒ ƒƒ‚Ž‚ˆ‚‚‚‚Ž‚ƒƒƒƒƒƒƒ‚Ž

// ‚ˆ‚ƒƒƒ‚•–‚‚‚‚‚‚‚‚‚(Œ•‚ƒƒƒƒƒƒ

// ƒƒ ƒƒƒƒ‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚‚)

while (TRUE)

{

if (PeekMessage(&msg, NULL, 0U, 0U, PM_REMOVE))

{

// ƒƒƒƒ‚ƒƒƒƒƒƒQUIT ‚‚‚‚ƒƒƒƒ

//  ƒƒ‚‚‚‚ˆŠ‚ƒƒƒƒ‚—

if (WM_QUIT == msg.message)

{

break;

}

else

{

TranslateMessage(&msg);

DispatchMessage(&msg);

}

}

else

{

// ƒƒ‚ƒƒƒƒ‚‚

OnIdle(hwnd);

}

}

return msg.wParam;

}

# _dx5_Direct3D_Immediate_Mode_Overview_d3d

$ Direct3D Immediate-Mode: Overview

K Direct3D Immediate-Mode: Overview

+ main:0000

# _dx5_About_Direct3D_Immediate_Mode_d3d

$ About Direct3D Immediate Mode

+ main:0000

# _dx5_Why_Use_Direct3D_Immediate_Mode__d3d

$ Why Use Direct3D Immediate Mode?

+ main:0000

# _dx5_Getting_Started_with_Immediate_Mode_d3d

$ Getting Started with Immediate Mode

+ main:0000

# _dx5_3_D_Coordinate_Systems_d3d

$ 3-D Coordinate Systems

+ main:0000

# _dx5_Direct3D_Coordinate_System_d3d

$ Direct3D Coordinate System

+ main:0000

# _dx5_U_and_V_Coordinates_d3d

$ U- and V-Coordinates

+ main:0000

# _dx5_3_D_Transformations_d3d

$ 3-D Transformations

+ main:0000

# _dx5_Translation_d3d

$ Translation

+ main:0000

# _dx5_Rotation_d3d

$ Rotation

+ main:0000

# _dx5_Scaling_d3d

$ Scaling

+ main:0000

# _dx5_Polygons_d3d

$ Polygons

+ main:0000

# _dx5_Face_and_Vertex_Normals_d3d

$ Face and Vertex Normals

+ main:0000

# _dx5_Shade_Modes_d3d

$ Shade Modes

+ main:0000

# _dx5_Triangle_Interpolants_d3d

$ Triangle Interpolants

+ main:0000

# _dx5_Triangle_Strips_and_Fans_d3d

$ Triangle Strips and Fans

+ main:0000

# _dx5_Triangle_Rasterization_Rules_d3d

$ Triangle Rasterization Rules

+ main:0000

# _dx5_Direct3D_Immediate_Mode_Architecture_d3d

$ Direct3D Immediate-Mode Architecture

+ main:0000

# _dx5_Architectural_Overview_d3d

$ Architectural Overview

+ main:0000

# _dx5_Immediate_Mode_Object_Types_d3d

$ Immediate Mode Object Types

+ main:0000

# _dx5_Immediate_Mode_COM_Interfaces_d3d

$ Immediate Mode COM Interfaces

+ main:0000

# _dx5_The_DrawPrimitive_Methods_and_Execute_Buffers_d3d

$ The DrawPrimitive Methods and Execute Buffers

+ main:0000

# _dx5_Direct3D_Immediate_Mode_Essentials_d3d

$ Direct3D Immediate-Mode Essentials

+ main:0000

# _dx5_Immediate_Mode_Changes_for_DirectX_5_d3d

$ Immediate Mode Changes for DirectX 5

+ main:0000

# _dx5_Compatibility_with_DirectX_3_d3d

$ Compatibility with DirectX 3

+ main:0000

# _dx5_Moving_DirectX_3_Applications_to_DirectX_5_d3d

$ Moving DirectX 3 Applications to DirectX 5

+ main:0000

# _dx5_The_DrawPrimitive_Methods_d3d

$ The DrawPrimitive Methods

+ main:0000

# _dx5_API_Extensions_for_DrawPrimitive_d3d

$ API Extensions for DrawPrimitive

+ main:0000

# _dx5_Architecture_of_DrawPrimitive_Capabilities_d3d

$ Architecture of DrawPrimitive Capabilities

+ main:0000

# _dx5_Using_Both_DrawPrimitive_and_Execute_Buffers_d3d

$ Using Both DrawPrimitive and Execute Buffers

+ main:0000

# _dx5_A_Simple_DrawPrimitive_Example_d3d

$ A Simple DrawPrimitive Example

+ main:0000

# _dx5_GUIDs_d3d

$ GUIDs

+ main:0000

# _dx5_IDirect3D2_Interface_d3d

$ IDirect3D2 Interface

+ main:0000

# _dx5_Devices_d3d

$ Devices

+ main:0000

# _dx5_Viewports_and_Transformations_d3d

$ Viewports and Transformations

+ main:0000

# _dx5_The_Transformation_Pipeline_d3d

$ The Transformation Pipeline

+ main:0000

# _dx5_Setting_Transformations_d3d

$ Setting Transformations

+ main:0000

# _dx5_Creating_and_Deleting_Viewports_d3d

$ Creating and Deleting Viewports

+ main:0000

# _dx5_Matrices_d3d

$ Matrices

+ main:0000

# _dx5_World_Transform_d3d

$ World Transform

+ main:0000

# _dx5_View_Transform_d3d

$ View Transform

+ main:0000

# _dx5_Projection_Transform_d3d

$ Projection Transform

+ main:0000

# _dx5_Textures_d3d

$ Textures

+ main:0000

# _dx5_Surfaces_Devices_and_Handles_d3d

$ Surfaces, Devices, and Handles

+ main:0000

# _dx5_Texture_Wrapping_d3d

$ Texture Wrapping

+ main:0000

# _dx5_Texture_Filtering_and_Blending_d3d

$ Texture Filtering and Blending

+ main:0000

# _dx5_Mipmaps_d3d

$ Mipmaps

+ main:0000

# _dx5_Transparency_and_Translucency_d3d

$ Transparency and Translucency

+ main:0000

# _dx5_Lights_d3d

$ Lights

+ main:0000

# _dx5_Materials_d3d

$ Materials

+ main:0000

# _dx5_Colors_and_Fog_d3d

$ Colors and Fog

+ main:0000

# _dx5_Colored_Lights_d3d

$ Colored Lights

+ main:0000

# _dx5_Palette_Entries_d3d

$ Palette Entries

+ main:0000

# _dx5_Fog_d3d

$ Fog

+ main:0000

# _dx5_Antialiasing_d3d

$ Antialiasing

+ main:0000

# _dx5_Edge_Antialiasing_d3d

$ Edge Antialiasing

+ main:0000

# _dx5_General_Antialiasing_d3d

$ General Antialiasing

+ main:0000

# _dx5_Direct3D_Integration_with_DirectDraw_d3d

$ Direct3D Integration with DirectDraw

+ main:0000

# _dx5_Objects_and_Interfaces_d3d

$ Objects and Interfaces

+ main:0000

# _dx5_Texture_Maps_d3d

$ Texture Maps

+ main:0000

# _dx5_Z_Buffers_d3d

$ Z-Buffers

+ main:0000

# _dx5_RGBZ_Support_d3d

$ RGBZ Support

+ main:0000

# _dx5_Execute_Buffers_d3d

$ Execute Buffers

+ main:0000

# _dx5_Using_Execute_Buffers_d3d

$ Using Execute Buffers

+ main:0000

# _dx5_Execute_Buffer_Architecture_d3d

$ Execute-Buffer Architecture

+ main:0000

# _dx5_Execute_Buffer_Contents_d3d

$ Execute-Buffer Contents

+ main:0000

# _dx5_Execute_Buffer_Vertices_d3d

$ Execute Buffer Vertices

+ main:0000

# _dx5_Execute_Buffer_Instructions_d3d

$ Execute Buffer Instructions

+ main:0000

# _dx5_Drawing_Instructions_d3d

# _dx5_State_change_Instructions_d3d

# _dx5_Flow_control_Instructions_d3d

# _dx5_Other_Instructions_d3d

# _dx5_Creating_an_Execute_Buffer_d3d

$ Creating an Execute Buffer

+ main:0000

# _dx5_Locking_the_Execute_Buffer_d3d

$ Locking the Execute Buffer

+ main:0000

# _dx5_Filling_the_Execute_Buffer_d3d

$ Filling the Execute Buffer

+ main:0000

# _dx5_Vertex_Types_d3d

$ Vertex Types

+ main:0000

# _dx5_Transformed_and_Lit_Vertex_d3d

# _dx5_Lit_Vertex_d3d

# _dx5_Vertex_Model_Vertex__d3d

# _dx5_Triangles_d3d

$ Triangles

+ main:0000

# _dx5_Processing_Vertices_d3d

$ Processing Vertices

+ main:0000

# _dx5_Finishing_the_Instructions_d3d

$ Finishing the Instructions

+ main:0000

# _dx5_Unlocking_the_Execute_Buffer_d3d

$ Unlocking the Execute Buffer

+ main:0000

# _dx5_Executing_the_Execute_Buffer_d3d

$ Executing the Execute Buffer

+ main:0000

# _dx5_States_and_State_Overrides_d3d

$ States and State Overrides

+ main:0000

# _dx5_Floating_point_Precision_d3d

$ Floating-point Precision

+ main:0000

# _dx5_Performance_Optimization_d3d

$ Performance Optimization

+ main:0000

# _dx5_PC_Hardware_Accelerators_d3d

$ PC Hardware Accelerators

+ main:0000

# _dx5_Databases_and_Culling_d3d

$ Databases and Culling

+ main:0000

# _dx5_Batching_Primitives_d3d

$ Batching Primitives

+ main:0000

# _dx5_Lighting_Tips_d3d

$ Lighting Tips

+ main:0000

# _dx5_Texture_Size_d3d

$ Texture Size

+ main:0000

# _dx5_Ramp_Textures_d3d

$ Ramp Textures

+ main:0000

# _dx5_Copy_Texture_blending_Mode_d3d

$ Copy Texture-blending Mode

+ main:0000

# _dx5_Software_versus_Hardware_d3d

$ Software versus Hardware

+ main:0000

# _dx5_Triangle_Flags_d3d

$ Triangle Flags

+ main:0000

# _dx5_Clip_Tests_on_Execution_d3d

$ Clip Tests on Execution

+ main:0000

# _dx5_Ramp_Performance_Tips_d3d

$ Ramp Performance Tips

+ main:0000

# _dx5_Z_Buffer_Performance_d3d

$ Z-Buffer Performance

+ main:0000

# _dx5_General_Performance_Tips_d3d

$ General Performance Tips

+ main:0000

# _dx5_Troubleshooting_d3d

$ Troubleshooting

+ main:0000

# _dx5_Device_Creation_d3d

$ Device Creation

+ main:0000

# _dx5_Nothing_Visible_d3d

$ Nothing Visible

+ main:0000

# _dx5_Debugging_d3d

$ Debugging

+ main:0000

# _dx5_Borland_Floating_Point_Initialization_d3d

$ Borland Floating-Point Initialization

+ main:0000

# _dx5_Miscellaneous_d3d

$ Miscellaneous

+ main:0000

# _dx5_Direct3D_Execute_Buffer_Tutorial_d3d

$ Direct3D Execute-Buffer Tutorial

+ main:0000

# _dx5_Definitions_Prototypes_and_Globals_d3d

$ Definitions, Prototypes, and Globals

+ main:0000

# _dx5_Header_and_Includes_d3d

$ Header and Includes

+ main:0000

# _dx5_Constants_in_Imsample.c_d3d

$ Constants in Imsample.c

+ main:0000

# _dx5_Macros_in_Imsample.c_d3d

$ Macros in Imsample.c

+ main:0000

# _dx5_Global_Variables_d3d

$ Global Variables

+ main:0000

# _dx5_Function_Prototypes_d3d

$ Function Prototypes

+ main:0000

# _dx5_Enumerating_Direct3D_Devices_d3d

$ Enumerating Direct3D Devices

+ main:0000

# _dx5_Enumeration_Callback_Function_d3d

$ Enumeration Callback Function

+ main:0000

# _dx5_Enumeration_Function_d3d

$ Enumeration Function

+ main:0000

# _dx5_Creating_Objects_and_Interfaces_d3d

$ Creating Objects and Interfaces

+ main:0000

# _dx5_Creating_the_Primary_Surface_and_Clipper_Object_d3d

$ Creating the Primary Surface and Clipper Object

+ main:0000

# _dx5_Creating_the_Direct3D_Object_d3d

$ Creating the Direct3D Object

+ main:0000

# _dx5_Creating_the_Direct3D_Device_d3d

$ Creating the Direct3D Device

+ main:0000

# _dx5_Creating_the_Scene_d3d

$ Creating the Scene

+ main:0000

# _dx5_Filling_the_Execute_Buffer_Code_d3d

$ Filling the Execute Buffer

+ main:0000

# _dx5_Animating_the_Scene_d3d

$ Animating the Scene

+ main:0000

# _dx5_Rendering_d3d

$ Rendering

+ main:0000

# _dx5_Rendering_the_Scene_d3d

$ Rendering the Scene

+ main:0000

# _dx5_Rendering_a_Single_Frame_d3d

$ Rendering a Single Frame

+ main:0000

# _dx5_Working_with_Matrices_d3d

$ Working with Matrices

+ main:0000

# _dx5_Setting_the_Perspective_Transformation_d3d

$ Setting the Perspective Transformation

+ main:0000

# _dx5_Setting_a_Rotation_Transformation_d3d

$ Setting a Rotation Transformation

+ main:0000

# _dx5_Restoring_and_Redrawing_d3d

$ Restoring and Redrawing

+ main:0000

# _dx5_Restoring_the_Direct3D_Device_d3d

$ Restoring the Direct3D Device

+ main:0000

# _dx5_Restoring_the_Primary_Surface_d3d

$ Restoring the Primary Surface

+ main:0000

# _dx5_Restoring_All_Surfaces_d3d

$ Restoring All Surfaces

+ main:0000

# _dx5_Redrawing_on_Window_Movement_d3d

$ Redrawing on Window Movement

+ main:0000

# _dx5_Redrawing_on_Window_Resizing_d3d

$ Redrawing on Window Resizing

+ main:0000

# _dx5_Repainting_the_Client_Area_d3d

$ Repainting the Client Area

+ main:0000

# _dx5_Updating_the_Viewport_d3d

$ Updating the Viewport

+ main:0000

# _dx5_Releasing_Objects_d3d

$ Releasing Objects

+ main:0000

# _dx5_Releasing_the_Direct3D_Object_d3d

$ Releasing the Direct3D Object

+ main:0000

# _dx5_Releasing_the_Direct3D_Device_d3d

$ Releasing the Direct3D Device

+ main:0000

# _dx5_Releasing_the_Primary_Surface_d3d

$ Releasing the Primary Surface

+ main:0000

# _dx5_Releasing_the_Objects_in_the_Scene_d3d

$ Releasing the Objects in the Scene

+ main:0000

# _dx5_Error_Checking_d3d

$ Error Checking

+ main:0000

# _dx5_Checking_for_Active_Status_d3d

$ Checking for Active Status

+ main:0000

# _dx5_Reporting_Standard_Errors_d3d

$ Reporting Standard Errors

+ main:0000

# _dx5_Reporting_Fatal_Errors_d3d

$ Reporting Fatal Errors

+ main:0000

# _dx5_Displaying_a_Notification_String_d3d

$ Displaying a Notification String

+ main:0000

# _dx5_Converting_Bit_Depths_d3d

$ Converting Bit Depths

+ main:0000

# _dx5_Converting_a_Bit_Depth_into_a_Flag_d3d

$ Converting a Bit Depth into a Flag

+ main:0000

# _dx5_Converting_a_Flag_into_a_Bit_Depth_d3d

$ Converting a Flag into a Bit Depth

+ main:0000

# _dx5_Main_Window_Procedure_d3d

$ Main Window Procedure

+ main:0000

# _dx5_WinMain_Function_d3d

$ WinMain Function

+ main:0000